将乐县政府、华东师范大学附属三明中学智慧食堂设备采购需求

一、采购内容

采购智慧食堂设备，具体明细及参数、性能要求如下：

| 设备名称 | 功能要求说明 | 备注 | 预计需求数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能人脸消费机 | 处理器：高速四核1.8GHz 操作系统：Android 8.1 存储器：2GB RAM + 8GB ROM 主显示屏：10.1英寸，分辨率1280*800，副显示屏：8英寸，分辨率1280*800 电容式触摸屏，支持10点触控 摄像头：200万像素，内置双目摄像头，支持活体检测 卡类型：13．56MHz Mifare卡 扫码模组：一维码、二维码 接口：USB*1，RJ45*1 通讯：以太网/WIFI/蓝牙4.0/（含终端软件v1.0） | 1、包含1500双不锈钢筷子、1500支不锈钢调羹、3000个不锈钢碗（直径11.5cm）、5000只不锈钢小餐盘（直径12.3cm）、1500个密胺托盘40*30；2、需对接校方水电控系统（深圳嘉荣华）；3、需对接校方2个小卖铺收银系统（排队网收银系统）； | 12 |
| 消费双屏结算终端 | 处理器：CPU主频1.8GHz，处理单元八核 操作系统：安卓7.1 存储设备：2GB RAM + 16GB ROM 显示屏：15.6英寸 + 10.1英寸，电容式多点触摸屏 通讯模块：以太网、WIFI、4G（选配） 摄像头：双目200万像素或3D结构光摄像头，带补光灯 打印机：自带高速热敏打印机，带自动切纸，含两卷打印纸 支付方式：刷卡、扫码、刷脸 | 1、须与政府现有芯片餐盘、芯片碗及保温出品台（智盘系统）适配。 2、餐具见附件，另含6台手持结算设备。 | 6 |
| 多媒体自助芯片结算台（双通道） | 1.含等候区和结算区，可对进入结算台“结算区”的智能餐盘进行快速、批量识别，就餐者自助完成支付结算； 2.内置结算软件，具有收银、餐盘管理和营业统计等功能； 3.支持自动核算、自助支付、批量改写定义价格、未支付报警提示、交易记录查询、余额查询等功能； 4.多单商品可进行累单支付； 5.具有隔单设置功能，防止同一单菜品被重复扣费； 6.整机采用钢化玻璃面板，金属拉丝边框，静电喷塑，防潮湿，耐油污，所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准； 7.一体式设计，整体集成了读写天线、主机、卡码设备； 8.读卡、扫码设备内置在结算台内； 9.▲台面框体带彩色灯带，可显示四种颜色，根据结算支付状态，灯带会显示不同的颜色进行提醒； 10.▲灯带范围不小于：1400mm（长）*600mm（宽）； 11.智能餐具识别区域不小于：450mm（长）*300mm（宽）； 12.▲内存存储不低于4GB，硬盘存储不低于128GB SSD固态硬盘； 13.主屏、客显屏均不低于15.6寸，分辨率不低于1920*1080； 14.▲智能餐具叠放识别：不少于8个餐具进行叠放，识别时间小于200ms； 15.▲智能餐具侧翻识别：将智能餐盘在距离结算区50-100mm的高度内侧翻0-90度，均能正确识别与结算； 16.群识性能能达到20个； 17.结算识别距离能达到100mm； 18.卡扣费时间小于200ms，扫码扣费时间小于200ms； 19.规格尺寸：常规，高度可调节，以适应餐线高度； 20.餐台人脸识别结算设备参数要求如下 处理器：高速四核1.8GHz 操作系统：Android 8.1 存储器：2GB RAM + 16GB ROM 主显示屏：8英寸，分辨率1280*800， 电容式触摸屏，支持10点触控 卡类型：13．56MHz Mifare卡 扫码模组：一维码、二维码 接口：USB*1，RJ45*1 通讯：以太网/WIFI/蓝牙4.0 |  | 3 |
| 合计 | — |  | 21 |

二、供应商资质要求

（一）供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（二）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供系统截图报名时须作为附件上传）

（三）法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

（四）供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

（五）供应商在资格审查时未处于建设银行总行及福建省分行供应商禁用或退出期内。

（六）供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

1.法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

2.重大并购或重组，影响正常生产经营；

3.其他重大风险事项，影响正常采购合作。

（七）本项目不接受联合体报名申请，不容许转包和分包。

（八）供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

（九）供应商资质、案例经验需满足如下要求：

1. 将乐县政府原有食堂结算系统为智能芯片结算台（智盘系统）。根据政府厉行节约要求，原有芯片餐盘、芯片碗及保温出品台需全部利旧使用。因此，投标方所投API版平台系统须与政府现有芯片餐盘、芯片碗及保温出品台实现适配，并同步提供相关技术论证材料。

2.华东师范大学附属三明中学现有水电控系统（深圳嘉荣华）、小卖铺收银系统（排队网收银系统），投标方所投API版平台系统需同学校现有水电控系统、2个小卖铺收银系统适配。

3.政府与学校领域对系统安全等级要求严格，根据信息安全等级保护要求，投标方所投API版平台系统在项目验收前需提供信息安全等级保护（第3级）及以上要求承诺。

4.供应商提供的本次采购所有品类硬件设备须已完成与总行建行生活智慧食堂系统适配对接，具备批量直接供货使用条件，并提供承诺。

5.供应商应根据项目需求，免费提供已与建信金科完成API接口对接的软件平台。

6.供应商应具备相关经验，在建行系统内有智慧食堂服务案例，并提供近3年以来承接过的同类项目服务业绩（以合同签订日期为准，提供合同原件扫描件）。

7.供应商须提供增值税专用发票。

三、合同期限

合同期限自签署之日起至2030年10月17日。

四、报价要求

供应商报价应为含税价，须包含设备费、运输费、包装费、调试费、配套软件、系统及程序对接、持续优化接口、软硬件维保费等提供产品过程中发生的一切费用。开具增值税专用发票。

五、款项支付

1.自货到验收且安装正常使用后，在收到供应商发票后1个月内，支付当笔订单应付金额的95% ；

2.自收货验收且正常使用5年后，向供应商支付剩余5% 款项。

六、供应商服务要求

（一）技术、环保、质量要求

1.供应商须保证提供的产品已通过原厂商质量测试和检验，并附带质量合格证书。产品内附质量说明或使用说明的，保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明在本项目中正常运行或使用。

2.设备包装应采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施的兼顾包装，以确保产品安全无损地到达交货地点，设备运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商承担。供应商应按照以上运输要求向我行或其分支机构供货。

（二）生产、供货要求

1.供应商在收到我行龙集采采购订单之日起7个工作日内将设备配送至我行指定的交货地点交货（建宁县政府），包装、运输、装卸及运输保险费用由供应商承担，收货后无需我行再进行功能设置，具备直接开机启用的条件。如有特殊情况，以双方共同协商的供货时间为准。

2.设备运抵交货地后，我行在5个工作日内进行验收，设备验收范围包括设备的型号、数量、外型、外观、包装等。供应商须提供设备装箱清单及设备质量检验合格证书、设备原产地证书、保修单、随箱介质等文件资料。设备在交货过程中发生意外事故以及其他原因造成的损失和风险由供应商承担。

（三）售后服务要求

1.供应商须提供设备维护支持服务提供方为供应商。所采购设备自验收合格之日起享受不少于5年的免费维保期。免费维保期内所有因更换或修理部件、模块而导致设备停止运行的，免费维保期将按停运天数（按24小时计算）相应延长。在维保期内，供应商需提供以下服务支持：

（1）供应商须提供现场设备安装及现场使用培训服务，协助我行及设备使用方完成设备安装及智慧食堂软件系统初始化，确保设备顺利投产启用。

（2）供应商须针对我行及设备使用方提供7*24小时热线电话、网络等远程技术支持服务，对使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。

（3）产品出现故障时，供应商通过远程技术支持方式指导产品使用人排查、解决故障。若产品无法在4小时内解决恢复正常运行或使用，则供应商应当首先用功能相同的备件、备用产品替换故障部件、故障产品或按照我行要求采取其他补救措施。

（4）供应商须及时处理设备出现的问题，处理时间不得超过2个工作日，如遇重大故障且需更换零部件的问题，不得影响正常使用，必须更换新设备以替换故障设备，处理时间不得超过5个工作日。

（5）供应商发现设备硬件及系统有设计缺陷和质量问题时应主动通知我行，并免费进行硬件的更新和系统的升级。供应商须协助我行进行所购设备管理系统的建设，免费提供相关的系统程序和技术参数。

2.培训服务

供应商须免费为我行和设备使用方要求提供规范的专业技术培训，并提供配套产品宣传资料，使我行和设备使用方熟悉了解和掌握设备的性能和操作，并能解决设备的常见问题。

七、保密要求

供应商应对与我行的合作内容、业务数据、商业秘密、客户信息等所有信息和经声明的保密资料负永久保密义务，不得提供泄露上述内容予任何第三方（如因遵守法律法规规定或有权机关的要求而进行披露的除外），亦不得使用相关资料用于本合作项目以外的任何用途。

对在业务合作中所接触或者获知的商业机密等信息负有保密责任。除非该信息是：（1）披露方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；或（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为接受方违反本保密义务而导致该信息公知公晓的；（3）接受方从有权披露该信息的第三方获取的信息，且接受方对该信息无保密义务；（4）在本合同谈判前接受方已独立开发的信息。合作双方均应对合作内容、客户信息、账户信息、交易信息及有关数据和资料负永久保密义务，未经披露方书面同意，接受方不得将保密信息用于本合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。接受方的雇员或关联公司为履行本合同约定而必须接触相关保密信息时，接受方可以将此部分保密信息披露给该雇员或关联公司，但接受方应当告知该雇员或关联公司相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。接受方或其雇员（无论该雇员是否已从接受方离职）、关联公司在本条约定的保密期限内违反保密义务的，接受方应当对披露方因此所遭受的损失承担赔偿责任。

八、违约责任

供应商提供商品或服务过程中弄虚作假，故意或重大过失，包括商品、服务存在质量瑕疵、以次充好、延期交货、延期取货、延期退换货而导致任何损失时，均视为违约由此造成的一切经济损失，由供应商承担全部赔偿责任。同时对于出现违约情形，供应商应承担本次订单金额的5%的违约金，并在收到我行书面通知后5个工作日内向我行支付违约金进行赔偿。

九、其他要求

1.维保期内若遇到建总行智慧食堂标准版本升级，供应商须免费对设备版本进行升级。

2.供应商提供的配套软件如有功能升级，须免费提供软件升级服务。

附件：故无需供应商提供履约保证。

| 将乐县政府芯片碗、餐盘参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 颜色及材质 | 尺寸参数 | 需求数量 |
| 1 | 螺纹碗 | 外淡蓝色内古瓷（密胺材质） | 直径：20.4cm；高：8.22cm | 50 |
| 2 | 螺纹碗 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：20.4cm；高：8.22cm | 50 |
| 3 | 大斜口盘 | 外内古瓷（密胺材质） | 直径：11.8cm；宽：11.8cm；高：3.4cm | 50 |
| 4 | 大斜口盘 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：11.8cm；宽：11.8cm；高：3.4cm | 50 |
| 5 | 简欧深圆盘 | 外黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：15.2cm；高：3cm | 50 |
| 6 | 简欧深圆盘 | 外草绿色内古瓷（密胺材质） | 直径：15.2cm；高：3cm | 50 |
| 7 | 圆盘 | 外淡蓝色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.93cm；高：2.37cm | 50 |
| 8 | 圆盘 | 外橘黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.93cm；高：2.37cm | 50 |
| 9 | 13.5方圆盘 | 外黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.8cm；高：1.95cm | 50 |
| 10 | 13.5方圆盘 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.8cm；高：1.95cm | 50 |
| 11 | 2号单耳碗 | 外淡蓝色内古瓷（密胺材质） | 直径：12.35cm；高：4.69cm | 50 |
| 12 | 2号单耳碗 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：12.35cm；高：4.69cm | 50 |
| 13 | 梅花盘 | 外橘黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.9cm；高：3.55cm | 50 |
| 14 | 梅花盘 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.9cm；高：3.55cm | 50 |
| 15 | 翘脚盘 | 外淡蓝色内古瓷（密胺材质） | 直径：12.7cm；高：3.39cm | 50 |
| 16 | 翘脚盘 | 外黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：12.7cm；高：3.39cm | 50 |
| 17 | 大翘脚盘 | 外黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.2cm；高：3.55cm | 50 |
| 18 | 大翘脚盘 | 外草绿色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.2cm；高：3.55cm | 50 |
| 19 | 面 碗 | 外黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：17.78cm；高：7.69cm | 50 |
| 20 | 面 碗 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：17.78cm；高：7.69cm | 50 |
| 21 | 4.7吋包边碗 | 古瓷（密胺材质） | 直径：12cm；高：5.2cm | 250 |
| 22 | 中碗 | 古瓷（密胺材质） | 直径：13.5cm；高：6.13cm | 150 |
| 23 | 中碗 | 外草绿色内古瓷（密胺材质） | 直径：13.5cm；高：6.13cm | 150 |
| 24 | 大碗 | 古瓷（密胺材质） | 直径：15.25cm；高：6.9cm | 50 |
| 25 | 大碗 | 外草绿色内古瓷（密胺材质） | 直径：15.25cm；高：6.9cm | 50 |
| 26 | 简欧大碗 | 外玫红色内古瓷（密胺材质） | 直径：15.18cm；高：4.38cm | 50 |
| 27 | 大腰盘 | 外淡蓝色内古瓷（密胺材质） | 直径：19cm；宽：11.3cm；高：3cm | 50 |
| 28 | 大腰盘 | 外橘黄色内古瓷（密胺材质） | 直径：19cm；宽：11.3cm；高：3cm | 50 |
| 29 | 密胺托盘 | 古瓷（密胺材质） | 直径：43.5cm；宽：30cm；高：3cm | 500 |
| 30 | 平滑勺 | 古瓷（密胺材质） | 直径：14.2cm；宽：3.7cm | 500 |
| 31 | 筷子 | 黑色（密胺材质） | 直径：27cm | 1000 |
| 32 | 不锈钢汤碗 | 304不锈钢原色 | 11.5cm汤碗双层的不锈钢 | 500 |