采购需求

一、项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 学院池畔楼二楼教室和一号楼第二教室主要用于我院开展培训教学，使用率较高，目前通过投影设备开展会议、教学培训等任务，由于投影系统本身亮度低、可视角度小、色彩还原性差、投影机使用寿命短，且因这两个教室本身布局限制，已逐渐不能满足学院的培训使用需求。为进一步提高学院培训教学质量，优化学院教学环境，为老师和学员们带来更加美好的学习体验，拟采购高质量LED显示屏设备。 |
| 2 | 执行依据 | 设计依据和技术标准： 1、规范和标准整个系统要符合“建筑智能化系统等级评定办法”所规定的等级标准，满足建筑、公共安全标准、信息技术规范，以及国家已发布实行的其他要求及规范。系统实施所涉及的标准和规范，必须符合中华人民共和国有关条例及规范： 《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008） 《视频显示系统工程测量规范》（GB50525-2010） 《LED显示屏通用规范》 （SJ/T11141-2012） 《LED显示屏测试方法》 （SJ/T11281-2007） 《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015） 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013） 《电工电子产品基本环境实验规则》总则GB2421.1-2008 《工业企业通信接地设计规范》（GBJ79-85） 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011） 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006） 《民用建筑电气设计规范》（JGJ 16-2008） 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010） 《电气装置安装工程接地装置施工验收规范》（GB50169-2006） 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GBJ50300-2013） 《电工电子产品基本环境实验规则》名称术语（GB/T2422-2012） 《电工电子产品基本环境实验规则》低温实验方法（GB2423.1） 《电工电子产品基本环境实验规则》高温实验方法（GB2423.2） 《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》（GB8898-1997） 《电子设备雷击保护导则》（GB7450-87） 《计算机站场地安全要求》（GB/T 9361-2001） 《信息技术设备包括电气设备的安全》（GB4943-2011） 《信息技术互连标准》（ISO/IEC11801-95） 《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014） 《建筑与建筑群中和布线工程设计规范》（GB/T50311-2007） 《民用建筑线缆标准》（DBJ50-164-2013） 《电子计算机房施工及验收规范》（ST/T30003-97） 《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50210-2011） 以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，中标人应在设计及选用设备、材料时，依据最新的国际、国内标准，并提供所采用标准的最新版本资料。中标人采用其它标准和规范时，应注明是采用何种标准，并应保证达到或优于以上所列的相关标准。 2. 采购人实际情况。 |
| 3 | 项目目标 | 本着为培训教学及会议服务的原则设置户内LED显示屏，其规格大小要与对应教室内环境相匹配，为达到培训教学、工作会议开展、视频展播的目的，该显示屏要能实现以下功能： 1. 能播放主题统一、特色各异、题材多样、新颖活泼的音视频、授课讲义（ppt文档等）、图片、文字等各类资料。 2. 能连接网络，便利使用网络资源。 3. 能满足LED全彩显示屏与场内原有的音视频设备连接播放内容需求。 4. 实现显示屏与操控电脑同步化。 5. 体现节能环保、科技感和人性化要求，与现有装饰环境的整体协调。 6. 能使用一些常用的终端设备，如笔记本电脑、iPad、手机等，直接将影像投屏，并能用笔记本电脑、台式电脑控制LED屏的设备使用。 7. 支持与学院内其他教室LED显示屏联动播放显示内容需求。 |
| 4 | 项目内容 | LED显示屏、拼接处理器等系统主要设备采购，并进行统一管理与集中控制、售后服务。配套系统包括供电系统、传输线缆等完成项目所需的所有货物、工程、服务等内容。 |
| 5 | 项目范围 | 池畔楼二楼教室和一号楼第二教室内小间距全彩LED显示屏及其配套控制软硬件的供货、运输、安装、调试、培训、售后服务等内容。 |
| 6 | 需求分析 | 每个显示系统主要由1块LED显示屏、拼接处理器以及传输、供电等辅助系统组成。拼接处理器负责接收、优化和管理各类视频图像信号，以满足高清晰、多画面显示的用户需要。 |
| 7 | 与前期项目的关系 | 为保证与两个教室内原有教学音视频系统软硬件兼容，所投产品须与已建成的教学音视频接口（HDMI、VGA、DVI、音频等）做到无缝对接。 |

二、集成需求

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 业务需求 | 池畔楼二楼教室和一号楼第二教室是我院开展培训教学的重要场所，主要用于学术报告、培训教学、工作会议、影视播放等使用场景，为达到更好的文档、图片、视频等的播放效果，需要对各种信号进行准确采集、编辑及显示，即要求LED大屏满足仪表信号、监控信号、网络信号的采集，以及对各种计算机图形信息进行分析、画面高还原性显示。同时，还需与原有音频、电视播放器等软硬件系统的无缝对接，以满足音视频播放需求。 |
| 2 | 技术需求 | 整个显示系统建设以系统工程、信息工程、自动化控制等理论为指导，把无缝拼接技术、多终端共享技术、信号切换技术、网络视频通讯技术等技术手段的应用集成为一体，形成一个无缝拼接，拥有高对比度、画面清晰流畅、高灰度、高刷新、使用方便的大屏幕显示系统。显示系统须要具有先进性、稳定性、可扩展性等特点。 |
| 3 | 系统需求 | 1. 总体要求 （1）投标人保证按合同交付的所有货物必须是原厂商全新出厂的完善（包含能使本系统能够良好运行的所有选购件）产品，并配有相应的随机备件和技术资料， 产品质量、技术指标符合生产厂家的出厂质量标准和国际技术标准。 （2）投标人保证其提供的设备、材料、零部件及软件等在生产工艺和产品质量方面均符合招标文件规定的各项技术指标。所投LED显示屏产品须通过CCC强制认证，不接受OEM产品。 （3）具备单像素点亮度、色度校正功能、校正数据存储的功能；不关机更换模块后，自动检测无需重新调整，记忆存储数据保证显示屏亮度和颜色无偏差，整屏显示一致。 （4）除具有手动亮度调节外，系统应具有环境亮度自动调节功能，可保证系统根据环境亮度自动调整屏幕亮度，结合人眼观看的舒适度，在节省能源的情况下调整达到最佳的显示效果。 （5）大屏幕应配备专门的控制处理系统。 （6）模组塑料套件采用高品质PC材料，保证模组的抗老化性能，保证显示屏的使用寿命。 （7）屏幕具有较高对比度。 （8）采用合理的散热设计，保证电气性能的稳定性。 （9）先进的电路设计工艺，彻底排除模组驱动电路接插不良问题。 （10）显示屏控制系统可以整体显示图形、动画、文字等信息；亦可分屏显示图形、动画、文字等信息。 2. 功能描述 （1）整屏显示画面细腻真实，无马赛克现象，在照相、摄像时无闪烁、水波纹和扫描线等。 （2）具备自动感知、自动亮度调节功能，可在不同亮度环境下获得最佳播放效果。 （3）显示屏专用的集成播放软件及屏幕控制系统能以人性化的界面支持节目预约播放和播放。 （4）可24小时全天候工作。 （5）可实现现场直播，现场图像、声音实时同步和播放。 （6）视频显示功能：播放各种视频信息及画面；播放计算机信号、ppt文档、广告、动画、图片、文字等；实时显示真彩色视频图像，实现现场传播，播放背景画面、广告宣传画等功能；具有电视画面上叠加，全景、静态图片编辑和播放；进行现场直播，满足文艺演出的使用要求，并灵活输入和播出多种信息；显示屏同步显示各类视频信号，且内容能瞬间分屏、整屏切换。 （7）图文特技显示功能：支持多种动画格式播放，如 Flash、AVI 等格式动画；具有对图文进行编辑、缩放功能，能在WINDOWS界面下编排各种信息的显示顺序及显示花式，如翻页、移动、旋转、滚屏、放大、缩小、拉长、压扁等文字修饰和特效功能；具有显示功能，可在屏上任意开窗口，同时显示视频画面及文字等；显示各种计算机信息、图形、图像及二维、三维计算机动画并叠加文字；播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息；有多种文字体和字型可供选择，可制作显示各种中西文文体，具有各种美术字体，字形、字体可任意变化；主要时事新闻的编辑与播放；重要通告的即时发布；广告信息的播放等。可播放不同格式的图像文件，可显示各种计算机信息。能播放常见媒体文件，包括主流视频（MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/MP4/RM/RA/RMJ/ASF……）、表格、时钟、外部视频等。  （8）具备方便的控制方式和开放的接口协议，配有标准网络接口，可与计算机联网，同时播放网络信息。 （9）控制主机设置在各教室控制室内，可以直接将主机上内容投屏到LED屏上并且正常播放。 （10）屏体上同时播放多个视频窗口，同时显示多路相同或不同画面。具有快速插播循环显示功能，重要通告可即时发布，随时播放广告信息。 （11）系统保护功能：电气防护方面满足过流、短路、断路、过压、欠压、接地等保护措施。有防静电、抗震动等功能；系统满足电源报警及温度报警要求。 （12）网络功能：屏幕控制系统开放的计算机局域网络技术，能够将当今许多成熟的数字技术引入大屏幕显示系统，如数据库技术、网络通讯技术、网络互联技术、信息自动化处理技术、接口技术、多媒体技术。网络互联技术可以和未来的网络系统相连，包括局域网和广域网等。 （13）全彩显示屏控制系统功能：显示控制系统具有功能强大、操作简单、设计灵活的特点，完全满足视频处理、视频显示、远程监控以及系统防护等方面的功能需要。 （14）所供播控软件须与所供软硬件须无缝对接和兼容。 |

三、技术需求

（1） 采购产品一览表

| 序号 | 货物名称 | 是否为核心产品 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏1 | 是 | 套 | 1 | 国产 |
| 2 | LED显示屏2 | 是 | 套 | 1 | 国产 |
| 3 | 多屏拼接处理器 | 是 | 台 | 2 | 国产 |
| 4 | 控制软件 | 否 | 套 | 2 | 国产 |
| 5 | LED屏配电柜 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 6 | 标准机柜 | 否 | 台 | 2 | 国产 |
| 7 | 钢结构、线缆及施工 | 否 | 项 | 2 | 国产 |
| 8 | LED显示屏系统综合集成 | 否 | 项 | 2 | 国产 |
| 9 | LED显示屏备品备件 | 否 | 套 | 2 | 国产 |
| 产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。 |  |  |  |  |  |

（2） 产品清单及指标要求

指标按重要性分为“★”、“#”和“△”指标。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

1.  LED显示屏1

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # | 安装要求 | 采用全前安装模式，贴墙壁挂式安装，所有模组、电源、接收卡、转接板均可前维护。 安装位置：学院池畔楼二楼教室 显示屏型号要求：LED显示屏1与LED显示屏2型号相同。 承诺：对以上要求供应商需提供承诺函。 | 是 |
| 2. | ★ | 物理像素间距及像素密度 | 像素间距≤1.5625mm，像素密度409600点/m2 | 是 |
| 3. | ★ | 箱体尺寸 | 600mm×337.5mm | 是 |
| 4. | ★ | 屏体显示尺寸及分辨率： | 屏体显示尺寸≥8.4米（长）×3.0375米（高）；须提供LED显示屏的钢结构施工图纸。 | 是 |
| 5. | ★ | 灯管 | 每个像素点由1R1G1B组成，采用高端芯片SMD灯，高品质品牌管芯；封装方式表贴三合一黑灯，表面雾化处理不反光，国星金线封装，LED管芯封装尺寸：≤1.0mm×1.0mm。须提供灯管厂家针对本项目的授权证明书；供应商承诺项目竣工后提供厂家出具得产品真伪检测报告。 | 是 |
| 6. | △ | 整屏平整度误差 | ≤0.1mm。 | 否 |
| 7. | △ | 驱动芯片 | 恒流驱动 | 否 |
| 8. | # | 显示屏缝隙 | 模组与模组之间的缝隙小于0.1mm，箱体与箱体之间小于0.1mm，发光点中心距偏差小于0.9%。具有屏体隐亮消除功能。 | 是 |
| 9. | △ | 整屏亮度 | 亮度≥650Nits（亮度可手动、自动0-100%调节），整屏亮度均匀性≥98%，具有单点亮度校正功能；整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内，具有单点颜色校正功能。 | 是 |
| 10. | # | 显示屏无故障运行时间 | ≥100000个小时。 | 是 |
| 11. | △ | 面板信号连接 | 无信号接插件、无排线及硬连接。 | 否 |
| 12. | # | 工作噪声 | 噪声测试前后左右1米范围内，噪声声压≤7db。 | 是 |
| 13. | # | 箱体结构工艺 | 箱体采用高精度压铸铝箱体，一次性整体压铸成型，主体框架和后盖均为压铸铝材质，不接受塑料、PVC、铝型材等材质；箱体之间无线缆设计，不使用插针式接线方式，背后整洁无线材交杂缠绕。保证箱体拼接的平整度和密封防尘性。 | 否 |
| 14. | △ | 箱体数据接口 | 支持信号环路双备份； | 否 |
| 15. | # | 最佳视角： | 水平视角≥160度（可选）； 垂直视角≥160度（可选）。 | 否 |
| 16. | # | 环境 | 环境温度：存贮 -20℃～ +60℃；工作-10℃～ +55℃，相对湿度10%～80%RH，显示屏通过高低温检测。 | 是 |
| 17. | △ | 自动gamma校正技术 | 支持 | 否 |
| 18. | △ | 屏幕白平衡亮度 | ≥600cd/m² | 否 |
| 19. | △ | 对比度 | ≥10000：1 | 否 |
| 20. | △ | 色温 | 3000K-10000K（可调） | 否 |
| 21. | △ | 盲点率 | ≤1/100000。 | 是 |
| 22. | ★ | 刷新频率 | ≥3840Hz | 是 |
| 23. | △ | 换帧频率 | 50/60Hz | 否 |
| 24. | △ | 灰度等级 | ≥16bit | 是 |
| 25. | △ | 整屏亮度控制 | 100cd/ m²-650 cd/m²；手动/自动可选。 | 否 |
| 26. | # | 功耗 | 最大功耗≤550W/ m²/h， 平均功率≤180W/m²/h。 | 否 |
| 27. | ★ | 阻燃性 | 显示屏要通过阻燃检测，PCB、塑料面板的阻燃等级应达到UL94V-0级。 | 是 |
| 28. | # | 电气防护 | 显示屏要通过漏电、抗电强度检测。 | 是 |
| 29. | △ | 支持带电热插拔维修 | 模块、接收卡支持带电热插拔，即插即用，更换后无需设置和校正即可正常使用 | 是 |
| 30. | △ | 防护功能 | 具备防潮、防尘、防电磁干扰、防盐雾、抗振动功能，需要提供检测报告。 | 是 |
| 31. | △ | 控制方式 | 网络同步控制，点点对应。 | 否 |
| 32. | # | 逐点校正 | 支持单点的模块亮度及颜色校正，支持白平衡均匀性的自适应校正，支持现场校正 | 是 |
| 33. | △ | 远程监控 | 支持远程监督控制，记录日志，对可能潜在故障记录日志，发出报警。 | 否 |
| 34. | # | 集成驱动 | 显示屏箱体内采用一体化驱动主板，集成控制，无外接控制器件。 | 是 |
| 35. | △ | 统一管理 | 可对所有箱体进行统一管理，设置亮度、色彩、灰度等参数。 | 否 |
| 36. | △ | 自检功能 | 具有LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控等自检功能。 | 否 |
| 37. | # | 散热系统 | 采用无风扇、全压铸铝自然散热结构，外观无可见线缆及网线，能保证设备连续工作72小时以上。 | 是 |
| 38. | ★ | 防蓝光 | 通过第三方专业检测机构的关于光生物危害评估检测或低蓝光认证，符合长期观看标准。 | 是 |
| 39. | # | 防辐射 | 符合GB9254-2008 B级检测标准。 | 是 |
| 40. | # | 音视频播放功能 | LED屏可与教室内音视频设备兼容连接，满足招标文件中声明的播放需求。 | 否 |
| 41. | # | 毛毛虫现象消除 | 显示画面无单列或单行像素失控现象；LED屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象。 | 否 |

2.  LED显示屏2

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # | 安装要求 | 采用全前安装模式，贴墙壁挂式安装，所有模组、电源、接收卡、转接板均可前维护。 安装位置：学院一号楼第二教室 显示屏型号要求：LED显示屏2与LED显示屏1型号相同。 承诺：对以上要求供应商需提供承诺函。 | 是 |
| 2. | ★ | 物理像素间距及像素密度 | 像素间距≤1.5625mm，像素密度409600点/m2 | 是 |
| 3. | ★ | 箱体尺寸 | 600mm×337.5mm | 是 |
| 4. | ★ | 屏体显示尺寸及分辨率： | 屏体显示尺寸≥4.8米（长）× 2.3625米（高）；须提供LED显示屏的钢结构施工图纸。 | 是 |
| 5. | ★ | 灯管 | 每个像素点由1R1G1B组成，采用高端芯片SMD灯，高品质品牌管芯；封装方式表贴三合一黑灯，表面雾化处理不反光，国星金线封装，LED管芯封装尺寸：≤1.0mm×1.0mm。须提供灯管厂家针对本项目的授权证明书；供应商承诺项目竣工后提供厂家出具得产品真伪检测报告。 | 是 |
| 6. | △ | 整屏平整度误差 | ≤0.1mm。 | 否 |
| 7. | △ | 驱动芯片 | 恒流驱动 | 否 |
| 8. | # | 显示屏缝隙 | 模组与模组之间的缝隙小于0.1mm，箱体与箱体之间小于0.1mm，发光点中心距偏差小于0.9%。具有屏体隐亮消除功能。 | 是 |
| 9. | △ | 整屏亮度 | 亮度≥650Nits（亮度可手动、自动0-100%调节），整屏亮度均匀性≥98%，具有单点亮度校正功能；整屏色度均匀性±0.002Cx，Cy之内，具有单点颜色校正功能。 | 是 |
| 10. | # | 显示屏无故障运行时间 | ≥100000个小时。 | 是 |
| 11. | △ | 面板信号连接 | 无信号接插件、无排线及硬连接。 | 否 |
| 12. | # | 工作噪声 | 噪声测试前后左右1米范围内，噪声声压≤7db。 | 是 |
| 13. | # | 箱体结构工艺 | 箱体采用高精度压铸铝箱体，一次性整体压铸成型，主体框架和后盖均为压铸铝材质，不接受塑料、PVC、铝型材等材质；箱体之间无线缆设计，不使用插针式接线方式，背后整洁无线材交杂缠绕。保证箱体拼接的平整度和密封防尘性。 | 否 |
| 14. | △ | 箱体数据接口 | 支持信号环路双备份； | 否 |
| 15. | # | 最佳视角： | 水平视角≥160度（可选）； 垂直视角≥160度（可选）。 | 否 |
| 16. | # | 环境 | 环境温度：存贮 -20℃～ +60℃；工作-10℃～ +55℃，相对湿度10%～80%RH，显示屏通过高低温检测。 | 是 |
| 17. | △ | 自动gamma校正技术 | 支持 | 否 |
| 18. | △ | 屏幕白平衡亮度 | ≥600cd/m² | 否 |
| 19. | △ | 对比度 | ≥10000：1 | 否 |
| 20. | △ | 色温 | 3000K-10000K（可调） | 否 |
| 21. | △ | 盲点率 | ≤1/100000。 | 是 |
| 22. | ★ | 刷新频率 | ≥3840Hz | 是 |
| 23. | △ | 换帧频率 | 50/60Hz | 否 |
| 24. | △ | 灰度等级 | ≥16bit | 是 |
| 25. | △ | 整屏亮度控制 | 100cd/ m²-650 cd/m²；手动/自动可选。 | 否 |
| 26. | # | 功耗 | 最大功耗≤550W/ m²/h， 平均功率≤180W/m²/h。 | 否 |
| 27. | ★ | 阻燃性 | 显示屏要通过阻燃检测，PCB、塑料面板的阻燃等级应达到UL94V-0级。 | 是 |
| 28. | # | 电气防护 | 显示屏要通过漏电、抗电强度检测。 | 是 |
| 29. | △ | 支持带电热插拔维修 | 模块、接收卡支持带电热插拔，即插即用，更换后无需设置和校正即可正常使用 | 是 |
| 30. | △ | 防护功能 | 具备防尘、防电磁干扰、防盐雾、抗振动功能，需要提供检测报告。 | 是 |
| 31. | △ | 控制方式 | 网络同步控制，点点对应。 | 否 |
| 32. | # | 逐点校正 | 支持单点的模块亮度及颜色校正，支持白平衡均匀性的自适应校正，支持现场校正 | 是 |
| 33. | △ | 远程监控 | 支持远程监督控制，记录日志，对可能潜在故障记录日志，发出报警。 | 否 |
| 34. | # | 集成驱动 | 显示屏箱体内采用一体化驱动主板，集成控制，无外接控制器件。 | 是 |
| 35. | △ | 统一管理 | 可对所有箱体进行统一管理，设置亮度、色彩、灰度等参数。 | 否 |
| 36. | △ | 自检功能 | 具有LED单点自检、通讯检测、电源检测、温度监控等自检功能。 | 否 |
| 37. | # | 散热系统 | 采用无风扇、全压铸铝自然散热结构，外观无可见线缆及网线，能保证设备连续工作72小时以上。 | 是 |
| 38. | ★ | 防蓝光 | 通过第三方专业检测机构的关于光生物危害评估检测或低蓝光认证，符合长期观看标准。 | 是 |
| 39. | # | 防辐射 | 符合GB9254-2008 B级检测标准。 | 是 |
| 40. | # | 音视频播放功能 | LED屏可与教室内音视频设备兼容连接，满足招标文件中声明的播放需求。 | 否 |
| 41. | # | 毛毛虫现象消除 | 显示画面无单列或单行像素失控现象；LED屏正常工作时显示画面无伪轮廓现象。 | 否 |

3. 视频拼接处理器

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △ | 系统架构 | 1. 视频拼接处理器采用纯硬件模块化板卡式架构，模块数目可随输入输出信号数量、类型进行调整，系统封闭式运行且稳定可靠。 2. 视频拼接处理器集视频拼接处理加发送控制于一体，不需要外接其他辅助设备。 3. 安装方式：可安装于控制室内的标准机柜中。 | 否 |
|  | # | 发送系统 | 1. 4K控制器，高达4K分辨率的高清视频输入：支持DP1.2，HDMI2.0。 2. 支持高清、2K、3840*2160 分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出。 3. 可级联多台进行统一控制。 4. DP接口支持HDCP1.3/HDCP2.2，HDMI接口支持HDCP1.4/HDCP2.2。 5. 支持LED运行状态监视。 6. 无需增加设备，支持信号环路备份。 7. 4路万兆光口显示数据输出。 8. 1个用于控制的百兆网口。 9. 自带TFT液晶屏，支持画面回显及参数设置。 10.为保证兼容性，发送系统、拼接处理器应与显示屏为同一品牌。 | 是 |
|  | # | 输入和输出接口数量 | 具备不少于6路输入，其中包括4路HDMI输入和2路4K输入；具备不少于4路输出 | 是 |
|  | # | 功能 | 支持区域色彩校正，自适应动态系统PMD 功能，自适应动态灰度 PMC功能 | 否 |
|  | # | 输入输出混插 | 输入卡可混插到输入和输出槽位，具备输入输出通用混插插槽。 | 否 |
|  | # | 信号输入 | 单卡同时支持2路HDMI 2.0及2路DP 1.24K@60Hz信号源输入，单接口支持7680x2160 30HZ, 2 路 3840x2160@60Hz 信号处理，支持HDCP 2.2；单卡同时支持DL-DVI 和DP 4K@30Hz 信号输入；单卡同时支持1路 DP 4K@30Hz信号，支持HDMI1.4、HDbaseT 4K@30Hz 信号输入。 | 否 |
|  | △ | 信号输出 | 支持DL-DVI、HDMI、HDbaseT 4K@ 30Hz 信号输出。 | 否 |
|  | △ | 输出能力 | 支持HDR输出。 | 否 |
|  | △ | 混合输入 | 支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、IP、DVI、HDBaseT 等信号的混合输入，输出支持DVI、HDMI、VGA、Dual-link DVI、SDI、HDBaseT 等信号。 | 否 |
|  | # | 画面显示 | 输出画面支持4K信号之间以及4K信号与普通HD、SD信号混合拼接、叠加、跨屏、缩放、分割功能。 | 是 |
|  | △ | 输出同步 | 支持输入多接口 8K-16K信号保证所有输出同步，8K-16K 显示不撕裂、不丢帧、高度同步。 | 是 |
|  | # | 视频预览 | 可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示。 | 是 |
|  | △ | 预监和回显 | 支持全屏信号源预监、大屏图像回显功能，最多支持256路信号的同时预监和回显。 | 否 |
|  | △ | 节目预置 | 支持不少于20个节目的预设、本地保存、调用和自动定时轮巡。 | 否 |
|  | △ | 支持任意角度创意拼接 | 单台设备同时支持普通拼接、竖屏拼接、0-360度任意角度旋转创意拼接。输出画面分辨率点对点显示不拉伸变形，不丢失损伤像素。 | 否 |
|  | # | 输入输出接口视频分辨率设置 | 可通过客户端软件对输入输出接口的视频分辨率进行设置，满足LED屏拼接要求。 | 是 |
|  | △ | 故障检测 | 支持故障检测功能，支持输入信号信息检测功能，彩色标示。 | 否 |
|  | △ | 热插拔 | 支持板卡热拔插更换，支持板卡在线升级。 | 否 |
|  | △ | 管理控制 | 支持移动终端控制，支持使用笔记本电脑、台式电脑登设备管理控制，支持任意窗口的新建、缩放、拖动、漫游等操作，可查看可调用模式。 | 否 |
|  | △ | 统一管理 | 通过大屏幕控制管理软件，可以进行模式、预案、场景的设置和管理，可以实现多组拼接显示屏的整屏复制，实现互相调用，可以对各种信号源进行设置，并可通过拖拽等方式调用信号源在大屏幕上显示；可以对大屏幕上显示的各种信号窗口进行管理和控制，如移动或缩放各信号窗口。 | 否 |

4. 控制软件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # | 管理要求 | 1.能实时监控和查看LED显示屏的运行状态和主要运行参数； 2.支持对LED屏远程唤醒、远程计划性定时开关机； 3.支持多次对显示终端的开关机设置，提前定制节目设置； 4.支持4K分辨率（3840*2160）信号源的接入与显示； 5.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟，支持同时显示多类型素材，包括视频、图片、底图、字幕等； 6.页面支持一个或多个窗口； 7.支持实时查看终端网络连接状态和开关机状态； 8. 支持实现多台异地显示屏同步播放； 9. 支持电脑对显示屏实时页面截取及预览功能； 10.支持远程监督控制，记录日志，对可能潜在故障记录日志，发出报警。 11.支持白平衡亮度调节，单点亮度校正，亮度、湿度、温度、烟雾检测与参数调节，定时参数调节与开关机。 | 否 |
| 2. | # | 系统适用性 | 软件须支持多种平台，可运行于微软windows以及国产操作系统，如麒麟、统信等，提供相关证书。 | 是 |
| 3. | △ | 导入导出 | 支持整屏配置的导入导出功能，将当前系统平台的布局配置、亮度配置、色彩配置、电源配置和外部设备配置等设置一键导出，当显示屏因设置问题无法正常运行时通过一键导入快速还原显示屏的正常设置 | 否 |
| 4. | # | 软件兼容性 | 控制软件与 LED 显示屏为同一品牌，控制软件具备系统硬件控制、调节功能，能够实时对 LED 单元、拼接处理器等硬件设备进行控制操作，拥有底层参数调节能力。 | 否 |
| 5. | # | 场景及预案 | 支持多场景编辑和储存，预案发布。 | 否 |
| 6. | △ | 软件开放性 | 支持第三方开发API接口，提供源代码，支持与采购方其他业务系统联动控制管理LED屏系统。 | 否 |
| 7. | △ | 日志管理 | 支持日志统计管理功能，系统可以对关键操作和运维数据进行存储统计，可查询并输出操作日志。 | 否 |
| 8. | # | 故障报警 | 具有整个显示系统故障管理、性能监测、配置管理和安全管理等功能，并提供屏幕状态信息、故障、预警等信息输出、显示功能。 | 否 |
| 9. | △ | 播放控制 | 支持对PPT进行翻页控制，支持PPT所有动画效果显示，向左滑动可至下一页、向右滑动可至上一页，同时支持点击翻页按钮实现翻页操作，如翻页、视频播放、暂停或重放，支持屏幕内容预览；支持任意拖动播放位置、调整播放音量、缩放、暂停或重放等等。 | 否 |
| 10. | △ | 知识产权证明 | 所提供产品不应侵犯任何第三方知识产权，同时为保护用户的合法使用权，须提供所供产品软件著作权登记证书。 | 否 |

5.  LED屏配电柜

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | △ | 配电柜尺寸 | 与所供屏体配套，采用符合国家标准的冷轧钢板；每台尺寸≤80cm*60cm*20cm，需满足需求方实际需求。 | 否 |
|  | △ | 核心电气器件 | 空气开关等核心电气器件采用高品质、高可靠性产品。 | 否 |
|  | △ | 供电和控制 | 含PLC，需进行分路供电和时序控制，能够一键开关电源。 | 否 |
|  | # | 防雷保护 | 电源C级防雷，关键设备端口具有防雷措施。 | 否 |
|  | # | 防护功能 | 具有防静电、抗静电、防电磁干扰等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施。 | 否 |
|  | △ | 户内防护 | 户内用，根据环境有相应的防护措施。 | 否 |

6.  标准机柜

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材 料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # | 功能要求 | 1. 安装在控制室内，满足放置控制主机、多视频处理器等LED屏相关硬件设备需求； 2. 满足与LED显示屏、音响接入要求；品牌优质机柜。 | 否 |
| 2. | # | 尺寸 | 标准机柜。根据两个教室内原有设备及LED屏设备所需求购置合适尺寸标准机柜，具体以现场实际情况和采购人现场要求为准。 | 否 |
| 3. | △ | 材料及工艺 | 颜色：黑色。材料优质SPCC冷轧钢板，表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑 | 否 |

7. 钢结构、线缆及施工

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # | 钢结构、线缆及安装调试屏体支架 | 1. 屏体外装饰：不锈钢包边或者铝板，厚度不小于2mm。 2. 屏体安装：优先选择第一种嵌入式安装，安装后与所嵌入墙体持平；若实际墙面环境不能采用完全嵌入式，则选择第二种方式，安装后与外部墙体持平，不能留有凹槽，需要进行一定的装饰装修，得到采购人认可。 3. 电缆：满足LED显示屏的使用需要，并冗余一定的长度，电缆采用桥架铺设。池畔楼二楼教室电缆接入点在教室内，一号楼第二教室电缆接入点在一楼配电间，所有电缆线需要套管，规范走线。选取位置及布线走向以与采购人沟通认可后确定。 4. 池畔楼二楼教室内原有2个显示屏，需要与LED屏连接起来，支持同时播放相同内容或单独播放内容。 5. 根据设备安装情况，对现场局部进行屏体装饰装修，外装饰的范围、材质及颜色须得到采购人认可后方可施工，具体做法由装修工艺而定，板面应平整无明显翘曲，施工单位需取得相应钢结构工程专业承包资格。 6. 采用专业纯刚性结构，自重轻，要求抗锈，抗腐蚀，具有良好的抗震（振）性能，用于支撑和固定大屏幕，不允许存在安全隐患。 7. 中标供应商根据购买者要求对屏体旁的墙体进行统一美化，具体工作量以采购人要求为准。 8. 现场需做好成品保护措施，不得损坏现场财物，否则照价赔偿。 | 否 |
| 2 | # | 钢结构、线缆及安装调试线材辅料 | 1. 所用线缆要求：线缆，标准线路铺设需做套管保护。 2. 通信线路采用光纤传输，符合国家标准。 3. 室内布线必须整齐美观，线缆两端贴有标签，并标注编号。 4. 具体材料、大小、数量及其它相关方面的选择及安装，服从现场情况和采购人实际需求。 | 否 |

##### 8.  LED显示屏系统综合集成

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | LED显示屏系统集成及与原有教室内软硬件集成 | 每个LED显示屏系统自身集成。LED屏显示系统与各教室内原有音视频系统（教学音视频接口（HDMI、VGA、DVI、音频等）及系统等）合理连接，保证各教室内相关设备集中控制时上传及下传的信号正常。 | 否 |
| 2 | # | 控制管理 | - 保证各教室内LED显示系统可以在控制室完成远程开关机控制。 - 保证各教室内内现有音视频设备可以连接LED屏并正常使用。 - 保证LED屏相关设备可以满足一键开关电源。 - 支持各教室内LED屏显示系统与其他教室显示系统可以通过网络进行联动管理。 | 否 |

9.  LED显示屏备品备件

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ★ | 备品备件 | 1.每个屏提供不少于4个显示单元模组、2个控制板、2个电源、1套维修工具、1台吸屏器用于质保期后的更换。 2.从控制室到LED屏的最远端，提供2根光纤高清视频线和2根普通高清视频线。 | 否 |

四、服务要求

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人须按“服务要求标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原厂售后服务承诺函 | ★ | 本项目所投 LED 显示屏、视频拼接处理器、控制软件，需提供制造商原厂五年免费维修（质保）及售后服务，响应时需提供制造商原厂售后服务承诺函。 | 是 |
| 2 | 驻场人员要求 | # | 为保证本项目顺利实施，项目实施期间需要派驻项目经理保障项目实施。要求项目经理有丰富的大型显示屏施工经验，应为本科或以上学历（需提供学历或学位证书证明），须具备以下资质：ITSS 服务项目经理证书，或 PMP 认证证书，或信息系统项目管理师证书，并提供项目经理的社保缴纳证明材料。 | 是 |
| 3 | 响应人服务标准 | # | 1. 提供五年内免费维修（质保）与技术支持服务，承诺所有硬件及配套软件五年免费保修；质保期内遇有采购人重大活动时须提供现场维护保障。质保期内，供应商负责保养和维修本次所供的所有软硬件，对任何因产品设计、材料、产品质量和不见造成的设备或不见损坏进行无偿更换和维修，范围包括维修所需的零配件、人工费、交通费等所有维修费用和产品使用培训和调试费用。 质保期满后须免费对产品进行一次全方位的保养维护。质保期满后，只收取更换零配件的成本费，免收人工费、交通费。所有硬件及配套软件过五年免费保修期后按原价维修（按响应货物价格数量表所列价格），响应速度同保修期响应速度。 2. 显示屏终身维护，且保证显示屏各电子配件在至少 8年内有备件可选。 3. 根据“预防为主”的原则，在保修期内，供应商应主动每季度定期免费地对显示屏进行日常巡检维保服务（含整理、整顿、清扫、保养等），以保证系统达到设计寿命。 4. 成交供应商需委派本公司具有从业资格证明的项目人员对现场进行管理，并对施工的安全负责，供应商须提供承诺函（加盖公章）。 5. 提供具有安全生产标准化施工能力的证明材料。 | 是 |
| 4 | 人员资格标准 | # | 为保证本项目顺利实施，现场技术总监应为本科或以上学历（需提供学历或学位证书证明），须具备以下资质：（1）中级及以上工程师证书；（2）智能建筑弱电系统项目管理师或国家注册二级以上建造师（机电工程专业）。现场技术总监需提供社保缴纳证明材料。 | 是 |
| 5 | 服务响应标准 | ★ | 供应商在在项目实施地具备服务能力，出现故障时，应保证响应时间：1小时内响应（包括电话响应）；2小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间：12小时内解决；如在12小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统能满足学院工作需求。 | 是 |
| 6 | 培训标准 | # | 1. 供应商应提供由 LED 显示屏、拼接处理器厂家认证工程师提供的安装配置等实操培训课程，直至能完全操作。供应商需提供详细培训计划及培训内容。场地、交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。 2. 在保修期内，采购人有培训需求时，供应商需免费提供相关的 LED 培训。 | 否 |
| 7 | 集成标准 | ★ | 本项目系统集成需求提出的集成服务标准，具体要求如下： 实现两个教室内各自 LED 显示屏系统与原有音视频等软硬件系统的兼容，无缝对接。 | 否 |

五、实施方案

①重要性分为“★”、“#”和“△”。★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，△则表示一般指标项。

②“证明材料要求”项可填“是”和“否”。填“是”的，投标人/响应人须按“实施标准”提供相关证明材料。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | ★ | 1. 钢结构施工工艺过程控制； 2. 外装饰施工工艺过程控制； 3. 强弱电设备安装支架施工工艺及要求； 4. 显示屏单元箱体安装施工工艺； 5. 强弱电缆（线）施工工艺及要求； 6. 调试方案； 7. 确保工程质量的技术组织措施； 8. 质量控制和质量保证措施； 9. 安全生产目标及承诺，确保安全生产的技术组织措施工期目标及承诺； 10.确保工期的技术组织措施。 | 否 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | △ | 项目实施部门需保证工程档案资料按国家档案管理规定归档。 制定工程档案具体管理内容和要求，对项目档案的管理实现过程控制。确保工程档案资料齐全、完整、准确、系统，能进行正常追溯和查阅。 项目实施前，项目部技术负责人需对工程档案资料管理进行策划，在征求建设方意见后，编制工程档案工作计划，明确具体责任人，对施工中何时收集何种资料（包括工程照片、音像资料）进行明确规定，并负责实施执行。随时提供追溯查阅，满足建设方各种类型的监督检查。开展内部质量审核和项目阶段性检查，保证项目档案工作计划和管理要求得到有效实施。 施工过程中发生的文字记录、技术文件、验评资料、试验报告、工程总结等建设方所需要的资料，一律采用A4 规格的复印纸，在竣工后、验收前移交给采购人。 | 否 |
| 3 | 项目实施组织架构 | ★ | 成交供应商需委派本公司具有从业资格证明的项目人员对现场进行管理，并对施工的安全负责。提供具有安全生产标准化施工能力的证明材料。 项目实施组织应由项目管理人员、技术负责人、项目调试工程师、优秀的施工安装团队组成。 项目管理人员实行负责制，负责项目整体协调推进与日常管理。技术负责人负责整个项目的技术工作。项目调试工程师负责设备整机调试及测试工作。项目施工人员须具备相应施工资质，需具备多年从事显示屏安装经验，并能够熟练掌握施工流程。 | 是 |
| 4 | 项目实施进度安排 | # | 实施进度计划:项目实施方应成立高效、精干的项目管理机构，配置最优秀的技术、施工人员。制定科学高效的进度计划表，严格执行，科学调度。定期对进度计划进行盘点，发现施工中计划与实际不相符时，分析原因，及时调整计划，确保整体工程如期完成。 施工现场人员必须要按进度计划完成当日工作，如果计划有变或其它因素影响进度，可增加施工人员或二班、三班作业。 做好相应的防范措施，确保施工安全和质量，杜绝事故及返工现象。 | 否 |
| 5 | 项目安装过程安排 | # | 1.货物的包装拆除、配件使用、废料清理需严格遵守规定，安全由供应商负责。 2. 施工过程中水电使用需严格按照采购人要求施工。 3. 供应商需保障整个施工过程的安全。 4. 项目施工完成后，整个设备的测试、试运行需项目实施负责人在场保障安全运作。 | 否 |
| 6 | 项目验收安排 | ★ | 货到验收与安装调试验收：项目实施方需提前准备验收材料并经过自检后向项目验收组提交验收申请，项目验收组对项目审查验收，具体检查内容包括并不限于： 1. 资料检查：LED灯珠检测报告（包括由供应商提供LED灯珠原厂检测报告和采购人随机抽取任一屏体模组检测报告）、技术记录、试验报告、材料质保书等有关质检、技术资料。 2. 现场检查：应做到工完料尽场地清，不得留有建筑垃圾。 3. 设备线缆标签检查：设备贴有专门标签清楚标识，每个连接线缆两端标签一一对应，线缆上架布线整齐，有具体的布线结构图。 在交接检查过程中发现存在不符合项目验收标准的问题，由项目实施方负责制定整改方案。整改完成后通知验收组重新验收。 | 否 |
| 7 | 项目培训安排 | △ | 培训采购人有关人员掌握各种应急预案的启用、相关步骤、操作等技术。培训的主要内容包括： 1. LED 显示系统基础知识； 2. LED 显示单元的工作原理； 3. 控制软件的操作程序和管理； 4. 常见故障的排除和解决； 5. 系统的日常维护与安全注意事项。 | 否 |

六、付款方式

| 序号 | 付款节点 | 付款条件 | 付款比例（或金额） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一期款 | 货物全部到达安装现场，并验收合格。 | 付款至总合同金额60% | 1. 付款前供应商需提供LED屏灯珠原厂检测报告，检测合格。 2. 采购人随机抽取屏体模组进行检测，结果合格。 |
| 2 | 第二期款 | 货物全部安装完毕，并加电调试完成且三个月试运行期满后，验收合格。 | 付款至总合同金额95% |  |
| 3 | 第三期款 | 五年质保期满且无质量问题，且收到供应商付款申请 | 付款至总合同金额100% |  |

注：如成交单位为中小企业，资金支付等事项按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第 728 号）要求执行。