焕奎书院学生宿舍全光网络建设项目

采购需求

一、对于候选供应商的要求

1．公司须提供最近一年网络建设项目类似案例合同。

2、公司须具有有效的ISO9001（质量管理体系认证证书）

二、对于拟采购设备（物品）的要求：

- 硬件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 5年 |
| 2 | 光网络单元 | 133 | 台 | 5年 |
| 3 | 交换机 | 1 | 台 | 5年 |
| 4 | AP | 9 | 台 | 5年 |
| 5 | 无源分光器 | 19 | 台 | 5年 |

（二）基本要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | 本期配置：双主控，每块主控板提供≥4个万兆上行接口，≥16口上下行对称10G PON口业务板卡2块（满配光模块），配置133个ONU无线调优功能授权，配置4个万兆单模光模块； 1、框式独立OLT(企业专用OLT设备，非交换机插入PON板卡）； 2、支持业务槽位数不少于2个 ； 3、主控板1+1冗余热备份，主控板支持负载分担； 4、OLT设备采用分布式架构，支持GPON、XG-PON、XGS-PON接入，支持未来50G PON平滑升级； 5、单块板卡支持XGS-PON接口不少于16个,支持任意单板上端口之间的XGS-PON TypeB和TypeC保护，支持跨OLT的TypeB和TypeC双归属保护，支持任意业务槽位任意以太端口之间链路聚合； 6、OLT设备支持AC功能，支持ONU的wifi管理，支持无缝漫游、射频调优、多用户负载均衡等功能； 7、OLT设备支持ISSU升级不断业务功能，支持流氓ONU的检测和隔离； 8、为了网络安全、自主、高效、节能，OLT设备支持国产自研芯片； |
| 2 | 光网络单元 | 1、网络侧接口不低于1个10G口上行（协议上行速率为10G,下行速率为10G)； 2、用户侧接口不低于4个GE接口+1POTS接口+1USB接口； 3、WIFI支持2.4GHz&5GHz Wi-Fi 7，内置天线，支持FIT和FAT工作模式； 4、采用国产芯片，能被OLT本地纳管，支持无缝漫游、射频调优、多用户负载均衡等功能； 5、可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be 模式；5GHz射频支持最大协商速率≥2.882Gbps；2.4GHz射频最大协商速≥0.688Gbps； 6、为了统一运维管理，要求与汇聚交换机同一品牌； |
| 3 | 交换机 | 1、网络侧接口不低于1个10G口上行（协议上行速率为10G,下行速率为10G)； 2、用户侧不低于24个GE接口, GE接口支持PoE+每个PoE+单端口最大支持30W，总功率最大支持370W; 3、为了统一运维管理，要求与汇聚交换机同一品牌； |
| 4 | AP | 1、支持802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be标准，采用双射频设计，整机4条空间流，整机最大接入速率≥3.5Gbps； 2、1G电口≥1个； 3、提供≥5年原厂质保以及原厂技术服务。 4、支持兼容学校现有无线控制器，实现无线用户二、三层漫游(需要包含相关授权）。如无法兼容学校现有无线控制器，需要配置二套可扩展支持5000以上AP管理能力的无线控制器（虚拟化部署）； |
| 5 | 无源分光器 | 1:8无源分光器 |

鉴于项目的交付要求，除以上设备外，还需提供包括但不限于以下数量的辅材，以下辅材在上面硬件清单中合并报价，不再另行报价，清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾纤 | SC-SC单模双芯光纤跳线 采用高标准、高稳定的PEI材料制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 符合GB 50311, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3相关标准 外护套：低烟无卤LSZH，护套颜色：黄色 缆身外径：2.0mm 长度≥2米（可根据实际需求定制） 光纤类型：G.652.D单模OS2 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.2dB； 回波损耗≥50dB（UPC）； 最小反射损耗：45dB； 工作温度：-40℃～75℃； | 134 | 根 |
| 2 | 跳纤 | SC-LC单模双芯光纤跳线 采用高标准、高稳定的PEI材料制作而成 陶瓷芯能够提供高可靠性的光学性能； 符合GB 50311, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.3相关标准 外护套：低烟无卤LSZH，护套颜色：黄色 缆身外径：2.0mm 长度≥2米（可根据实际需求定制） 光纤类型：G.652.D单模OS2 插入损耗（20℃时典型值）：≤0.2dB； 回波损耗≥50dB（UPC）； 最小反射损耗：45dB； 工作温度：-40℃～75℃； | 134 | 根 |

三、生产、供货要求

自合同签订后75天内交付。

按照采购人或用户要求配送到指定地点。

按用户的具体要求进行设备布放安装。

按用户的具体要求，通过校方的测试后，申请验收并根据合同要求出具相关验收报告。合同签订后60日内完成产品验收。

本项目为交钥匙项目，供应商需解决所有设备的安装、调试，并承诺所有网络设备正常使用并达到使用要求。所需材料、安装由供应商负责解决。同时需整理所涉及楼栋的弱电间，包括但不限于：弱电间线路整理、弱电间桥架内线缆整理；拆除并将原楼栋老旧无线设备及有线设备移交给学校等内容，最终以通过学校验收为准。项目实施所在楼栋如涉及装修或改造的，需全过程配合其他单位进行深化设计，确保设备顺利安装、调试，如设备无法安装使用的，造成的损失一切由供应商负责解决。

3.1验收标准

各系统功能需求完全满足用户需求，且网络系统功能使用正常。

1．系统功能完善且稳定，各项功能均能正常运行。

2．数据加密和防护机制有效，保证个人信息的安全性。

3．在不同操作系统和设备上均能正常使用，兼容性良好。

4．系统在高并发情况下仍能保持稳定运行。

5．功能模块验收标准按照招标文件所列采购清单及其详细参数进行。

四、售后服务要求

（一）免费售后服务时间

免费售后服务时间5年。

（二）售后服务承诺

售后整体采用7*24小时方式，全方位保障项目的稳定、高效运行。

（三）售后服务人员

供应商成立售后服务小组，主要由产品开发或现场实施人员组成。

1.负责处理校方人员提出建议，与相关方沟通、制定并实施解决方案；

2.根据校方业务需求调整应用程序。

（四）维护支持服务

1.维护支持服务期内，维护支持服务提供方应提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。

2.维护支持服务提供方可通过电话、网络等远程方式对甲方在产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。产品出现故障时，甲方可以通过电话或网络方式向乙方报告故障（简称“故障报告”），维护支持服务提供方应按照合同约定立即作出响应。

3.产品故障分为严重、一般、轻微三个等级，维护支持服务提供方应根据产品故障的不同级别，提供不同的故障响应及服务：“严重”为产品无法运行或基本无法运行，或产品重要功能失效或基本失效；“一般”为产品可以运行，但非重要性功能的使用受到限制；“轻微”为其它轻微影响产品使用的故障。

4.维护支持服务提供方应对甲方故障报告做出及时响应：

对于严重级别故障，维护支持服务提供方应立即派出高级技术人员到现场进行维修，与此同时，维护支持服务提供方技术支持人员应通过电话、网络等方式尝试排除故障；维护支持服务提供方派出的高级技术人员应当在24小时内（从甲方故障报告时间起算，下同）到达故障现场，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后24小时内恢复产品正常运行。

5.对于一般级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在48小时内无法排除，维护支持服务提供方应立即派出高级技术人员在48小时内到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后48小时内恢复产品正常运行。

6.对于轻微级别故障，维护支持服务提供方应立即通过电话、网络等方式尝试排除故障；如故障在72小时内无法排除，维护支持服务提供方应在72小时内派出技术人员到达故障现场进行维修，维护支持服务提供方承诺在收到故障报告后72小时内恢复产品正常运行。

7.对于无法现场解决的故障，维护支持服务提供方应当立即以功能相同的符合合同约定的产品替换故障产品或按照甲方要求采取其他补救措施。

8.维护支持服务提供方同意，如甲方提出要求，维护支持服务提供方将在维护支持服务期外以最优惠的价格为合同项下产品提供终身维护支持服务，服务水准应不低于前述服务期内水准，收费标准按照维护支持服务提供方提供给予所有服务采购方中最优惠的服务收费标准执行。

（五）保密

1.双方应当对合同的内容以及在签订、履行合同过程中知悉或获得的所有有关对方的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密，除非该信息是：（1）披露方以书面方式明确注明为非保密性质的信息；或（2）公众已经知晓的或通过公开渠道可获得的信息，且不是因为接受方违反本保密义务而导致该信息公知公晓的；（3）接受方从有权披露该信息的第三方获取的信息，且接受方对该信息无保密义务；（4）在合同谈判前接受方已独立开发的信息。

2.在合同约定的保密期限内，未经披露方书面同意，接受方不得将保密信息用于合同以外的目的，并不得将其泄漏给任何第三方。接受方的雇员为履行合同约定而必须接触相关保密信息时，接受方可以将此部分保密信息披露给该雇员，但接受方应当告知该雇员相关的保密义务并和其签署书面保密协议，使其承担不低于本保密条款约定的保密义务。

3.司法、执法、监管机构（简称“有权机关”）或法律法规要求接受方披露保密信息的，接受方应在披露前或披露时尽最大努力为被要求披露的保密信息获取保密措施或保密待遇，并将披露范围严格限定在有权机关或法律法规所要求必须披露的范围之内。在法律许可的范围内，接受方应将此事立即书面通知披露方，使披露方有合理机会采取适当的申诉或保护措施。

4.接受方或其雇员（无论该雇员是否已从接受方离职）在本条约定的保密期限内违反保密义务的，接受方应当对披露方因此所遭受的损失承担赔偿责任。如果接受方在合同有效期内严重违反保密义务，披露方同时还有权提前终止。

5.保密期限自合同生效之日起算，至合同解除或终止后年终止。

（六）产品保修范围

# 1.保修范围：

# 供应商针对本项目所提供合同设备。

# 2.供应商对本项目所提供合同设备持续5年免费维保，提供7*24小时技术支持服务；

# 维护响应时间：一般性故障，专职工程师2小时内解决问题；较严重故障4小时内解除故障；重大故障4小时之内给出解决方案，48小时内解决问题。

# 3.提供相关资料共享；提供产品使用手册、不定期的线上/线下培训。

# 4.由于操作系统、数据库升级导致应用调整，厂商免费升级；应用系统在不增加新功能的条件下，厂商免费按照用户的要求进行调整。

# 5.在保修期内，对因卖方货品质量原因造成的货品损坏进行免费更换。

# 6.供应商每年不定期邀请用户及用户建议的其他支撑单位参加相关的技术交流。如果供应商对合同系统进行了技术改进，且认为这项改进对用户有重要意义并对系统功能的实现或系统的运行维护有实用价值，供应商向用户提供与这些改进有关的详细技术资料。

# 7.供应商为合同系统故障的第一响应方。当合同系统发生故障时，供应商有责任在用户要求的时间内首先响应院的要求，并负责召集设备供应商共同对系统产品的安装、连通测试及运行维护中出现的问题进行及时的处理和故障排除。共同对系统产品的安装、连通测试及运行维护中出现的问题进行及时的处理和故障排除。

# 五、报价要求

包括对拟采购设备（物品）的含税价格。

# 六、款项支付要求

合同项下的价款和价外费用均为包含增值税的含税价,全部款项均以人民币结算及支付。

1. 验收付款：供应商完成供货、安装调试，并提交招标人及使用方签字盖章确认的《项目验收报告》与《项目付款申请书》给采购管理办公室，采购方在完成采购备案后支付合同总价的95%。

2. 质保金：剩余5%作为质保金，分5年等额支付（每年支付1%），期满付清。

# 七、其他要求

# （一）质量保证及质保期限

1.投标人应保证所投软硬设备是已定型上市销售的全新、原产地、原包装、手续合法完整、渠道正规的进口或国内设备，完全符合国家质量认证标准及该设备的出厂标准。

2.所投设备必须符合最新的国家标准和行业标准。设备性能达到投标文件所述的各项技术指标，并保证按设备产地、型号、交货期供货及安装调试。安装调试合格，须经采购人或由其委托的第三方专业机构检测，若不符合要求，投标人必须负责无条件免费更换。

3.投标人必须严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，并完整地履行质保期内的免费现场维修服务承诺。

4.在质保期内，中标人必须及时免费维修、更换有缺陷的货物或部件。如果中标人(或中标人售后服务机构)收到采购人通知后(或网上报修通知)，未在规定时间赶到现场弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由中标人承担，并从质量保证金中抵扣。

5.中标供应商按照招标要求时间，中标供应商方负责将全新原包装产品交付至采购方指定地点，所有运输及安装调试和培训所发生的费用由中标供应商方承担。

# （二）培训要求

1.中标人应就产品设备的安装、检验、调试、使用和维护，为采购人指定的操作工作人员进行技术培训，直到工作人员能全部熟练掌握运行操作、维修保养技术，能达到正确检修、维护、排除一般故障为止，采购人受训人员的培训费用由中标人承担。

2.核心产品使用由原厂商负责培训，保证各类人员掌握相应的知识及操作。培训对象：最终操作用户、系统管理员。

（1）培训方式：技术培训、操作培训；

（2）培训地点：产品使用现场；

（3）时间与人员：由采购人确定。