人保寿险贵州省分公司第一会议室会议系统改造采购项目书面报价文件

报价单位：

单位地址：

联系人：

电  话：

报价时间：

请对以下内容进行报价（盖章）：

| 序号 | 主要内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

税率：

《项目需求》详见第二页。

项目需求

- 一、项目概况

为满足现代化会议需求，提升会议视听效果与效率，现计划对我司第一会议室现有投影系统进行升级改造，采购并安装一套高性能小间距LED显示屏系统，以实现更清晰、稳定、明亮的会议画面显示。

- 二、采购范围

- 本次采购范围包括但不限于以下内容，供应商应提供完整的“交钥匙”解决方案：

- 核心显示单元：室内全彩LED显示屏（P1.8-P2.0规格）一套，包含所有显示屏模组、箱体、电源、接收卡、冗余备件等。

- 控制系统：LED显示屏专用发送卡、视频处理器。核心： 多功能高清视频矩阵或分布式坐席管理系统（至少支持4路以上独立信号输入，支持信号在LED大屏及2台现有电视机上自由切换、拼接、漫游显示）。

- 安装结构与辅材： 1.显示屏专用安装支架（要求稳固、安全、易维护）、所有必要线缆（电源线、网线、光纤等）、配电箱及空气开关等，并完成表面装饰处理。2.负责所有设备的运输、安装、集成、系统调试，确保整体系统正常运行，显示效果达到最佳状态。

- 系统集成与调试：新LED大屏的运输、安装、调试。

- 与会议室两台电视机的信号系统集成、调试。

- 与会议室可能存在的中央控制系统（中控）对接调试（若有）。

- 对所有显示设备（新LED屏、原有电视机）进行统一色彩、亮度校准。

- 培训与服务：为管理员提供完整的系统操作、日常维护及简易故障排查培训。提供明确的技术文档。提供详细、明确的售后服务承诺，包括保修期限、响应时间、解决时限、备件供应及技术支持方式等。

- 现场勘测与方案深化： 中标后需进行详细现场勘测，提交最终的深化设计方案（含效果图、点位图、布线图、结构图等）。

- 三、技术要求

- 1.LED显示屏主要技术规格：

像素间距：P1.8系列，品牌标准箱体。

屏体尺寸：5.76*2.08＝12㎡，尺寸可由报价方根据现场勘测后优化提出。

刷新率：≥3840Hz，确保在高清相机、手机拍摄下无闪烁、无扫描线。

亮度：≥600cd/㎡，且支持亮度调节。

灰度等级：≥16bit。

可视角度：水平≥160°，垂直≥160°。

表面处理：必须采用哑光/雾面处理，具备防眩光、防反光特性。

均匀性：整屏亮度、色度一致性高，无色差、色块。

可靠性：平均无故障时间（MTBF）≥10,000小时；死灯率低于行业标准（万分之一以下）。

防护：室内防护等级。

2.控制系统与功能要求：

控制系统：需实现一台电脑信号可同时或分别显示在LED大屏及任一台电视机上，支持多信号源同屏、画中画、画面分割等功能。

操作便捷性：支持通过软件界面、平板APP或墙面面板进行直观的信号切换和模式调用。

扩展性：系统需预留不少于2路信号输入接口，以备未来扩展（如：无线投屏器、高清摄像机等）。

同步性：所有显示终端（LED屏、电视机）间的信号延迟应极低，无明显不同步现象。

3.安装与结构要求：

安装结构需牢固可靠，符合国家相关承重与抗震标准。

支持前维护或快速维护设计，便于后期检修。

所有线缆应规整隐蔽，强弱电分离，符合电气安装规范。装方式需与会议室现有装修协调，外观简洁美观，便于后期维护。

提供详细的结构设计图与荷载计算书。

4.质量与安全标准：

所有产品需符合中国国家强制性产品认证（CCC）及相关行业标准。

工程施工需符合国家电气安装、消防安全等相关规范。

5.工艺与效果：

屏体拼接缝≤0.1mm，实现视觉无缝拼接。

整体平整度佳，无突出、凹陷或波浪形变。

- 四、资质要求

公司资质：投标方须为合法注册企业，具备LED显示屏相关经营范围。提供营业执照复印件。

项目经验：提供近三年内至少2个类似规模（显示面积≥20㎡）的室内会议室LED系统集成案例合同复印件及现场效果图。

技术能力：拥有专业的项目实施团队，项目负责人需具备3年以上相关经验。

售后服务：

提供不少于2年 的整屏免费质保（含人工、材料）。

提供7x24小时应急响应，接到故障报修后 2小时内 远程响应，如需现场服务，省会城市24小时内，其他地区48小时内工程师到达现场。

质保期后，提供优惠的保修服务方案。

报价要求：报价需为含税人民币报价，并分项列明设备费、材料费、安装调试费、培训费及税费等总价。

- 五、 报价文件组成要求

1.报价一览表（含分项报价及总价，人民币含税价）。

2.公司简介及符合“资质要求”的全部证明文件。

3.详细的技术方案与产品配置清单（含品牌、型号、技术参数、图片、由权威检测机构出具的产品检测报告）。

4.项目实施计划、工期及人员安排。

5.承诺函。

- 六、报价截止时间及递交方式

截止时间： 2026年1月28日

- 递交方式：报价材料报送至联系人邮箱（hekunxiang01@picclife.cn）

联系人及电话：何昆香13098515167

承诺函

我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去本项目合格资格。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，无处于财产被接管、冻结、破产状态；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）经营状况良好，参加此项活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件，诚实、守信、无欺诈行为；

（7）乙方保证向甲方提供的产品不侵害任何第三方的知识产权，否则，由乙方赔偿甲方因此遭受的经济损失（包括但不限于赔偿金、违约金、律师费、调查取证费、差旅费等）。

（8）能开具增值税专用发票。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意可根据贵方要求出示文件予以证实。

联系人签字（加盖公章）：

日  期：       年      月      日