关于安阳分行汤阴支行、汤阴光明路支行四类金库采购需求

一、设备明细和技术参数

（一）基本情况

项目名称：安阳分行汤阴支行、汤阴光明路支行四类金库项目

项目地址：安阳市汤阴县政通路东段路北、汤阴县光明路与文博街交叉路口往西北约70米。

项目项目概况和设备：本项目包括建设外形尺寸1300mm*1210mm*2400mm（参考）国标整体四类库房两座及配套库门，附属外业务库隔离墙和防控隔离门及控制系统的安装。

库房为六面体全封闭结构，库体墙、顶板、地板结构均为：4.0mm厚钢板+240mm厚C30商品混凝土层（内有直径大于或等于12mm的热扎带肋钢筋，双层双向网状排列，网络间距应小于或等于150mm*150mm）现浇结构+4.0mm厚钢板，库体的金库门为B级单扇平开金库门。本范围内未标明事项，以设备清单为准。

（二）设备清单如下：

| 序号 | 设施名称/系列 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能业务库 | 1、库体结构：墙、顶、底板均采用C30以上商品混凝土浇灌的厚度不低于240mm且中间采用双向双层网格间距小于或等于150mm的公称直径大于或等于12mm的热轧带肋钢筋密布的整体六面体.2、库体符合GA38-2021 相关的要求，并提供公安部门出具的在有效期内的检测报告原件的扫描件；3、业务库正面采用不锈钢金属外壳，预留前端一体机安装位置；4、业务库内设置不少4个仓位，仓位内部配置预留尾款箱识别装置安装位置；5、业务库六面应部署震动探测器（金库门、墙板、顶板、底板）；当其中任一面探测到震动时，应触发震动报警；震动探测功能应24h启用不可撤防；6、业务库应部署位移探测器，当业务库本体发生移位应触发位移报警；位移探测功能应24h启用不可撤防；7、业务库内应部署温湿度探测器，当业务库内部温湿度超过设定阀值时；应触发超温超湿报警；8、应部署覆盖整个业务库有效区域的入侵报警探测器，在布防期间内，有人闯入时应触发入侵报警；9、业务库应部署水浸探测器，当水位超过水浸探头的位置时，应触发水浸报警；10、业务库还应具备以下报警功能：a)、业务库系统发生断网报警时，应触发断网报警；b)、业务库主电掉电时，应触发主电断电报警；c)、业务库备电电量不足时，应触发备电电量不足报警；d)、尾款箱未按时出库、入库；应触发盘库报警；e)、仓门非法打开时，应触发非法开仓报警；f)、尾款箱误存、误取时，应触发误存、误取报警；g)、使用胁迫密码时，应触发胁迫报警； | 30.4 | 平方米 | 规格尺寸：规格尺寸：1300mm*1210mm*2400mm两个大小一样库体 |
| 2 | 业务库门 | 1、业务库门符合GB 37481-2019 B级及以上要求，需提供供公安部门出具的检测报告原件扫描件；2、库门上安装双目人脸识别功能模块、指纹识别功能模块、3套动态密码锁，操作显示屏。独立开启2套动态密码锁即可开启金库门，剩余1套动态密码锁为应急锁具。应急时可通过远程授权动态密码开锁，断电时可使用外接电池。要保证在任何一把锁具损坏的情况下均可正常开启库门，符合我行的应急管理流程。双人认证，支持人脸、指纹、动态密码锁及其组合的方式。电子锁具应符合《GB37481-2019金库门通用技术要求》、《GAT 73-2015 机械防盗锁》及《GA374-2019电子防盗锁》的相关要求；3、电子锁具需与一体机进行绑定操作，未进行绑定操作的一体机不能开锁；绑定操作需在打开金库门的情况下才可进行。4、动态密码锁，支持接入新一代系统，并且满足公安部GA374-2019 B级锁认证； 动态密码锁锁具内必须集成国密芯片，且密钥必须写入国密芯片中，不允许将锁具密钥以明文或者密文形式存储在业务库设备端； 工作电流:待机电流 <100uA、工作电流 <300mA； 锁体内存储容量：不小于1000条开关记录； 电源供电：USB供电（断电开锁：9V碱性电池）。 | 2 | 樘 | 两个库各一套 |
| 3 | 前端一体机 | 1、CPU1.8GHz及以上、四核及以上,内存4G及以上。含电容触摸屏幕、双目摄像头，指纹仪。2、触摸显示屏采用10.1寸及以上的触摸显示屏，分辨率应不低于1280*768，应采用电容式3点触摸及以上规格；3、双目摄像头具备RGB、IR两组图像传感器，分辨率应不低于200万像素；支持活体检测、较强背光、侧光、顶光、昏暗环境等恶劣条件下均能拍摄清楚用户正脸；4、人脸注册失败率≤5%，人脸识别准确率≥99.9%，人脸识别平均响应时间≤1S；5、指纹采集模块：认假率≤0.001%;拒真率≤1.8107%，实现前端采集，接入新一代系统进行身份验证；推荐使用北京海鑫高科指纹技术有限公司，型号HX-F200、北京眼神智能科技有限公司，型号TCS316N或者其他达到上述标准的指纹采集模块；6、前端一体机支持人脸识别、指纹识别、密码等多种识别方式；支持胁迫密码，支持多人、多人验证方式加远程授权等多种验证方式；7、前端一体机内置麦克风、扬声器；可实现：a)、业务库现场人员可呼叫异地守库室，进行可视对讲； b)、发生报警时，异地守库室可通过双目摄像头及环境摄像头看到业务库现场图像；可远程对业务库现场进行喊话；可监听业务库现场是否有异常声响（撬、敲、凿、挖的声音）； | 4 | 套 | 两个库各两套 |
| 4 | 控制系统总成 | 控制系统总成12V-56Ah后备电源，锁具接口，不少于4开关量采集、不少于4输出控制、网络汇聚端口不少于5个、温湿度检测、电压、电流、频率、功率、功耗检测功能；参数规格：长*宽在均30CM以内，功率：≤5W（不带负载）、360W(最大带负载能力)，工作电源：DC12V，输入电源：AC220V,上行通信口：TCP/IP网口*1，下行通信口：RS485接口*1、TCP/IP网口*4，事件记录：不少于5万条，指示：电源状态、设备运行状态、通讯状态，内置时钟，输入接口：隔离门锁状态*1、隔离门状态*1、业务门锁状态*1、业务门状态*1、自定义输入*4，输出接口：隔离门开锁*1、业务门开锁*1、自定义输出*4， | 2 | 套 | 两个库各一套 |
| 5 | 款箱识别系统 | 款箱识别系统包含RFID读写模块不少于4个，不少于4个200万款箱；RFID读写模块采用125KHz低频识别，工作电压:DC12V、静态电流:<50mA、工作温度:-10C-+60°C；在位、离位检测记录；款箱参数：装100元面额人民币不低于200万、顶面印建行标识。 | 2 | 套 | 两个库各一套 |
| 6 | 库门防水装置 | 库门防水装置当库房受到不大于2mm深的水时，能有效的防治水大量进入库房，24小时内侵入量小于0. 05 ml。采用充气压紧密封装置，系统应支持自动方式和手动方式；自动模式下库门锁具打开后应自动启动泄压，库门关闭上锁后自动充气密封；技术参数：工作电压：DC12V、充气流量：40L/min、最大压力：550KPA、功率：50W、噪声：>72dB、安全泄压值：0.3mpa、压力量程范围：0-0.6mpa、工作压力：0.15-0.25mpa。 | 2 | 套 | 两个库各一套 |
| 7 | 业务库管理控制平台 | 1、硬件要求；ＣＰＵ：Intel(R) Core(TM) i4/4代及以上版本内存:8GB及以上、硬盘:500GB及以上容量2、远程监控中心应部署操作终端，操作终端上应集成触摸显示屏、双目摄像头、锁屏钥匙、指纹识别模块、鹅颈麦克风、扬声器、声光报警器等设备；3、操作终端触摸显示屏采用20.1寸及以上的触摸显示屏，分辨率应不低于1920*1080，应采用电容式3点触摸及以上规格；4、操作终端具备锁屏钥匙，锁屏钥匙拔下后，操作终端禁止操作；5、双目摄像头具备RGB、IR两组图像传感器，分辨率应不低于200万像素；支持活体检测、较强背光、侧光、顶光、昏暗环境等恶劣条件下均能拍摄清楚用户正脸；6、指纹认假率≤0.001%;拒真率≤1.8107%；7、操作终端支持三级用户权限管理功能，操作“登录”、“权限管理”、“远程授权”、“设备管理”、“处理报警事件”等关键功能需进行用户验证，用户验证支持用户名密码、指纹验证方式；8、操作终端应包括人员管理（使用业务库人员权限管理）、设备管理（业务库设置、尾箱管理、监控设备管理）事件管理、（出入库日志、报警日志）、系统管理（用户权限管理）等模块；9、操作终端集成鹅颈麦克风、扬声器；可实现a)、业务库现场人员可呼叫操作终端，进行可视对讲； b)、发生报警时，操作终端可通过前端一体机双目摄像头及环境摄像头看到业务库现场图像；可远程对业务库现场进行喊话；可监听业务库现场是否有异常声响（撬、敲、凿、挖的声音）；10、发生报警事件后，操作终端应能弹出报警窗口并触发异地守库室的声光报警器。 | 1 | 套 | 对下辖各网点人员、组织、业务、环境等进行整体管理控制及监控 |
| 8 | 防控隔离门 | 1、防控隔离门应满足GB17565-2007 的甲级防盗门的相关要求； 2、防控隔离门应安装出入口控制装置，记录人员的出入信息； 3、防控隔离门的出入口控制装置应具有远程控制和实时授权的功能； 4、出入口控制系统应能对入库日期、入库时间段进行设置； 5、防控隔离门应安装与守库室或联网监控中心联通的全双工对讲模式的语音对讲装置，音质应清晰可辨。 | 2 | 套 | 两个库各一套 |
| 9 | 鱼眼摄像机 | 像素:500万(5MP)传感器类型:1/2.8"低照度CMOS传感器zui低照度:彩色:0.01Lux@F1.2/黑白: 0.001Lux@F1.2快门:1/50(1/60)秒至1/10,000秒，镜头:高清镜头2.8mm@F2.0/M12日夜转换模式:IR-CUT压缩标准：H.265AI/H.265+ (兼容 H.265/H.264)压缩输出码率：0.1Mbps~8Mbps音频压缩标准:G711a支持协议:TCP/IP,HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP,(HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)通讯接口:1个10/100Mbps 自适应以太网口RJ45 接口工作温度:-10C-+60°C 工作湿度:10%-90% RH电源:DC12V2A， MAX s3w尺寸:45mm*40mm*40mm | 2 | 台 | 两个库各一套 |
| 10 | 业务库隔离墙体 | 结构由外向内依次为: 6mm 厚钢板+50mm 厚钢筋复合混 凝土层(内含防钻板、防火棉、混凝土、防火焰切割板 ) +4mm 厚钢板 | 56.4 | 平方米 | 汤阴支行18平方米，光明路支行38.4平方米 |
| 11 | 墙体装饰板 | 竹木纤维板16丝加厚PVC膜纸板材整体厚度为9mm，表面白色拉丝。 | 30.8 | 平方米 | 汤阴支行16平方米，光明路支行14.8平方米 |

（三）设备及系统实现功能

1.上述产品必须做到能够接入建行新一代系统、生物识别平台、安防物联管理平台、动态密码锁平台等；

2.必须支持人员身份生物认证、开锁权限管理及查询、开柜任务维护、箱包存取数量核对、设备注册、应急开锁等系统功能，全流程实现“机控”控制。

| 序号 | 系统功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统配置 | 1、具有系统运行参数配置 2、具有机构和网点进行配置 3、具有尾箱进行配置和管理 4、具有用户和权限进行配置和管理 |
| 2 | 信息采集 | 1、具有设备前端用户指纹生物信息采集和识别功能； 2、具有设备前端用户人脸双目摄像头生物信息采集和识别功能。 |
| 3 | 尾箱存取 | 1、尾箱存取操作 2、尾箱存取数量核对 |
| 4 | 异常处理 | 1、存取箱操作异常报警 2、操作异常后的处理 |
| 5 | 库门锁具操作 | 1、开锁、闭锁记录的系统化、流程化管理 2、金库门锁具操作权限的系统管理 3、应急操作需通过系统内应急开锁码申请流程操作 |
| 6 | 盘库 | 1、实时盘库 2、定时盘库 3、箱包存取数量和具体所在舱室位置核对 |
| 7 | 应急处理 | 1、设备故障的应急处置 2、网络故障的应急处置 3、金库门锁具可通过应急开锁码进行应急处置 4、其他异常情况的应急处置 |
| 8 | 尾箱存取控制 | 1、存取箱人员的管控 2、存取箱时间的管控 3、存取箱次数的管控 4、开门超时控制 |
| 9 | 日志报表 | 1、系统有存取箱操作日志、盘库记录和报表 2、日志和报表可查询和筛选 |
| 10 | 安全防控 | 配合我行安防工程商进行设备安装和联网测试 |
| 11 | 系统接入 | 能与中国建设银行生物识别平台、中国建设银行新一代系统、中国建设银行安防物联管理平台和中国建设银行动态密码锁平台无缝对接，无需进行兼容性开发。 |
| 12 | 四类库库门与防控隔离门联动控制 | 支持互锁联动，支持两门互锁功能、反潜回功能、中心远程开门功能，支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警等功能 |

二、质量要求

1.工期要求：工期30日历天;

2.质量标准：合格;

3.承包方式：按设备清点供货和安装;

4.其他：中标人不得以任何形式将项目内容进行转包、违法分包。

5.质量标准要求

（1）本金库建设安装相关技术规范

《GA 38-2021 银行安全防范要求》

《GB 37481-2019 金库门通用技术要求》

《GB/T 1499.2-2018钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》

《GA 745-2017 银行自助设备、自助银行安全防范要求》

《GA 858-2010 银行业务库安全防范的要求》

《GB 37078-2018 出入口控制系统技术要求》

《GA/T 73-2015 机械防盗锁》

《GA 374-2019  电子防盗锁》

《GB/T 10409-2019 防盗保险柜》

《GA/T 405-2002 安全技术防范产品分类与代码》

《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》

《GB 50348-2018 安全防范工程技术标准》

《GB/T 15211-2013  安全防范报警设备 环境适应性要求和试验方法》

《GA/T 1127-2013  安全防范视频监控摄像机通用技术要求》

《GA/T 1128-2013  安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法》

《GB 16796-2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法》

《GB/T 28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

《GB/T 35114-2017  公共安全视频监控联网信息安全技术要求》

上述规范以外，遵循国家现行的规范和标准要求。

（2）本项目所需材料都应符合国家颁布的相关产品质量要求，业务库门、前端一体机、库门防水装置、防控隔离门、鱼眼摄像机在交货时须附有出厂合格证书原件，智能业务库须附有质量证书或试验报告。

6.现场踏勘要求：投标人可根据需要自行踏勘。

7.设备安装过程中招标人不提供中标人施工食宿场地。

三、供货、安装施工及验收要求

本次采购设备送到指定地点、中标人安装调试完成、设备及系统各项功能均达到要求、中标人自检合格后，中标人备齐设备技术资料及检测报告和安装调试报告、及时通知招标人，由招标人组织相关人员进行验收。

招标人验收合格后，申请公安机关进行验收，公安机关验收合格后，中标人提出书面申请，办理结算付款，公安机关验收不合格，不办理办理结算付款。若招标人连续两次验收不通过、或公安机关两次验收不通过、或招标人验收合格后三个月内不能取得公安机关验收合格手续（包括且不限于库房需取得公安机关颁发的“安全防范设施合格证”），本采购终止，招标人不再支付所有采购款项，投标人已安装的设备及系统归甲方所有。无论验收合格与否，每次因验收产生的费用均由中标人负责。

四、售后服务要求

1.自公安机关验收合格之日起，中标人对供应设备应提供至少5年免费质保。

2.响应修复最低时间应满足：接到通知后24小时内到达现场，48小时内完成维修工作。

3.中标人应提供售后服务联系电话和联系人，如有变更需及时通知，并确保用户每年365天每天24小时内能获得及时的电话咨询服务。

4.项目质保期内，至少每1个月1次电话回访，每3个月1次为用户提供现场维护保养和指导。

5.若质保期内出现质量问题中标人未及时响应的，招标人有权委托第三方进行维修，维修费用从质保金中抵扣，抵扣后仍有不足的由中标人承担。

五、款项支付要求

第一次付款，待项目完工、经公安机关验收合格后，由中标人提交付款申请及验收合格报告、出具合法的全额增值税专用发票后，支付95%合同款。

第二次付款，项目合同总金额的5％作为保修金，待保修期满后支付。招标人在项目质保期满后的15个工作日内无息结清全部余款5%。招标人向中标人一次性付清。

六、报价要求

投标人必须按我行提供的设备清单进行报价，报价为含税价格，总价款不得超出预算。供应商报价应包括设备价款、运输安装费、与我行系统对接过程中相关外围软件开发调试费用、保险费、税金及其他相关费用，并提供增值税专用发票。

七、其他要求

1.有下列情况之一的，采购人有权要求承包人整改并给予相应的经济处罚：

（1）设备采购协议签订后，中标人将项目工程进行转包、分包（招标人要求分包的除外），或其它公司挂靠该承包人的；

（2）设备及安装质量未达到环保质量标准及国家现行施工技术标准的；

（3）经认定为承包人原因造成未按合同约定时间完工，造成项目延误的，按每延误一天，违约金为工程总额的千分之五；

（4）未经允许擅自更改设备型号的；

（5）对于项目完工后公安机关验收为不合格，经整改仍不能达到要求的。

2.本项目全部相关手续的办理，包括运输安装和验收过程中与相关部门（包括且不限于公安、城管、环保、建设等部门）的联系、协调，提交符合国家有关标准的竣工资料等，由供应商负责办理，我行不付此责任及费用。

3.供应商应当遵守国家有关环境保护的法律规定，对运输安装造成的环境影响采取针对性措施，有效控制施工现场各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。供应商应对环境保护采取有效的控制措施，因措施不到位造成的所有后果由供应商负责并承担相关费用。

4.供应商应强化本方现场工作人员的安全教育，为工作人员购买人身意外保险，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

5.安装期间不得影响所在营业网点正常营业办公秩序，安装区域采取隔离措施，加强安全管理，确保安全文明施工，保障营业网点安全。