关于白山市康宁医院银医合作项目采购需求

一、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）白山市康宁医院银医合作项目需求清单

| 建设方式 | 分类 | 项目 | 功能说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件建设 | HIS | 医院HIS系统接口升级改造 | 提供自助终端医保缴费接口，电子发票接口，实现自助终端通过医保电子凭证、医保卡缴费，缴费后实现电子发票开票。 | 1 | 套 |
|  | 自助终端系统二次开发 | 自助终端医保缴费管理系统 | 实现在自助终端医保缴费，包括医保电子凭证、医保卡、人脸核验挂号受理。 | 1 | 套 |
|  | 电子发票 | 自助终端电子发票 | 接口集成到自助系统，实现自助终端缴费后生成二维码，患者扫码开发票 | 1 | 套 |
|  | 大数据RPA | 数据显示业务 | 数据中台，实现药品等实时显示滚动播放 | 1 | 套 |
| 硬件建设 | 自助终端 | 落地式自助终端 | 实现受理患者挂号缴费凭条打印化验单打印基础硬件功能, "主板：工业级主板; CPU：四核处理器 3.2GHz; 内存：4G; 硬盘：固态128G; 以太网接口：双千兆网卡;" 系统兼容自助终端服务相关软件 "分辨率：1920*1080; 尺寸：32英寸;" "触摸方式：电容； 校准方式：10点校准； 响应时间：8TYP，反应速度：≤5ms； 触摸屏寿命：≥2亿次； 保护功能：防水、防尘、防暴、防刮擦，定位准确无偏移" "打印速度： 250mm/s； 纸宽： 79.5±0.5mm； 纸处理方式：自动切纸； 纸张类型：热敏纸；" "标配250页纸盒，支持拖盒； 支持双面打印； 首页打印输出时间:少于7.2秒； 打印速度：A4 40页/分钟 A5 60页/分钟； 打印分辨率：分辨率:1200×1200dpi；" 520页纸盒； "支持IC卡/RF卡读写，磁卡只读； 前后进卡/退卡，支持掉电弹卡，PSAM卡板选择； 有效防尘，防异物卡扣设计； 兼容多种通讯协议，银联PBOC2,O&EMV认证；" "支持IC卡/RF卡读写，磁卡只读； 前后进卡/退卡，支持掉电弹卡，PSAM卡板选择； 有效防尘，防异物卡扣设计； 兼容多种通讯协议，银联PBOC2,O&EMV认证；" "建议客供或指定型号； 根据区域不同，按地区实际使用社保卡配置读卡器；" "符合ISO 14443Type B 标准；采用无线传输方式； 阅读距离：0-5cm； 阅读时间：<1s； 身份证识别，通过中国公共安全产品认证；" 密码键盘符合银联认证； 键面防尘、防暴、防钻、防泄露、防监听的防护能力； 支持RSA、DES、Triple DES、AES 硬件加密以及SM2/SM3/SM4 国密算法功能；" "符合国家居民电子健康卡管理平台要求； 视场角: 100° (H) x 90° (V)； 支持全系一维二维条码； 支持各类电子屏幕条码识读以及各种票纸类条码识读； 大视角影像感光器； 多语言条码信息直传；" "检测距离（深度范围）米：0.25-1.0m； 深度图分辨率：1280*800@7fps 640*400@30fps； 彩色图分辨率： (2560*1440) @30fps 1080P (1920*1080) @30fps 1280*720@30fps； 深度 FOV H67.9° V45.3°； 彩色 FOV H71.5° V56.7°；" "测量精度：±2mm@1m； 深度图像： 分辨率/帧率 640×400@30fps 640×400@15fps 320×200@30fps 320×200@15fps FOV H66°×V44°； 彩色图像： 分辨率/帧率 1920×1080@30fps 1280×720@30fps 640×480@30fps 320×240@30fps；" 指示灯+氛围灯，可上位机控制 "12V 12.5A 7路输出； 含漏电保护器；" "大堂式机柜，外形美观、优雅； 坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨； 机柜防尘、防热设置，电源安全等级高； 底部配有移动滑轮，方便移动和固定，抗倾倒设计；" | 1 | 台 |
|  | 服务器 | 自助终端服务器 | 2U机架式服务器 处理器 支持1颗FT-2000＋处理器，64位，2.2GHz 内存 DDR4，RDIMM／UDIMM，8个内存插槽，最大支持512GB USB接口 前置1个USB3.0接口，1个USB2.0接口 后置4个USB3.0接口 前置： 12个SATAISAS＼SSD 3.5寸硬盘或 硬盘数量 24个SATAISASISSD 2.5寸硬盘 前置最大4个NVME2.5寸硬盘 后员： 2个SATA／SDD 2.5寸硬盘或M．2硬盘 显示接口 前置、后置各1个VGA接口 管理网口 后置1个独立的RJ45千兆管理端口 PCIE扩展 支持7个标准PCIE3.0 Slot RAID支持 支持RAIDO、1、5、10、50等，提供RAID配置记亿，状态保护功能 网络 2个千兆网络，2个万兆网络接口 操作系统 银河麒麟（试用版） 电源 支持550W／800W输出功率： 1＋1几余电源： 尺寸 主机尺寸447mm（Wx87mm（H）x720mm（D）（2U） | 1 | 台 |
|  | 多媒体电视 | 数据显示业务 | 智能液晶电视 120寸 超高清 4K 钢化玻璃防爆屏 性能参数 8＋128g超大内存 快运行+大容量 运行畅快无需等待 CPU A53架构 ;8核心1.5 GPU图像处理器核心数：8核心 协处理器32核 亮度800cd/m2 刷新率：120Hz 屏幕比例16:9 分辨率 3840*2160 HDR动态补偿 防抖动 【健康护眼】光学防蓝光、护眼无频闪、光强突变保护 【功能配置】远场语音、智能投屏系统、长辈模式、儿童模式，功能齐全 内置WIFI，（AV输入接口）（电视TV接口）（HDMI2.0高清接口）(USB数据接口）音频输出+同轴输出+LAN网线端口+耳机孔+有线端口+闭路线接口，接口丰富，支持各种设备，功能齐全，可连接机顶盒、VCD、有线闭路模拟、锅盖、天线、优盘USB、电脑、音响等。连网支持：网络插口、无线网、热点等。 同时支持连接闭路线 数字电视 卫星锅 有限信号等功能 支持有线/无线连接、wifi，手机热点，U盘，手机投屏，电脑投屏，监控屏，支持语音遥控控制 电脑主机显示器、软件商店下载海量内容 | 2 | 台 |

（二）产品质量要求

供应商所提供的产品（含软件系统）及服务应符合采购人要求及现行国家有关规定，相关质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标要求的特定标准确定。

供应商保证在项目实施的过程当中严格遵守保密制度和管理制度，在不影响正常业务的情况下严格按照项目实施计划和施工进度进行施工。在规定时间内完成项目并交付使用。

（三）生产、供货要求

供应商需具备合法有效的营业执照、相关产品的生产或销售资质，确保所供硬件设备符合国家相关标准和行业规范，通过必要的质量检测和认证。

具备稳定的供货能力，能够按照我方的要求及时、足量供应所需硬件设备。在合同签订后，根据双方协商的交付时间表，按时完成设备的生产、安装调试和交付使用。对于紧急订单或特殊需求，应具备灵活调整生产计划的能力，确保设备供应不受影响。

（四）各类服务要求（包括供货周期、安装服务、售后服务等各类要求）

1.质量保证期：提供五年免费质保服务；项目上线后，中标供应商需提供7×24小时技术支持，每季度巡检。供应商应安排专人负责产品的技术支持、维护与升级；质保期期满后，供应商应继续提供维护服务，并根据维修报告成本收费。

2.入场时间：合同签署之日起7日内入场。

2.交货期限：合同签署之日起30天内交付。

3.交货地点：白山市康宁医院指定地点。

4.交货方式：供应商负责按合同要求完成相应功能，安装部署到位，并保证验收合格。

5.服务期限：5年。

6.其他要求：

（1）供应商应具备所供产品完整的软硬件研发、集成与持续运维能力，并对产品质量承担全部直接责任，严禁任何形式的转包。

（2）本项目需与医院现有HIS、LIS、PACS、EMR、医保系统、电子票据接口、数据加密、接口标准化、聚合支付接口进行对接，供应商不得因与相关软件供应商因接口问题影响本项目的实施进度。

（五）报价要求

本项目报价需要按照下述表格进行报价。

报价单

| 产品名称 | 数量 | 含税单价 | 不含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件+硬件 |  |  |  |  |  |  |

如遇国家税率调整，入选供应商须保证我行成本金额不变。所有报价单位均为人民币（元），报价均为专用增值税发票含税价。所有设备需要原厂5年免费质保，供货商需负责设备的安装调试。

（六）款项支付要求

合同签署完成，投标人需要提供增值税专用发票。硬件到货且软件开发完成并出具符合规定的证明文件后30日内支付合同总金额的50%，项目整体验收合格并出具符合我行规定的验收报告后30日内支付合同总金额的45%，系统验收合格满一年后30日内支付合同总价款的4%，项目维保期结束后30日内支付合同总金额的1%。

（七）发票要求

在收到甲方支付的款项前五个工作日开具(或通过税务机关代开）合同总金额的符合规定的增值税专用发票 。

（八）合同期限

设备软、硬件免费维保期限5年，合同有效期限5年。