# 第三部分采购需求

## 一、说明

1、本文打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作废标处理。

2、本章打“▲”内容（如有）为重要技术条款，非废标项，若招标文件中要求提供技术支持资料的，投标人需在投标文件内提供技术支持资料，未按要求提供技术支持资料的，评审时，可不予认可，如有负偏离，评标委员会将会在评审时扣除相应的技术分。

3、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。本采购需求中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写技术偏离表。

4、评标时，如评标委员会发现本采购需求中技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

5、★投标人针对本章采购需求在偏离表（见附件）中表述及承诺。

6、如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理。

7、如无特别说明，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

## 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 功能模块 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧体育智能机 | 自动身份识别、多人运动监测、校级、局域级多维度数据看板、自由练习、体测测试、赛事、家庭作业等功能模块 | 18 |

## 三、技术要求

| 名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 智慧体育智能机 | 一、高清摄像头 1.像素：≥400万，可变焦距； 2.支持背光补尝，强光抑制，3D数据降噪； 3.120dB宽动态，适应不同监控环境； 4.支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 5.摄像头帧率≥25，支持不少于3路视频码流。 |
|  | 二、智能AI边缘控制终端 1.CPU：≥八核，主频≥2.4GHzz； 2.算力：≥6T； 3.GPU：≥四核 Mali-G610 MP4 GPU； 4.内存：≥8GB； 5.存储：≥64GB。 |
|  | 三、显示终端（≥55寸落地屏） 1，钣金外壳：钣金外壳采用SGCC镀锌钢板，内层喷涂富锌底粉，表层喷涂杜邦户外塑粉保护； 2，防爆玻璃：6mm钢化玻璃，当玻璃受外力破坏时，碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒，不易对人体造成严重的伤害。钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3～5倍，抗弯强度是普通玻璃的3～5倍； 3，高亮液晶屏：55寸以上户外专用工业级高亮液晶屏，LED直下式背光，高清晰度、高分辨率，全视角显示，多角度观看画面不变形不失真；自动感光探头，根据环境光线调节屏幕亮度，节能省电，低功耗，减少光污染。 |
|  | 四、数据平台 1.具备自由练习、体测测试、赛事、家庭作业等功能模块； 2.支持手机端登录一站式AI智慧体测评云系统，可操作系统平台开展测试； 3.支持个人、班级、年级、全校体测成绩分析及汇总； 4.支持学生信息管理、学生体测数据报表导出、体测功能设置； 5.支持测试视频存储与测试数据分析服务；支持学生视频数据推送家长端； 6.支持基于老师、班级、学校分别开通管理账号，分层分级管理； 7.支持基于班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出； 8.支持体育校级大数据平台展现各类体测项目； 9.支持跨校比赛，可查看各校各项目数据排行榜； 10.可一键生成体测成绩上报表、体测分析表等； 11.可查看学生体质档案，包含在校运动档案、体测档案； 12. 支持面部识别显示学生个人运动档案：个人信息、体育综合评分、体育运动评分、本学期运动天数、身体形态、身体机能、运动能力图、体质评定及运动处方； 13.支持全区/全校学生运动数据，体质健康数据查询； 14.支持班级/个人学生运动数据，体质健康数据查询； 15.支持全区各校各项运动周达标率，月达标率，学期达标率呈现； 16.可在学校指定大屏上查看全校的各项运动活跃度，运动成绩达标率，并支持按周，月，学期的时间维度统计。 |
|  | 五、AI运动吧智慧体育运动系统： ★AI运动项目单设备支持多个运动项目：≥5人跳绳测试；≥1人立定跳远测试；≥3人纵跳摸高测试；≥5人开合跳测试；≥3人仰卧起坐测试；≥5人深蹲测试；≥5人高抬腿(踩球)测试；≥2人坐位体前屈。（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 能查看学生个人档案、成绩、曲线图，可查看单项目运动历史成绩记录以及相对应运动处方建议，历史视频可保存15天。 1、AI智慧跳绳测试仪： 1.1在1个摄像头下，可支持≥5人运动同时测试、同时计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，前端大屏跳绳过程数据实时显示、 跳出测试区域提示、运动结束后分时间段计数、中断数的呈现；（演示项) 1.2支持过程中人体姿态追踪，转体跳跃后仍正常计数； 1.3竞赛模式：单设备可支持≥3人同时跳绳竞赛； 1.4测试范围：0-2000次，分值1次，允许误差：±1次； 1.5运动结束后，形成个人运动报告，跳绳速率，并给出测评点评和锻炼建议，手机端查看视频回放。（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 2、AI智慧立定跳远测试仪： 2.1运动过程中应可实现人脸识别、身份信息匹配，支持基于视频实现立定跳远测距，自动识别踩线、单脚起跳、垫步跳、出界等犯规提示、成绩的实时交互呈现；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 2.2跳远地垫刻度自动识别检测，可左右移动随意摆放； 2.3测试屏幕在无人测试状态下显示个人/班级实时排行榜数据； ★2.4测试屏幕实时显示测试者身份信息、实时成绩，实时头像，分时动作切片组合图；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 2.5测试结束，成绩实时上传，可在App实时查看，支持历史记录视频回放；成绩可纳入教学管理；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 2.6测试范围：0~300cm;分度值：1cm;允许误差：±1cm。 3、AI智慧纵跳摸高测试仪： 在1个摄像头下，可支持≥3人同时进行摸高测距测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，跳出界违规显示；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 支持前端大屏跳高结果数据显示、瞬间画面呈现。支持“新纪录”等特效动画及声音提示； 测试范围：0~320cm;分度值：1cm;允许误差：±1cm。 4、AI智慧开合跳测试仪： 4.1在1个摄像头下，可≥5人同时运动计时计数，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，支持前端大屏开合跳过程数据实时显示，支持前端大屏结束后的计数呈现；(演示项) 4.2犯规动作不计数：需双手双脚运动，手不动或脚不动不计数； 4.3测试范围：0~500次；分度值：1次；允许误差：±1次。 5、AI智慧仰卧起坐测试仪： 5.1一台主机、≥3个测试位、仰卧起坐过程中随来随测，在测试位自动识别身份，测试过程声音提示，测试成绩实时显示； ★5.2犯规检测：肩胛骨未触垫、手臂未触膝、膝盖未弯曲、顶胯、未抱头。可自主选择调试违规检测难度；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 5.3测试屏幕在无人测试状态下显示个人/班级实时排行榜数据； 5.4测试屏幕分别实时显示≥3名测试者身份信息、实时成绩，实时头像，违规个数； 5.5测试结束，成绩实时上传，可在App实时查看，支持历史记录视频回放；成绩可纳入教学管理；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 5.7测试范围：0~99次；分度值：1次；允许误差：±1次。 6、AI智慧深蹲测试仪： 在1个摄像头下，可支持≥5人同时深蹲测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，通过前端摄像头自动识别测量结果，测试结果大屏实时显示；（投标文件中需提供相应证明材料，包括但不限于产品官网截图、产品功能截图、白皮书、产品彩页、产品手册、检测报告或技术服务承诺等） 测试范围：0~500次；分度值：1次；允许误差：±1次。 7、AI智慧高抬腿测试仪： 7.1在1个摄像头下，可支持≥5人同时高抬腿测试，运动过程中实现人脸识别、身份信息匹配，通过前端摄像头自动识别测量结果，测试结果大屏实时显示。可支持高抬腿踩球运动，屏幕实时显示运动个数； 测试范围：0~500次；分度值：1次；允许误差：±1次。 8、AI智慧坐位体前屈测试仪： ★8.1.单设备支持≥2人同时测试，无感人脸识别身份，测试过程声音提示，测试成绩实时显示；犯规检测：双腿屈膝、单手推板，可语音播报违规；(演示项) 8.2.采用图像测距，无机械推板，无需归位测试游标等配件，且无损耗件； 8.3.支持防替考、防作弊、自由模式及考试模式； 8.4.屏幕分别实时显示≥2名测试者身份信息、实时成绩，实时头像；可在App实时查看历史记录视频回放，成绩可纳入教学管理； 8.5测试范围：-20.0cm~40.0cm；分度值：0.1cm；允许误差：±0.1cm。 |

## ★四、商务要求

（一）产品质量要求

所投产品必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。

（二）生产、供货要求

中标人根据招标人要求供货，需送至招标人指定地点。中标人在接到招标人通知后90日历天内，完成供货、安装、调试、试运行、检验、正式验收及交付使用等全部工作。

（三）售后服务要求

本项目所采硬件产品自验收合格之日起享受2年的免费质保期。

在质保期内，发生系统故障等问题，中标人应在接到报修通知后，在一小时内提供技术指导或远程维护，远程指导争取当日解决，如不能解决，维修人员应在12小时（省外单位48小时）内到达现场，查明故障原因并予以解决；对于损坏的设备，中标人在接到招标人通知后，需在3天内完成损坏设备的维修更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担。

（四）培训要求

对负责使用人员提供设备指导使用，使用问题回复，必要时候进行全场技术支持，按照要求提供培训服务。

（五）款项支付要求

付款方式：验收合格后收到中标人提供符合招标人规定的增值税发票15个工作日内付合同金额的95％，合同金额的5％作为质保金，于质保期满后15个工作日内一次性无息结清。

（六）报价要求

本次投标报价须包含完成本项目所涉及到的一切相关费用，包含但不限于：包括原设备拆除、硬件、系统软件、安装、调试、配件，线材，辅材开发、技术支持、对接接口服务、运行维护、项目验收、技术培训及售后服务等投标人认为需要的直至交付使用所需要的各种费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中。中标人在履约期间不能因考虑不周、不可预见等原因而要求调整费用标准。

报价必须是唯一的，不接受任何选择性报价，投标人需提供增值税专用发票。

（七）其他要求

中标人需在中国建设银行开立结算账户及对公数字钱包，并在签订合同时以该账号作为收款账号。招标人原则上将优先采用数字人民币支付采购款项，请提前做好中国建设银行结算账户及数字钱包的开立事宜。