永济电机医院“智慧医院”项目

采购需求

一、对于候选供应商的要求

1.投标人为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉。（需提供营业执照）

2.投标人近三年内，在经营活动中没有违法和重大不良记录；当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等行政处罚期内。（需承诺）

3.投标人当前未被“信用中国”网站列入税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。（需网站截屏）

4.投标人具有下列情况之一的，不得同时参加同一标段投标，否则其投标均无效：（需承诺）

①单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

②具有投资参股关系的关联企业；

③董事、监事、总经理、副总经理和财务负责任人相互兼职的关联企业。

5.投标人在与建设银行的项目合作过程中，没有合同违约及重大不良记录、泄露建设银行商业秘密或技术秘密等非公开信息事件；投标人与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形。（需承诺）

6.投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（需提供）

7.投标人必须有稳定的经营场所。（需提供房产证明或租赁合同）

8.投标人具有健全的财务会计制度，提供近三年经审计的财务报告。（需提供）

9.投标人需提供同类案例（需提供合同及正式发票）。

10.本项目特定的资格条件：（需提供）

投标人取得投标设备3C认证，投标软件著作权证书。

11.本项目不接受联合体投标。

二、系统功能、性能要求

  - （一）项目背景

永济电机医院为了优化医院服务流程，提升患者就医体验。通过建设一站式综合业务系统包含门诊自助服务、住院自助服务两大功能模块。实现全流程就医自助应用以及多维度便民自助应用，大大提升患者在院的就诊体验，构建新型医院服务模式。

门诊患者通过自助服务终端进行预约挂号、信息查询等操作；诊疗结束后到自助服务终端进行自助结算、报告自助打印、电子发票自助打印等操作。

住院患者则可通过自助服务终端设备办理押金充值、费用清单查询打印等。

  - （二）技术需求

  - 1.自助服务终端

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 功能参数 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保刷脸融合一体机 | 机柜 | 外形：新颖美观、尊贵； | 6台 |
|  |  |  | 材料：≧1.5mm厚度冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形； |  |
|  |  |  | 内部结构：布线规范整齐； |  |
|  |  |  | 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； |  |
|  |  | 触摸显示屏 | 显示尺寸：≧32英寸 |  |
|  |  |  | 分辨率：≧1920*1080； |  |
|  |  |  | 显示类型：16：9 |  |
|  |  |  | 响应时间：≦15ms； |  |
|  |  |  | 电容触摸屏（标配10点）,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |  |
|  |  | 医保支付终端 | 显示尺寸：8英寸 |  |
|  |  |  | 分辨率：800*1280 |  |
|  |  |  | 电容触摸屏（标配10点）,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |  |
|  |  |  | 4G运行内存，64G存储 |  |
|  |  |  | 内置摄像头，3D结构光人脸识别活体检测 |  |
|  |  | 工控主机 | 处理器：≧四核3.2GHz |  |
|  |  |  | 内存：≧8GB DDR4 |  |
|  |  |  | 存储：≧128GB SSD 固态硬盘 |  |
|  |  |  | 供电方式 ：DC_IN_12V |  |
|  |  | 身份证阅读器 | 射频技术:支持符合Type A和Type B规范的非接触卡 |  |
|  |  |  | 通讯接口：USB |  |
|  |  |  | 无故障工作时间:>5000小时 |  |
|  |  | 社保卡读卡器 | 接触式卡：支持符合ISO7816标准的接触式IC卡 |  |
|  |  |  | 通讯方式：支持USB、RS232 |  |
|  |  | 密码键盘 | 防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬； |  |
|  |  |  | 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键； |  |
|  |  |  | 按键寿命：1000,000次以上 |  |
|  |  | 条码扫描器 | 图像传感器：CMOS |  |
|  |  |  | 像素：≧640x480pixels； |  |
|  |  |  | 通讯接口：USB |  |
|  |  |  | 识读精度：≧5mil |  |
|  |  | 凭条打印机 | 打印方式:行式热敏打印 |  |
|  |  |  | 速度: ≧150mm/s(Max) |  |
|  |  |  | 纸宽: 79.5±0.5mm |  |
|  |  |  | 纸处理方式:自动切纸 |  |
|  |  |  | 防堵功能:支持 |  |
|  |  |  | 蜂鸣器:支持 |  |
|  |  | 报告打印机 | 打印速度≧35页 |  |
|  |  |  | 月打印负荷≧80000页 |  |
|  |  |  | 打印分辨率 ≧600X600dpi |  |
|  |  |  | 首页打印时间 ≦7.2秒 |  |
|  |  |  | 纸盒容量:250页 |  |
| 2 | 自助报告打印机 | 机柜 | 外形：新颖美观、尊贵； | 1台 |
|  |  |  | 材料：≧1.5mm厚度冷轧钢材料，坚硬厚实不易变形； |  |
|  |  |  | 内部结构：布线规范整齐； |  |
|  |  |  | 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； |  |
|  |  | 触摸显示屏 | 显示尺寸：≧19英寸 |  |
|  |  |  | 分辨率：≧1920*1080； |  |
|  |  |  | 响应时间：≦15ms； |  |
|  |  | 工控主机 | 处理器：≧四核3.2GHz |  |
|  |  |  | 内存：≧4GB DDR4 |  |
|  |  |  | 存储：≧128GB SSD 固态硬盘 |  |
|  |  |  | 供电方式 ：DC_IN_12V |  |
|  |  | 密码键盘 | 防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬； |  |
|  |  |  | 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键； |  |
|  |  |  | 按键寿命：1000,000次以上 |  |
|  |  | 身份证阅读器 | 射频技术:支持符合Type A和Type B规范的非接触卡 |  |
|  |  |  | 读卡距离：0-3cm |  |
|  |  |  | 通讯接口：USB |  |
|  |  |  | 无故障工作时间:>5000小时 |  |
|  |  |  | 通过公安部认证； |  |
|  |  | 社保卡读卡器 | 接触式卡：支持符合ISO7816标准的接触式IC卡，卡座插拔卡寿命至少20万次 |  |
|  |  |  | 通讯方式：支持USB、RS232 |  |
|  |  | 条码扫描器 | 图像传感器：CMOS |  |
|  |  |  | 像素：≧640x480pixels； |  |
|  |  |  | 通讯接口：USB |  |
|  |  |  | 识读精度：≦5mil |  |
|  |  | 报告打印机 | 打印速度≧35页 |  |
|  |  |  | 月打印负荷≧80000页 |  |
|  |  |  | 打印分辨率 ≧600X600dpi |  |
|  |  |  | 首页打印时间 ≦7.2秒 |  |
|  |  |  | 纸盒容量:250页 |  |
| 3 | 壁挂式自助服务终端 | 机柜 | 外形：新颖美观、尊贵； | 5台 |
|  |  |  | 材料：前置钢化玻璃、铝型材边框，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电； |  |
|  |  |  | 内部结构：布线规范整齐； |  |
|  |  |  | 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细； |  |
|  |  | 触摸显示屏 | 显示尺寸：≧21英寸 |  |
|  |  |  | 分辨率：≧1920*1080 |  |
|  |  |  | 电容触摸屏，多点触摸功能 |  |
|  |  |  | 驱动:免驱，即插即用 |  |
|  |  | 工业级专用主机 | 处理器：≧四核2.0GHz |  |
|  |  |  | 内存：≧4GB DDR4 |  |
|  |  |  | 存储：≧128GB SSD 固态硬盘 |  |
|  |  |  | 供电方式 ：DC_IN_12V |  |
|  |  | 社保卡+身份证模块 | 通讯接口：支持USB/RS232串口通讯； |  |
|  |  |  | 支持社保卡+居民身份证读取； |  |
|  |  | 密码键盘 | 防尘、防水、防暴、防震、防钻、防撬； |  |
|  |  |  | 键数：16键金属键盘，10个数字键，6个功能键； |  |
|  |  |  | 按键寿命：3,000,000次以上 |  |
|  |  | 条码扫描器 | 图像传感器：CMOS |  |
|  |  |  | 像素：≧640x480pixels； |  |
|  |  |  | 通讯接口：USB |  |
|  |  |  | 识读精度：≦5mil |  |
|  |  | 凭条打印机 | 打印方式:行式热敏打印 |  |
|  |  |  | 速度: ≧150mm/s(Max) |  |
|  |  |  | 纸宽: 79.5±0.5mm |  |
|  |  |  | 纸处理方式:自动切纸 |  |
|  |  |  | 防堵功能:支持 |  |
|  |  |  | 蜂鸣器:支持 |  |

  - 2.自助终端管理系统

| 序号 | 产品名称 | 功能模块 | 功能列表 | 功能详情 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助终端管理系统 | 门诊功能 | 自助建档 | 身份证、社保卡、人脸建档 | 1 |
|  |  |  | 预约挂号 | 现场挂号 |  |
|  |  |  |  | 医保挂号 |  |
|  |  |  |  | 预约科室 |  |
|  |  |  |  | 预约医生 |  |
|  |  |  |  | 门诊预约 |  |
|  |  |  |  | 预约取号 |  |
|  |  |  | 门诊缴费 | 门诊处方查询 |  |
|  |  |  |  | 门诊自费结算 |  |
|  |  |  |  | 门诊医保结算 |  |
|  |  |  |  | 医保慢特病结算 |  |
|  |  |  | 自助打印 | 门诊清单打印 |  |
|  |  |  |  | 检查报告打印 |  |
|  |  |  |  | 检验报告打印 |  |
|  |  |  |  | 凭证打印 |  |
|  |  |  |  | 票据补打 |  |
|  |  |  | 综合查询 | 个人信息查询 |  |
|  |  |  |  | 门诊消费查询 |  |
|  |  |  |  | 预交金账户查询 |  |
|  |  |  |  | 药品价格 |  |
|  |  |  |  | 诊疗项目价格信息 |  |
|  |  |  | 电子发票 | 电子发票预览 |  |
|  |  |  |  | 电子发票打印 |  |
|  |  | 住院功能 | 住院充值 | 住院押金充值 |  |
|  |  |  | 住院查询 | 住院信息查询 |  |
|  |  |  |  | 押金查询 |  |
|  |  |  |  | 住院费用查询 |  |
|  |  |  |  | 日清单查询 |  |
|  |  |  | 住院打印 | 日清单打印 |  |
|  |  |  |  | 住院报告打印 |  |
|  |  |  |  | 住院发票打印 |  |
|  |  | 后台管理 | 终端设备管理 | 终端信息 |  |
|  |  |  |  | 终端状态 |  |
|  |  |  |  | 终端管理 |  |
|  |  |  | 远程服务管理 | 远程管理 |  |
|  |  |  |  | 远程维护 |  |
|  |  |  | 数据统计查询 | 业务统计 |  |
|  |  |  |  | 交易日志 |  |
|  |  |  |  | 使用情统计 |  |
|  |  |  |  | 故障统计 |  |
|  |  |  | 场景功能管理 | 场景添加 |  |
|  |  |  |  | 场景分配 |  |
|  |  |  | 系统管理 | 用户管理 |  |
|  |  |  |  | 角色权限分配 |  |

三、项目服务进度要求及其他实施要求

1.项目工期

在合同签订后30日内完成硬件到货；在60日内完成设备的调试安装、软件实施等工作，并对相关人员完成技术培训，具备试运行条件后进行初步验收；

2.项目实施人员

投标方应组建执行团队，该团队除项目经理外，还需配备项目技术经理，负责统筹项目技术对接，并需安排专业的信息安全保障人员，以确保项目信息的安全得到妥善处理。

3.系统扩展性、延续性

技术构架设计，系统功能设计应符合智慧服务规范要求，具备智慧服务评级要求的扩展能力。

4.系统集成与运维要求

投标人在进行方案设计，系统集成及使用云服务的过程中，应高度重视安全管理，严格遵守信息系统集成安全及云服务管理的相关标准，以保障项目相关方的信息安全。在项目运维阶段，必须确保信息安全,遵循信息安全应急处理标准，同时建立标准化的运维流程和工具，例如事件相应机制和配置管理，遵循信息技术服务标准规范。

四、项目服务过程的责任鉴定要求、验收标准等

（1）职责

医院：设备部署位置、配套自助设备的强弱电、服务器资源、网络资源（包括IP地址）、设备准入、业务系统厂商接口协调、业务流程确定；

供应商：负责所有自助设备和配套软件的安装、调试、优化、售后服务；

此项目软件对接过程中牵涉到第三方公司产生接口费用由供应商负责；合同期内免费提供第三方业务对接，包括不限于以下业务。如：HIS、医保接口、排队叫号签到、查询、打印，交费、报告打印等接口。保障自助机实现以上接口业务。

（2）验收

项目验收需由医院、供应商、我行相关人员进行。自助设备到货并安装完毕后，供应商书面通知我行进行验收。验收合格，签署验收报告。如验收不合格，供应商应当立即采取措施纠正不符之处。若因供应商未在原定的服务完成期限内完成验收合格的，由供应商承担逾期违约责任。

五、培训要求

1.由供应商负责技术和保养培训、技术培训，承担售后服务，并出具相关材料。提供相应的培训计划，包括设备操作、应用培训及维修维护培训，详细说明培训的方式、内容、地点、人数、时间等实质性内容。

2.供应商应对用户的指定人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

3.供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

六、技术支持和保修服务要求

(一)技术支持

(1)中标人负责所供设备、软件的安装、调试及上线。

(2)设备、软件的安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等应由中标人自行解决

(3)中标人在实施前提供详细的实施方案，并提交招标人认可。中标人应根据招标人的需要，在规定的时间内，保证质量，完成项目交付。实施过程中应科学、合理地掌握与其他工作界面的协调、交叉。

(二)服务要求

(1)软硬件提供至少5年的免费质保服务及维保服务

(2)项目维保:内容包括但不限于设备维修、配套系统维护等，所免费用包含但不限于维修费、人工费、配件费差旅费等。中标人须设有维修服务电话，中标人在接到售后服务热线后，应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务，包括设备维修、系统维护升级、故障排除、性能调优、技术咨询等。如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话0.5小时内技术响应，遇重大问题8小时内现场响应。

(3)质保期满后，应提供优先的有偿售后服务并按不高于当下市场价格供应设备零配件。

(4)软件支持:保修期内，中标人免费为招标人提供软件维护、软件升级(小版本)、补丁程序和软件兼容性问题的技术支持服务，确保设备软件系统正常运行。在质保期内由于国家政策变更需配合接口开发的予以免费支持(不含第三方系统的接口，仅限自助机系统端的调整开发)。质保期外免费提供影响软件正常运行的 BUG 修复升级服务，提供免费电话咨询服务，低于市场价优惠提供跨版本升级服委

(5)供应商需定期回访客户，定期进行系统检测，提供每半年1次的巡检服务，每年对相关系统运行提供运行检测和优化报告。

七、报价及款项支付要求

报价必须按含税价进行报价，报价已包含本项目实施所有环节中涉及的全部相关费用，供应商承担遗漏的所有费用，我行不再支付其他任何费用。

此项目报价包含“业务延伸类-固定资产”、“业务延伸类-软件”。

（一）硬件（资本性）合同付款方式：

（1）合同生效：合同签订生效后10个工作日内，向供应商支付合同（含税）总价款的30%；

（2）设备安装完成：设备到货、系统调试完成加电测试正常后10个工作日内，向供应商支付合同（含税）总价款的30%；

（3）稳定运行：设备稳定运行2个月后10个工作日内向供应商支付合同（含税）总价款的30%；

（4）质保金：5年质保期满后的10个工作日内向供应商一次性付清剩余10%的质保金；

（二）软件（资本性）合同付款方式：

（1）合同生效：合同签订生效后10个工作日内，向供应商支付合同（含税）总价款的30%；

（2）系统上线：系统安装调试完成且项目验收合格后10个工作日内，向供应商支付合同总（含税）价款的30%；

（3）稳定运行：系统稳定运行2个月后10个工作日内向供应商支付合同（含税）总价款的30%；

（4）质保金：5年质保期满后的10个工作日内向供应商一次性付清剩余10%的质保金；

（三）本项目供应商应为招标人开具增值税专用发票，如为小规模纳税人，则按企业实际税率开具增值税专用发票，但须提供小规模纳税人证明文件。