采购需求

一、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

需求数量为18台社保金融智慧服务一体机。

（二）设备技术参数配置要求

### 1.社保金融智慧服务一体机硬件模块功能要求

### （1）主控单元

### 1）核心功能

作为设备的中枢控制系统，集成高性能处理器和大容量存储，负责业务逻辑处理、多设备协同及数据安全传输。

2）技术特性

▲采用国产多核处理器（≥8核，主频≥2.3GHz），搭载≥8GB内存与≥256GB固态存储，配备双千兆网络接口及多路USB/串口扩展能力，运行自主可控操作系统。

（2）交互显示模块

1）触控操作屏

32英寸高灵敏电容屏，支持10点触控与手势操作，1920×1080分辨率，350cd/m²亮度，85°广视角，表面防眩光处理。

2）电子签名组件

5英寸或以上压感手写屏（分辨率≥800×480），支持1024级笔迹压力感应，配备无源电磁笔，实现高精度电子签名留痕。

（3）身份核验组件

1）多功能读卡器

▲支持二代/三代社保卡、居民身份证、港澳台居住证的非接触式读取，符合人社部LD/T32.2-2015及公安部GA450-2013标准，内置4个或以上安全加密模块卡槽。

2）生物识别系统

双目活体检测摄像头，支持红外+可见光双模识别，像素：500W可见光；200W红外。

▲支持上下角度人脸自动追踪。

（4）影像采集系统

1）智能拍摄装置

配备1000万像或以上素高清摄像头，支持A4幅面文档/证件拍摄，分辨率≥3648×2736，配备LED补光灯，支持JPG/PDF等多格式输出，单页拍摄时间≤1秒。

▲对本机采集的影像材料，使用多模态识别模型技术支持对影像材料的合规性验证，如：身份证、社保卡等。

2）条码识别单元

配备高精度扫描模组，可识别3.9mil以上精度的二维码/条形码，支持±65°倾斜扫描，纸质与电子屏幕介质通用。

（5）输出设备

1）多功能打印机

配备激光双面打印模块，支持彩色输出，打印速度≥24页/分钟（A4），分辨率≥600×600dpi，标配250页或以上规格纸盒，具备电子印章自动套打功能。

（6）安全防护体系

1）数据加密模块

集成国密SM2/SM3/SM4等算法芯片，支持SSL/TLS加密传输。

2）物理防护设计

机柜需采用冷轧钢板制造。

（7）辅助功能模块

1）语音交互系统

配备四麦克风阵列，支持2米远场拾音，配备智能降噪与回声消除。

2）环境感知装置

内置红外人体感应器，能够有效检测0.1-1.2米范围的人体，支持设备休眠唤醒与使用状态智能切换。

（8）技术合规说明

工作环境温度0-40℃，湿度20%-80%非凝露。

2.社保金融智慧服务一体机平台功能要求

（1）核心功能模块

1）智能导办与业务联办

个性化服务推荐：基于参保人历史数据与业务指标智能分析，主动推送可办理业务组合，实现跨险种业务联办。

多渠道交互：支持语音播报、手写输入、触摸屏操作等交互方式，适配不同用户操作习惯。

无纸化流程：自动回填表单数据，生成电子申请表并引导电子签名，集成电子印章生成受理回执，可全程无纸质材料。

支持与银行系统直联，实现数据交换、数据整合、数据分析等功能；支持建行非税缴费系统、悦生活、建行生活平台；符合全省社保大集中等系统的要求，对接广东省智慧社保机系统平台，对接广东省人社厅一体化大集中系统，提供多项服务事项。

智慧社保机具备社保业务功能清单如下表：

| 序号 | 业务类型 | 业务名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 查询 | 人员基本信息查询 |
| 2 |  | 失业保险缴费明细查询 |
| 3 |  | 养老保险缴费明细查询 |
| 4 |  | 养老保险待遇明细查询 |
| 5 |  | 工伤保险缴费明细查询 |
| 6 |  | 工伤待遇发放明细查询 |
| 7 |  | 企业职工参保信息查询 |
| 8 |  | 社保卡基本信息查询 |
| 9 |  | 企业职工认证信息 |
| 10 |  | 法定退休年龄计算器 |
| 11 |  | 养老待遇发放状态查询 |
| 12 | 打印 | 个人参保证明打印 |
| 13 |  | 跨省养老保险参保凭证打印 |
| 14 |  | 个人权益单打印 |
| 15 |  | 退休待遇发放明细打印 |
| 16 |  | 个人缴费证明打印 |
| 17 |  | 个人权益单打印(居保) |
| 18 |  | 个人参保证明打印(全省版本) |
| 19 |  | 退休人员收入证明查询打印 |
| 20 |  | 养老保险参保缴费凭证查询打印 |
| 21 |  | 个人待遇发放明细打印 |
| 22 |  | 跨省养老保险参保凭证打印 |
| 23 |  | 城职转机关转移参保凭证打印 |
| 24 |  | 过渡性养老金变动通知单和计发明细打印 |
| 25 |  | 基本养老金核定表打印 |
| 26 |  | 2022年养老金基数重核表单打印 |
| 27 |  | 工伤待遇计算基数调整重核核定表打印 |
| 28 |  | 工伤基金补差基本养老保险待遇核定表打印 |
| 29 | 工伤保险 | 工伤异地居住:(就医)备案 |
| 30 |  | 工伤一次性医疗补助金 |
| 31 |  | 伤残待遇核定 |
| 32 |  | 工伤医疗/康复/辅助器具费 |
| 33 |  | 工伤长期待遇续发 |
| 34 |  | 工伤市外转诊备案 |
| 35 |  | 工伤长期待遇停发 |
| 36 |  | 工伤长期待遇终止 |
| 37 |  | 工伤辅助器具配置核付确认与备案 |
| 38 |  | 住院伙食补助费 |
| 39 |  | 伤残待遇变更 |
| 40 |  | 市外交通食宿费 |
| 41 | 资格认证 | 企业职工领取养老保险待遇资格认证 |
| 42 |  | 工伤定期待遇领取人资格认证 |
| 43 |  | 养老/失业/工伤/城乡领取待遇人员资格认证 |
| 44 | 失业保险 | 定期失业金待遇 |
| 45 |  | 失业人员基本信息修改 |
| 46 |  | 失业待遇停发 |
| 47 |  | 领取失业金期间按月登记 |
| 48 |  | 失业待遇发放信息变更 |
| 49 |  | 失业待遇终止 |
| 50 | 企业职工养老保险 | 养老退休 |
| 51 |  | 转移参保联系函打印 |
| 52 |  | 重复参保人员合并 |
| 53 |  | 居保转入职保联系函打印 |
| 54 |  | 养老退休人员基本信息变更 |
| 55 |  | 跨区域人员合并业务 |
| 56 |  | 病残津贴待遇终止 |
| 57 |  | 欠费核销/补缴 |
| 58 |  | 养老退休待遇银行信息变更 |
| 59 |  | 退个人账户存储额 |
| 60 |  | 养老一次性待遇申领(省直) |
| 61 |  | 历史档案信息审核 |
| 62 |  | 机关退费 |
| 63 |  | 人员缴费历史信息补录 |
| 64 |  | 个人补收 |
| 65 |  | 缴费历史信息变更 |
| 66 |  | 养老一次性待遇申领 |
| 67 |  | 个人退收 |
| 68 |  | 企业职工延缴申请 |
| 69 |  | 身份证升位 |
| 70 | 城乡居民 | 城乡居民养老待遇暂停发放 |
| 71 |  | 城多居民生存认证 |
| 72 |  | 城乡居民养老待遇发放信息变电 |
| 73 |  | 城多居民养老待遇申请核定 |
| 74 |  | 城多居民一次性待遇核定 |
| 75 | 机关养老 | 机关事业单位人员个人账户一次性支付核定表打印 |
| 76 |  | 机关事业单位人员待遇发放明细打印 |
| 77 |  | 机关事业单位养老保险个人参保证明打印 |
| 78 |  | 机关事业单位人员认证信息查询 |
| 79 |  | 机关事业单位参保人员一般信息变更受理信息 |
| 80 |  | 机关事业单位人员领取养老保险待遇资格认证受理信息 |
| 81 |  | 职业年金待遇信息打印 |

##### 2）身份核验与风险防控

##### 多重身份验证：支持实体社保卡、电子社保卡、人脸识别、身份证读取等方式核验身份。

全流程追溯：记录经办过程数据、电子签名文件及用户影像，实时同步至省级大集中系统，本地不留存敏感数据。

3)智能客服辅助

事前智能咨询：可根据本地社保知识库，提供政策解读、业务办理条件预检及渠道指引，自动关联可申办事项。

▲事中动态辅助：可根据本地社保知识库，基于用户参保数据及业务办理进度，实时分析提示缺失条件或关联业务，生成针对性解答。

（2）集中化运维管理

设备统一监管：实时监控设备在线状态、硬件模块故障情况，支持远程重启、关机及维修任务分配。

业务灵活配置：动态管理业务属性（表单模板、流程提示语、电子签章位置），支持本地化业务规则适配。

数据统计与分析：按区域、业务类型、时间维度统计办理量，生成可视化报表并支持数据导出。

（3）部署与扩展能力

1）省级平台对接

依托政务外网接入省级一体化系统，业务数据实时交互，严格遵循省级安全管理规范。

支持本地政策适配，灵活调整知识库规则及业务流程，无需修改系统底层逻辑。

2）服务场景覆盖

全险种支持：涵盖城镇职工养老、工伤、失业、城乡居民养老、机关事业单位养老等业务。

全流程服务：从业务受理到审批结果反馈，覆盖业务全生命周期。

（3）灵活扩展机制

知识库动态更新：通过添加知识点快速适配新政策，无需二次开发。

本地业务定制：根据地区政策差异调整业务规则、表单样式及办理流程。

（四）生产、供货要求

自合同签订生效之日起60日内，提供设备并完成相关系统对接工作。所有硬件设备需按照相关文档（合同、标书、实施方案）要求安装到位并正常运行1周。社保金融智慧服务一体机放置在清远市本级及各县（市、区）社保局9个社保经办机构。

（五）售后服务要求

社保金融智慧服务一体机要求提供原厂三年质保和相关软件升级服务（日期从项目通过终验次日起计算）。维保期间保证设备及所有配件、功能的正常使用。

1.运维服务要求

（1）运维服务方式

1）人工服务台

需要构建覆盖事前预防、事中处置、事后优化的全周期运维保障体系，要求建立分级响应机制：针对系统故障类问题需15分钟内介入处置，功能异常类问题30分钟启动修复，操作指导类需求1小时内完成支持；实施工单全流程可视化追踪，并基于运维数据沉淀知识库、迭代服务标准，定期输出服务质量改进方案及业务需求预判报告，实现从被动响应向主动服务的运维模式升级。

2）远程支持服务

需构建集成即时通讯、远程诊断等技术支撑平台。所有操作需符合ISO/IEC20000标准并留存审计日志，按月输出维护记录。

3）现场服务

服务需求包含：紧急故障需具有2小时响应，具备48小时抵达处置的应急支持；季度性设备深度保养（含除尘/检测/换件标准化作业）。需同步构建覆盖服务全周期的质量管控体系，明确要求交付《现场服务报告》及更新健康档案。

（2）运维服务

1）省市协同运维

建立智慧社保机与省级社保智慧机系统平台的标准化对接机制，遵循《广东省人社一体化标准》实施系统级联调试与接口协议适配。配置专用政务外网通道并开通安全策略，确保业务数据流与省级平台实现双向实时交互。

建立省级业务动态同步机制，当省级平台新增进驻业务或进行系统优化升级时，运维团队应在3个工作日内完成本地系统功能模块更新、业务规则库同步及接口参数适配。

实施本地化业务定制开发，基于本地市社保业务规程开发特色功能模块，包括但不限于本地电子表单模板定制、区域性政策适配规则配置等。所有定制功能需通过省级平台兼容性测试。

2）系统协同运行保障

构建省-市两级系统协同运维体系，部署双重数据校验机制确保申办数据与省柜台系统的无缝对接。建立异常数据自动拦截与人工复核双通道，对业务办理全流程实施完整性校验。

（六）报价要求

1.根据清远市分行提供的项目清单进行报价。

2.项目报价应为含税综合报价（人民币）和不含税综合报价（人民币），报价应包含运输、管理、安装、维保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（七）款项支付要求

根据采购方需求及合同约定进度，款项支付分期付款：

第一期：硬件产品到货后根据对方开具的全额增值税发票60天内支付项目总价的45%；

第二期：自系统上线并经双方验收合格后60天支付项目总价的50%；

第三期：合作免费维护到期满后60天内支付质保金5%。