黄冈住房公积金中心信息化建设项目采购需求

一、对于候选供应商的要求

1.必须是在中华人民共和国境内注册的法人企业；且取得营业执照或统一社会信用代码证；

2.持续经营三年（含）以上，最近三年财务状况良好；

3.供应商应提供增值税专用发票;

4.供应商提供原厂售后服务承诺函。供应商为代理商的，投标时需提供代理授权书。

5.具有近三年以来（2022 年 1 月 1 日至今）与政府机关或事业单位合作的同类项目案例。

6.供应商企业信誉良好。近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单。

7.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。在与建设银行的项目合作过程中，没有合同违约及不良记录.泄露建设银行商业秘密或技术秘密等非公开信息事件。

8.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），则供应商自知悉上述事项起将立即书面通知建设银行，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

二、对于拟采购设备的要求

（一）基本要求

1.设备（物品）种类：浪潮超融合一体机InCloud Rail IR5280M6

2.产品描述：浪潮超融合一体机2台

（二）配置要求（含技术参数）

| 名称 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 浪潮超融合一体机 InCloud Rail IR5280M6 | 1、设备外形：硬件设备采用2U机架式服务器，适用于通用机房环境，支持标准机柜。国产品牌且与投标超融合软件同一品牌，具备自主产品的研发、生产、售后能力，非OEM产品或联合品牌 2、处理器：配置2颗CPU_Intel Xeon 6330处理器；单颗处理器要求：主频2.0GHz，核心数28核； 3、内存：配置16条，单条32GB 3200MHz DDR4 内存，总内存配置512G；最大支持32根内存插槽 4、硬盘：配置2块480G 系统盘：4块1.92TB NVME SSD缓存盘：8块8TB SATA 7.2K 数据盘 5、网络：千兆网接口4个，10GB万兆网接口4个（含多模模块） 6、电源：配置2冗余电源800W，冗余散热风扇，机架安装导轨 7、超融合软件，配置2个CPU授权,包含计算虚拟化、分布式存储、网络虚拟化等，提供无授权限制的备份功能，支持CBT模式备份，支持周期性备份；提供150个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻 ★8、为方便操作，提供B/S和C/S两种虚拟机控制台使用方式，C/S客户端支持本地文件直接拖拽到虚拟机内部，提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料 ★9、超融合提供裸金属服务器统一管理，支持对裸金属服务器开关机、安装镜像、打开控制台操作，可监控裸金属服务器电源、CPU、内存、硬盘等硬件信息，提供截图证明 ★10、超融合提供物交换机统一管理，超融合界面可设置物理交换机环路检测、端口速率、端口聚合等；查看交换机端口信号灯状态、VLAN ID、连接状态、速率等信息，提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料 ★11、超融合平台支持对接邮件、短信、微信、钉钉、Teams及webhook等工具接收告警消息，提供截图证明 ★12、超融合内计算虚拟化软件需兼容海光、鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、申威等六家主流国产芯片，提供虚拟化产品与芯片产品的兼容性互认证证书 ★13、超融合支持同时运行虚拟机和容器，非虚拟机内部署容器模式；支持容器的生命周期管理，如创建、编辑、HA等，支持容器镜像管理，提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料 ★14、支持配置PTP精确时间协议，满足核心生产业务系统对高精度时钟源的低时延同步及故障切换需求，虚拟化支持与PTP时钟源直接同步并锁定。在虚拟机的CPU和内存的资源使用率≥90%以上的高压力负载下，PTP时钟同步精度≤1μs ★15、支持磁盘漫游功能，同一超融合节点内支持任意个存储磁盘交换位置，以防止主机维护时的运维人员误操作，提供产品截图证明 ★16、虚拟磁盘支持内核级I/O加速，将虚拟磁盘的I/O驱动从用户态迁移到内核态，且支持异步I/O加速功能，有效提升磁盘读写性能，提供产品截图证明 ★17、为保障核心业务的性能与连续性，应支持RDMA网络下的高可用能力，RDMA冗余网络链路故障时，支持自动降级为TCP通信，RDMA网络流量不中断 ★18、平台支持全栈RDMA网络智能加速功能，支持将平台管理、存储、迁移、备份、容灾等流量使用RDMA协议进行传输加速，大幅提高网络转发性能并节省主机资源，提供产品界面截图及开启RDMA加速前后迁移和备份效率提升的对比测试报告 ★19、为节约公网IP地址，满足多个业务系统被互联网访问的场景需求，超融合提供端口映射NAPT技术，实现IP地址+端口的转换 ★20、支持分布式防火墙和路由，防火墙可根据源\目的IP和端口设置规则，支持TCP/UDP/ICMP等协议；路由器可关联业务子网进行通信，可配置NAT网关和SNAT网络转换地址进行外部通信 ★21、提供无授权限制的备份功能，支持CBT模式备份，支持周期性备份；提供150个虚拟机CDP持续数据保护功能授权，通过托拽进度条，虚拟机可恢复到任意I/O时刻，提供截图证明 ★22、支持虚拟磁盘双活，可异构不同品牌存储与超融合建立双活存储池，当超融合存储损坏时，不影响业务连续性，提供具有CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料 ★23、提供虚拟机粒度的异地容灾方案，RPO≤30S，站点可使用包含超融合存储在内的不同品牌、不同架构的存储设备，生产站点发生灾难时，迅速恢复并接管业务，提供容灾安全切换、故障切换、重新保护、容灾演练等功能的统一视图管理，需提供具有CNAS和CMA的第三方测试机构的证明材料 ★24、三年硬件质保,超融合软件三年质保，含现场安装调试和前集群对接系统升级最新版本服务，提供原厂服务承诺函 |

三、供货要求

（1）所有设备需要现场安装到指定位置并打印标签进

行标识。

（2）成交供应商应保证货物存放至采购人指定收货现

场时完好无损，如有缺漏、损坏等，须负责调换、补齐或赔偿。

（3）货物到达现场后，采购人指定的收货人员与送货

人一起进行外包装检查并清点数量、内容，查验包装，若有错误，有权拒收，成交供应商应按采购人要求及时更换符合要求的货物。送货单据须有交货人签字和指定收货单位盖章，收货人签名，收货单位盖章。

（4）采购人按生产厂提供的技术指标及响应文件响应

情况要求逐项验收设备。关键技术指标完全满足要求，重要指标基本满足要求。

（5）所有设备均能正常运行。

（6）如发现货物和规格或者两者都与竞争性磋商文件

不符，采购人有权根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。

四、售后服务要求

三年硬件质保,超融合软件三年质保，含现场安装调试和前集群对接系统升级最新版本服务，提供原厂服务承诺函。

五、报价要求

采购总价格不超过42万元。

六、款项支付要求

乙方应于货物经黄冈住房公积金中心书面验收合格，向甲方提供验收报告及付款业务联系函后 7 日内向甲方提供合法税票，甲方在收到乙方提交的合法税票后 30 个工作日内向乙方支付全额合同款。