益阳市分行自助银行防护舱加装人脸识别及安全监管服务项目采购需求

一、对候选供应商的要求

1.基本资格要求

候选商是在中国境内办理了工商注册的能够独立承担民事责任的独立法人或组织，营业执照有效，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.特定资格要求

2.1候选商具备省级公安机关批准核发的《保安服务许可证》，服务范围需包括安全技术防范。

2.2候选商的视频资源和人脸识别图像应接入益阳市公共安全视频监控共享平台，并取得相关证明材料。

3.其他要求

3.1候选商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）；

3.2法定代表人（负责人）为同一人、或者存在控股/管理关系的、或者存在共同的高管人员的不同候选商，不得同时参加本项目；

3.3候选商近3年生产经营活动中无违法、违规等不良记录（此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣等实质性侵害我行权益的情形）；

3.4候选商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内；

3.5候选商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于建设银行；

3.6候选商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题；

3.7谈判文件递交截止当日仍处于建设银行供应商暂停合作、禁用、退出等处理期内的供应商，不得参加本项目。

3.8候选商须承诺，在本项目采购过程中不存在下列情形。如存在下列情形之一，我行有权取消其候选或入选资格。情形包括但不限于：①法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；②重大并购或重组，影响正常生产经营；③其他重大风险事项，影响正常采购合作。

3.9候选商提供的产品或服务不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的产品或服务侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（或有迹象表明很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，候选商将依法承担全部责任。

4.本项目不接受联合体。

二、对拟采购服务的要求

我行拟对益阳市分行25个网点和14个离行式自助银行，共108台自助防护舱加装人脸识别装置。本次采购108套人脸识别装置安装工程，清单见（附表一）。供应商应对25个网点、14个离行的人脸识别装置通过专用网络与其集中管理平台联网，并将视频和图像接入益阳市公共安全视频监控共享平台。视频联网网络不能与银行原有业务网、办公网有直接链路连接。

（一）设备安装工程要求

1.供应商为我行下辖益阳市分行提供的设备安装工程数量如下：

附表一：自助设备人脸识别控制装置安装工程

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别装置 | 1、ATM机识别正常人脸即触发开门，同时抓拍人脸推送公安平台。异常人脸（口罩、墨镜等）多次验证不成功后，产生报警信息，并推送到平台。支持照片、视频防假。 2、在线状态下抓拍图像及认证结果实时上传给平台。 3、屏幕参数：4.5英寸IPS高清触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率272*480； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。 4、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件和图片，在与平台连接后会重新上传。 5、WEB管理：支持PC端Web操作，可进行人员管理、认证配置等操作。 6、支持数据下发到设备，支持视频流接入到平台。 7、与平台实时对讲功能。 | 台 | 108 |
| 2 | 人脸识别软件 | 产品定制开发 | 套 | 108 |
| 3 | 控制线、线管等 | Rvv2*0.5、超五类线、PVC线管等 | 套 | 108 |
| 4 | 安装调试费 | 定制 | 项 | 108 |

2.系统安装调试应符合GA38-2021 等相关规范要求。

3.如装修改造或者搬迁时有利旧设备，供应商需提供移机和安装服务。

4.服务期内，供应商应免费提供设备质保。

（二）联网服务要求

1.供应商负责搭建符合益阳市《关于严格落实ATM机安全监管及公共视频资源汇聚共享工作的通知》要求的管理平台，提供定制接入软件的开发，组织通信运营商建立独立联网网络，并将重点区域视频资源汇聚接入益阳市公安局公共安全视频监控共享平台。同时负责人脸识别控制装置系统在运行期间的应急处置和维护。

2.服务内容

2.1.接收处理前端自助银行人脸识别控制装置数据，并转发人脸图像至公安平台。

2.2.监控平台运行状态及数据传输情况，对前端自助银行人脸识别控制装置设备进行远程管理。

2.3.故障预警处理及定期维护优化。

2.4.保障数据加密传输与权限安全管理。

2.5.接入前端设备并监测维护其状态，确保前端设备运行正常。

2.6.汇聚视频数据并按需求存储备份。

2.7.视频推送到公安平台。

2.8.提供7×24小时技术支持及操作培训。

2.9.提供联网所需的专用网络。

3.服务期限

本项目拟定服务期限3年。

（三）质量要求

供应商应按照采购需求中所定义的标准进行供货，所提供产品应为品牌型号的原厂商生产、完整、全新、未使用过的产品，产品品质不低于原厂商同类同规格产品品质标准。产品内附质量说明或使用说明的，同时保证产品质量与内附说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运行或使用，产品符合国家质量检测标准，具有出厂合格证。

- 供货及安装要求

1.供应商自行组织现场勘查，制定详细的施工方案及工作流程，并与益阳市分行确认安装设备的实际数量。合同签订后30个工作日内完成所有设备的调试，并投入运行。

2.供应商应负责产品的运输、包装、装卸及运输保险费用，承担产品在所有权转移给益阳市分行前的全部风险。

3.供应商应如期完工，并承担延期产生的一切施工费用。

- 售后要求

1.质保期3年，自验收合格自日起计算。服务期内服务方提供的设备免费保修，如无法维修的设备服务方免费包换，并提供免费移机安装。（合同到期后，如续签安全监管服务项目，原设备仍免费保修，如无法维修的设备服务方免费包换，并提供免费移机安装。）

2.故障响应最低时间应满足：市区2小时，县域4小时。并在到达现场后 2小时内完成维修工作。

3.供应商应指定售后服务专员，并提供7*24小时电话咨询服务。

4.供应商应给益阳市分行提供免费操作培训，并在设备显著位置张贴有使用注意事项及提示符号说明。

- 款项支付要求

1.工程款：经益阳市分行验收合格，供应商出具符合要求的9%增值税专用发票，在15个工作日内，一次性支付工程款项。

2.服务费：服务费用按年度据实结算，每年末收到供应商开具的符合规定的6%增值税专用发票且我行核对无误后的20个工作日内支付本年度的服务费，联网服务点数如有增减，服务费相应调整。

- 报价要求

1.报价应包含所有为完成本项目所需的所有相关费用的含税价，我行不再另行支付任何其他费用。

2.报价表

2.1设备安装工程报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 金额 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别装置 | 108 | 台 |  |  |  |
| 2 | 人脸识别软件 | 108 | 套 |  |  |  |
| 3 | 控制线、线管等 | 108 | 套 |  |  |  |
| 4 | 安装调试费 | 108 | 项 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |

2.2联网服务报价表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 金额 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频资源联网汇聚服务 | 39 | 点 |  |  |  |
| 2 | 专用网络 | 39 | 条 |  |  |  |
| 3 | 3年合计 |  |  |  |  |  |

- 违约责任

1.供应商交付的产品存在损坏或短缺，或产品品牌、规格、配置性能、产品质量等不符合合同约定的，供应商应当按照立即进行更换或补足，并承担由此产生的全部费用。在该部分产品进行更换或补足前，我行有权拒付相应合同价款。因供应商更换或补足产品或其他原因造成逾期交付的，供应商应自逾期之日起按照合同总价的5‰乘以逾期天数向我行支付违约金。

2.供应商使用不符合国家产品质量要求的设备或用材，所造成的一切损失，由供应商负全部责任并赔偿一切经济损失。

3.供应商应负责施工期间的自身安全。

4.供应商如未按合同约定履行项目质量保修责任，逾期到达现场或逾期修复的，每逾期1次应向我行支付违约金200.00元。

5.供应商及其雇员在提供服务过程中所造成的双方或者第三方的人身损害、财产损失，均由供应商承担全部责任。

6.供应商及其雇员应当对提供服务期间知悉或获得的所有有关我行的商业秘密、客户资料等信息（即“保密信息”）予以保密，未经我行书面同意，不得将保密信息泄漏给任何第三方。违反保密义务造成的损失全部由供应商承担。如果在合同有效期内违反保密义务，我行还有权解除合同，并要求退还已支付的全部款项。

7.供应商须与其聘用的服务人员订立劳动合同，并全面履行劳动合同法规定的义务，否则我行有权解除合同。

供应商须按照法律法规的要求为其雇员办理各项必要的医疗、社会保障或保险手续，且已足额、按期交纳了有关费用；供应商及其雇员如在合同约定的服务期间内发生疾病、人身伤残等情形，我行无义务支付任何费用。

8.供应商保证具备提供本项目下各项服务的合法资质和许可，并有义务在本合同履行期内持续保持该资质和许可的合法有效性，否则我行有权解除合同。

9.供应商在提供日常维护过程中所造成的人员自身或他人人身、财产损失或相关设备损坏，供应商须承担全部责任。

（九）其他要求

1.廉洁条款：供应商确认并承诺，在本项目及合同洽谈、履行、验收、结算、售后等全过程中，供应商（含其他工作人员及具有利益关系的第三方）不得以任何形式直接或间接对我行工作人员或者他们的近亲属以及指定的其他人员进行商业贿赂，严禁配合套取费用、提供合同约定外的商品、虚假供货、违规换货等。否则，一经查实，我行有权解除合同并要求供应商退还已支付的全部款项，必要时移交司法机关处理。

2.本项目约定的合同服务期限内我行因政策或环境变化因素、业务需求变化等原因有权变更或提前解除本合同，但应提前1个月通知供应商，合同解除后，我行应根据供应商已完成工作量支付相应费用。