关于商机直拨通外呼系统通讯运营商采购需求

- 对于候选供应商的资质要求

- （一）供应商需提供基础电信业务经营许可证和中华人民共和国增值电信业务经营许可证。

（二）投标人需提供2022年1月1日至今至少1个与本项目类似案例（提供合同扫描件，以签署时间为准）。

# 二、采购要求

# （一）服务要求

供应商提供的号码及线路等资源，要求平台服务及线路接入运行稳定、可靠、安全，要求话务清晰、流畅。

全省拟设置两级外呼机构，一级机构放置在省分行相关业务部门及省分行直管支行，外呼数据接收、下发等数据处理工作以及一级分行的集中外呼；二级机构放置在各二级分支行，负责所辖机构的商机数据分发和外呼管理。共部署坐席500个。

运营商提供270个外呼电话，形成外呼号码池，各地市分配数量如下：长春136个、吉林30个、四平16个、辽源12个、通16个、白山12个、白城16个、松原16个、延边16个。

号码池中号码在使用中被标记为骚扰电话或诈骗等负面信息积累到一定数量后，或者接通率出现明显下跌，或大量返回无法接通-呼叫受限状态，运营商负责将该号码移出号码池，并补充新号码，并及时告知我行。

号码池所有号码启用呼叫名片（实名通）功能，客户接到电话时显示“中国建设银行吉林省分行”名称。

# （二）技术、环保、质量要求

要求满足以下技术要求：

| 要求名称 | 具体描述 |
| --- | --- |
| 专线网络SIP接入 | 云线路资源商提供网络专线至建行云（武汉）入局，以SIP对接的方式提供号码线路资源 |
| 服务地址 | 同一家云线路资源供应商提供的线路资源服务地址为一个服务地址（在满足高可用要求的情况下） |
| 全国出局号码 | 提供的线路资源可提供全国范围任意省市区号的电话号码 |
| 需要接受不带SDP的Invite | 呼叫平台发起外呼时不会携带SDP，呼叫平台侧作为主叫CALLER 发起Invite，云线路资源回复200OK以后，呼叫平台会在ACK时携带SDP。此特性需要在联调前云线路资源确认能支持该特性。 |
| 支持宣告音信令和媒体 | 支持宣告音识别功能，当遇到客户欠费、未接听挂机、超时挂机等情况时应能识别宣告音后以标准信令的方式将最终结果实时反馈平台； |
| 呼入接入码变换能力 | 电话呼入时，云线路资源提供模式时需要根据被叫号码匹配对应的接入码，支持动态配置，例。一个云线路资源提供的号码时，该号码应可配置一个固定的接入码，例如2201061，满足平台呼入接入规范。 |
| 呼出号码头适配能力 | 电话呼出时，云线路资源要能够根据附加的被叫号头选择合适的外呼号码呼出（每个号头对应一个号码池，号码池中存在多个号码，号头长度为6位），最终呼叫到最终用户时，应能看到合适的来电主叫号码（不同的虚拟中心又称租户，主叫号码不同）。可根据客户号码归属地，选择号码头对应的号码池中对应的客户归属地号码进行呼出。 |
| 支持带内带外收号 | 云线路资源必须支持带内带外收号 |
| 语音编码格式 | 在SIP协商时支持G711和G729等多种语音编码格式 |
| 录音留存 | 云线路资源提供电话服务时不可保存录音等数据 |
| 高可用能力 | 云线路资源平台提供高可用方案以供审核，主要目的为发生异常时有备用线路，避免造成业务中断 |
| 动态扩容能力 | 线路资源扩容时可进行动态扩容，满足快速扩容能力 |
| 线路监控 | 提供web服务页面和http联机接口，满足使用方对线路资源占用情况的监控。 |
| 运维支持 | 7*24小时运维支持，发生问题时有技术人员在10分钟内跟踪问题原因，半小时内解决问题。 |
| 测试环境 | 可在协议服务内提供测试号码、测试线路，用于日常功能更新测试。 |
| 单个号码呼叫量限制 | 通过提供号码进行外呼时，单个号码呼出时不受到每日电话拨打量或并发量限制 |
| 号码名片功能 | 通过线路的号码进行电话外呼时，客户侧手机收到名片提示该号码为**公司号码，名片提示内容可配置 |

（三）报价要求

商机直拨通外呼系统通讯项目报价表

| 项目名称 | 单位 | 单价（含税） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号码月租费 | 元/月 |  |  |  |
| 固话话费（本地） | 元/分钟 |  |  |  |
| 固话话费（长途） | 元/分钟 |  |  | 国内长途 |
| 实名云通 | 元/号码/年 |  |  | 客户端名片显示 |
| 名片服务费 | 元/条 |  |  |  |
| 平台服务费 | 元/月 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

1、本项目实际运营费，根据实际运营业务量和采购单价，据实结算。采用先使用后据实付费方式，每月由供应商提供增值税专用发票，我行按月进行结算。

2、平台服务费含接入码变换功能、网管监控服务等。

3、如遇国家税率调整，保证我行不含税价格不变。

# 4、并发电话通数为最大270通。

# （四）合同期限建议

合同期限为两年。

（五）采购方式

竞争性谈判。

（六）发票要求

双方结算，需要开具增值税专用发票。