龙门县总医院智慧银医项目采购需求

（以正式发布为准）

一、项目概述

我行为龙门县总医院搭建智慧银医项目，该项目包括自助机及其应用系统，实现患者通过多功能自助机可以完成挂号、缴费、查询、查询等服务，有效整合医院信息系统，提高医院透明度和工作效率，减少人工劳动力的投入，降低人力成本。

二、项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

（一）基本要求

| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 含税控制总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门县总医院智慧银医项目 | 落地自助终端机 | 台 | 8 | 见（二）章节技术参数要求表 | 64 |
| 2 |  | 壁挂自助终端机 | 台 | 11 | 见（二）章节技术参数要求表 | 31 |
| 3 |  | 自助报告取单机 | 台 | 8 | 见（二）章节技术参数要求表 | 26 |
| 4 |  | 服务器 | 台 | 1 | 见（二）章节技术参数要求表 | 80 |
| 8 |  | 自助机应用系统（供应商需明确可提供著作权证书） | 项 | 1 | 见（二）章节技术参数要求表 | 59 |
|  | 总计： |  |  |  |  | 188 |

注：项目报价含（1）涉及到的his\lis\pacs\社保\体检\银行支付等接口费用。（2）自助机功能（含挂号、收费、医保结算等）需按龙门县人民医院、龙门县妇幼保健院、龙门县中医医院三家医疗机构进行区分，且三家医疗机构须分别使用独立的收款账号。

- 技术参数要求表

1.落地自助终端机

| 落地自助机终端机配置参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 处理器≥Intel I5、 4.2GHz以上； 内存≥8G； 硬盘容量≥256G，SSD固态硬盘； 网卡≥具有两个100/1000M自适应以太网口； 集成显卡声卡，两个视频接口，≥12个USB接口，≥8个串口，≥1个PS/2接口，≥1个MINI-PCIE接口，≥1个PCIE接口, ≥1个12V/3A电源接口； 具备定时开关机功能，开机后自动运行自助程序。 |
|  |  | 配套正版Windows10 操作系统 |
| 2 | 显示器/电容触摸屏 | 液晶显示器带防刮、防尘、防水、防爆功能； 尺寸≥43寸触摸显示器； 分辨率≥3840*2160； 显示比例：≥16:9 视角：≥（170°/170°） 高亮度：≥300cd/m² 高对比度≥5000：1 使用寿命≥50000小时 |
| 3 | 社保卡、磁条、非接、接触式IC卡读卡器 | 三合一，支付非接触式、接触式IC卡、磁条卡、支持银联交易、支持惠州地区社保卡、各模块分开部放 |
| 4 | 身份证阅读器 | 公安认证、识别身份证 |
| 5 | 凭条打印机 | 打印方法行式热敏打印 打印纸宽≥79.5±0.5mm 打印密度≥8 点/mm， 打印速度≥170mm／秒 打印 12 × 24 西文字符，每次打印 50 行，间歇重复打印。 切刀寿命≥1000,000 次。 有效打印宽度：48~72mm 通讯接口：USB，232 带防卡纸器，少纸及缺纸报警 |
| 6 | 密码键盘 | 金属数字加密键盘 输入键盘≥10个数字键，6个功能键 键扩充性≥外接2片4键功能键 安全特性：防水、防尘、防暴、防拆。 安全性能≥密钥、程序及敏感数据拆封自毁。 密码算法≥通用DES，固件Cyy以上才有Triple DES 符合标准≥ISO9564、IBM3624、 通信接口：标准RS-232 |
| 7 | 刷脸支付摄像头 | 1、支持微信、支付宝刷脸支付 |
|  |  | 2、支持医保刷脸支付 |
| 8 | 扫码模块 | 图像传感器 CMOS 分辨率 ≥640 * 480 识读精度 ≤5mil 照明 White LED 旋转灵敏度 旋转 ≥360° 倾斜 ≥±50° 偏转 ≥±50° 符号反差 ≥ 30% 视场角 水平 ≥49° ；垂直 ≥37° 支持一维码、二维码扫描 |
| 9 | 指示灯模块 | 每一个需要与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和。 |
| 10 | 多媒体语音 | 双喇叭输出 |
| 11 | 电源 | 稳定输出DC24V电源，DC12V电源 |
| 12 | 钢制机箱 | 机柜:前、后开门维护。全钢机柜、不易变形，外观美观、大方，防水、防尘、防锈、防腐、耐磨，推拉式轨道维护，布线规范、合理 |
| 13 | 黑白激光打印机 | 打印幅面≥ A4 最高分辨率≥1200×1200dpi黑白打印速度 双面打印：自动 进纸盒容量≥250页 扩展纸盒≥500页 打印字体≥84种可扩展的TrueType字体 |

2.壁挂自助终端机

| 壁挂自助终端机配置参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主板芯片≥I5 硬盘≥256G固态硬盘 内存≥8GB 显卡≥Intel集显 接口≥单/双网2/6个串口，8个USB 声卡≥集成ALC6226 网卡≥板载千兆网卡（支持网络唤醒） 喇叭≥ 2*5W |
|  |  | 配套正版Windows10 操作系统 |
| 2 | 显示器/电容触摸屏 | 尺寸≥21.5寸LED液晶显示器： 显示比例≥16:9 最佳分辨率≥1920x1080 视角≥（170°/170°） 高亮度≥300cd/m² 高对比度≥5000：1 使用寿命≥50000小时 |
| 3 | 社保卡、磁条、非接、接触式IC卡读卡器 | 三合一，支付非接触式、接触式IC卡、磁条卡、支持银联交易、支持惠州地区社保卡、各模块分开部放 |
| 4 | 身份证阅读器 | 公安认证、识别身份证 |
| 5 | 凭条打印机 | 打印方法行式热敏打印 打印纸宽≥57.5±0.5mm 打印密度≥8 点/mm， 打印速度≥170mm／秒 打印 12 × 24 西文字符，每次打印 50 行，间歇重复打印。 切刀寿命≥1000,000 次。 有效打印宽度：48~72mm 通讯接口：USB/232 带防卡纸器，少纸及缺纸报警 |
| 6 | 密码键盘 | 形式：标准EPP硬件加密键盘，键数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键，加密算法：支持3DES、DES算法及ANSI X9.8PIN Block格式，符合ANSI X9.24安全标准，密钥管理：只能写入不能读出，带密钥拆封自毁功能，防窥设计：有密码防窥安全措施，其他要求：防水、防尘、防暴，支持按键音 |
| 7 | 刷脸支付摄像头 | 1、支持微信、支付宝刷脸支付 |
| 8 | 扫码模块 | 图像传感器 CMOS 分辨率 ≥640 * 480 识读精度 ≤5mil 照明 White LED 旋转灵敏度 旋转 ≥360° 倾斜 ≥±50° 偏转 ≥±50° 符号反差≥ 30% 视场角 水平 ≥49° ；垂直 ≥37° 支持一维码、二维码扫描 |
| 9 | 指示灯模块 | 每一个需要与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和。 |
| 10 | 多媒体语音 | 双喇叭输出 |
| 11 | 电源 | 稳定输出DC24V电源，DC12V电源 |
| 12 | 钢制机箱 | 外形≥新颖美观、尊贵，接缝处紧挨对齐和缝隙一致；材质≥冷轧钢板，坚硬厚实，不易变形；表层处理≥防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；内部结构≥布线规范整齐；外部结构≥各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细，内部需要骨架保证机箱稳定性；整机设计符合人体工程学设计，操作简单舒适。 前开门式设计，壁挂安装后，直接开门维护，不用拆卸，方便运维； |

3.自助报告取单机

| 自助报告取单机配置参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 主板芯片≥I5 硬盘≥256G固态硬盘 内存≥8GB 显卡≥Intel集显 接口≥单/双网2/6个串口，8个USB 声卡≥集成ALC6226 网卡≥板载千兆网卡（支持网络唤醒） |
|  |  | 配套正版Windows10 操作系统 |
| 2 | 显示器/电容触摸屏 | 液晶显示器带防刮、防尘、防水、防爆功能； 尺寸≥19寸触摸显示器； 分辨率≥1280*1024； 视频输入接口≥DP/HDMI； 对比度≥5000：1； 触摸屏透光率≥85%。 触摸响应时间 <3mS |
| 3 | 黑白激光打印机 | 打印幅面≥ A4 最高分辨率≥1200×1200dpi黑白打印速度 双面打印：自动 进纸盒容量≥250页 扩展纸盒≥500页 打印字体≥84种可扩展的TrueType字体 |
| 4 | 磁条读卡器 | 支付磁条读卡 |
| 5 | 身份证阅读器 | 公安认证、识别身份证 |
| 6 | 扫码模块 | 图像传感器 CMOS 分辨率 ≥640 * 480 识读精度 ≤5mil 照明 White LED 旋转灵敏度 旋转 ≥360° 倾斜 ≥±50° 偏转 ≥±50° 符号反差≥ 30% 视场角 水平 ≥49° ；垂直 ≥37° 支持一维码、二维码扫描 |
| 7 | 指示灯模块 | 每一个需要与客户交互的设备模块支持通过LED指示灯方式进行操作指引，灯光绿色柔和。 |
| 8 | 多媒体语音 | 双喇叭输出 |
| 9 | 电源 | 稳定输出DC24V电源，DC12V电源 |
| 10 | 钢制机箱 | 外部材料≥优质全钢机柜，坚硬厚实，不易变形，新颖美观、尊贵; 表层处理≥表层全部采用优质金属户外塑粉喷涂，附着力极强防水、防锈、防腐、耐磨、防磁、防静电功能，不易沾污损坏； 内部结构≥模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐≥多级分层结构，可放置多种设备； 外部结构≥各部件模块与机柜结合紧密，整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细。包装及其他配件≥整机外壳包含箱体、前门、出纸口、插卡口门锁、相关的接插件、打印机纸嘴、卡喉、喷塑、氛围灯等 |

4.服务器

| 名称 | 功能描述/参数要求 |
| --- | --- |
| 服务器 | 12*3.5英寸硬盘EXP 2U标准机箱 2*国产芯片24Core或以上 2*64G内存或以上 2*1.2T硬盘或以上 1*4*GE 接口 Card-Board ID 0X68 接口板 2*服务器电源（用双电源设计可以实现冗余备份） 含正版信创操作系统和数据库，上门安装服务。 参考服务器：华为TaiShan 2480，浪潮NF2180M3 |

5.自助机应用系统

| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自助建档 | 使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行初诊病人建档，建档后生成医院诊疗卡（含电子健康码） |
| 2 | 预约挂号 | 使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/门诊号/电子医保凭证/永居证自助预约挂号 |
| 3 | 当天挂号 | 使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/门诊号/电子医保凭证/永居证自助挂当天号 |
| 4 | 门诊费用缴纳 | 患者就诊缴费时，可通过身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/门诊号/电子医保凭证/永居证获取个人处方明细，如患者有多个科室处方缴费时，系统将按科室逐个进行缴费（含电子票据）；支持自费、医保报销、医保个账、医保定点、特门、慢门类型缴费。 |
| 5 | 门诊清单查询 | 通过身份识别查看个人门诊清单/打印清单；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 6 | 自助办理入院登记 | 支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作自助生成住院号、登记住院信息、录入医保系统 |
| 7 | 自助办理出院结算 | 支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作自助完成出院结算操作（预交按金多退少补） |
| 8 | 住院按金缴纳和查询 | 通过身份识别获取患者住院按金信息，自助完成按金缴纳、补缴（含电子票据）、查询；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 9 | 住院清单查询 | 通过身份识别查看个人住院清单；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 10 | 满意度评价 | 患者对医院服务进行答卷评价 |
| 11 | 智能导诊 | 人体图显示男性/女性/儿童身体部分，点击部分以及相关部分症状后推荐相关科室挂号诊疗。 |
| 12 | 挂号记录查询 | 通过身份识别查询个人挂号记录；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 13 | 缴费记录查询 | 通过身份识别查询缴费记录；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 14 | 银行卡余额查询 | 使用银行卡查询余额（+社保卡余额查询） |
| 15 | 物价查询 | 自助查询医疗医药公开项目价格 |
| 16 | 检查、检验单查询打印 | 通过身份识别查询检查、检验单并支持打印；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 17 | 电子发票查询及打印 | 通过身份识别查询电子发票并支持打印；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 18 | 专家查询 | 查询医院专家信息 |
| 19 | 出诊信息查询 | 查询医生、专家出诊信息 |
| 20 | 就诊流程 | 查询医院门诊、住院详细流程 |
| 21 | 就医指引 | 查询医院科室、楼层分布 |
| 22 | 支付方式 | 患者在各种缴费时候使用的支付方式：支付宝、微信、银联卡、社保卡、扫脸支付（含医保扫脸）、电子社保卡、云闪付 |
| 23 | 语音播报功能 | 有清晰指引的语音播报功能（含普通话和粤语），便于老人使用 |
| 24 | 特殊病种结算 | 门诊慢性病及门诊特殊病种 |
| 25 | 门诊病历查询及打印 | 通过身份识别查询门诊病历并支持打印；支持使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/电子医保凭证/永居证进行操作 |
| 26 | 运行日志 | 日志追踪：可根据患者信息，追踪到操作流程，快速定位异常以及解决异常。 |
| 27 | 门诊报到 | 使用身份证（含港澳）/电子健康码/社保卡/门诊号/电子医保凭证/永居证自助报到 |

注:

1、投标人需在技术偏离表中对照技术参数配置需求，依次列明各项具体参数，并明确品牌及型号。

2、如投标人提供的不是上述采购方推荐品牌之一的，投标时须在投标文件中列明所投品牌与上述品牌为同档次（或优于）的证明资料，包含但不限于产品介绍、技术参数等，由采购方审核确认是否符合要求。

三、投标产品（技术）质量要求

投标人须对上述产品技术参数/功能逐条响应。参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款（如有），若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

所投产品必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。

四、商务要求

1.项目施工期：合同签订时间起6个月内。

2.免费质保期期限：验收合格之日起5年，具体按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定为准。

3.售后服务要求：

（1）培训系统管理员：系统运行期间，中标人负责为院方免费培训1-2名系统维护人员，通过培训，使维护人员能熟练规范地进行操作，对一般故障能进行处理和日常维护。

（2）现场咨询：服务期内每年提供不少于4次现场支持服务，解决软件系统使用维护过程中存在的问题，咨询方案的调整。

（3）电话咨询：免费提供每周7天/每天24小时电话支持服务，解答院方在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（4）远程服务协同：免费为医院建立远程维护系统，针对电话咨询无法解决的问题，需工程师通过安全网络进行远程支持。如有紧急故障，工作人员在得到通知后2小时内提供远程协同支持，需24小时内到达医院，并排除故障。

4.保密要求：针对本次信息系统上线中涉及医院提供的包括但不限于历史收费数据、业务数据、科室人员信息等，应提供数据使用管理方案，保障数据能可靠安全应用，需签署数据保密协议。