建行梅州市分行本部大楼电梯采购需求

一、项目概况

1.梅州分行本部大楼位于梅州市江南路56号，为办公大楼。本次项目电梯更换数量为1台，电梯需符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB10058《电梯技术条件》。

2.本次电梯设备采购工程包括：电梯设备、土建配套、吊装、搭棚、调试、通过政府主管部门报装报检、售后服务、保修、相应的备品备件、技术资料及相关的技术服务等内容。

3.投标人须为生产制造厂商或经授权的代理经销商、专业销售机构。生产制造厂商投标时需提供投标产品为自身制造的书面声明，经授权的代理经销商、专业销售机构投标时需提供经销商授权的相关证明文件或生产制造厂商针对本项目的授权书。同一品牌的生产制造厂商、代理经销商、专业销售机构不能同时参与本项目投标，同一品牌仅能有1家供应商参与。

二、执行规范、标准及技术条件

1.《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

2.《电梯技术条件》GB/T 10058-1997

3.《电梯试验方法》GB/T 10059-1997

4.《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式尺寸》GB/T 7025

5.《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182）

6.《电梯安装验收规范》GB 10060-2011

7.《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

8.《高层民用建筑设计防火规范》GB40045-95（2005年版）

9.《电梯维修规范》GB/T 18775-2009

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际国内最新标准时，投标单位应使系统的施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的相关技术资料。

三、供货期及安装期

自签订合同之日起100天内完成供货、安装、相关部门验收合格。

四、售后服务

1.质保期为12个月（最低要求），自竣工验收双方签字确认之日起计算。质保期内供应商提供免费维修、免费保养服务。

2.售后服务响应时间

3.供应商需配备经验丰富并取得上岗证的电梯维修保养人员24小时热线服务响应。

4.如遇困人召修，供应商工程师需在30分钟内到达现场维修。

5.如一般性故障，供应商应在接到报修通知后一小时内派遣工程师前往现场进行维修。

6.维修保养

电梯自验收后，即进入质保期。质保期内每月进行两次维护保养，及时排除故障。每季度进行一次定期回访用户，收集使用反馈意见和质量跟踪服务。

7.定期检查

供应商负责每三个月对电梯运行情况作一次全面的检查,并向业主提交检查表。检查表的内容至少包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况、安全装置状态等。

五、产品要求

技术要求（请提供电梯相关技术报告）

| 控制系统 | 交流变频变压控制 |  |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 单控 |  |
| 额定容量 | 1050 Kg |  |
| 速度 | 1.75 m/s |  |
| 层/站/门 | 17层17站17门 |  |
| 服务层楼 | -1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 | 一楼为主层 |
| 开门类型 | 双扇中分 |  |
| 开门尺寸 | 宽900mm x 高2100mm |  |
| 轿厢内部尺寸 | 宽1600 mm x 深1500 mm x 高2500mm |  |
| 机房位置 | 井道顶部 |  |
| 电源要求 | 三相380 V﹑50 Hz﹑单相220 V﹑50 Hz |  |
| 轿厢前壁 | 不锈钢 |  |
| 轿厢壁板 | 发纹不锈钢加镜面不锈钢 |  |
| 轿门 | 发纹不锈钢 |  |
| 轿厢地面 | 大理石拼花地板，提供多个图案供梅州分行选择 |  |
| 门框 | 所有层发纹不锈钢 |  |
| 梯厅门 | 所有层发纹不锈钢 |  |
| 电梯天花 | 提供多个图案供梅州分行选择 |  |

六、安装及施工管理要求

电梯工程施工必须严格按照国家颁布的施工验收规范《GB 50310-2002》进行施工。

1.本项项目指派一名项目经理，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，办理验收、变更、登记手续及解决由供应商负责的各项事宜。

2.工程竣工未移交梅州分行之前，供应商负责封闭施工，对负责施工的工作面进行守护，保证施工区域内规范施工及成品保护卫生要求，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。

3.供应商应为施工人员购买建筑工程人员团体意外伤害保险/医疗保险。安装工人应遵守高空作业的安全要求，包括必须戴安全帽，系安全带。

4.供应商按要求指定地点堆放施工垃圾，并负责最终处理。

七、报价要求

1.项目报价应为含税综合报价 （人民币）和不含税综合报价（人民币），应包含土建配套、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维修、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.设备价含税13%，安装价含税9%。安装单价包括：井道和机房土建整改，楼层不锈钢门套装饰修复，吊装、搭棚；新电梯安装；调试；通过政府部门报装报检。

3.供应商应充分考虑施工中其他费用，搬运、安装电梯时，损坏建筑物地板等一并列入报价中，并对中标后施工期间发生的其他费用负责。

4.报价清单中应列明所提供电梯设备的品牌、型号、功能配置明细、主要零部件产地。

5.供应商负责协助我行办理政府相关部门的报建、验收工作，并负责相关费用，直至取得使用证。

八、款项支付要求

项目实施工程中，自合同签订7天内，供应商应先开具全额的增值税专用发票，梅州分行收到全额增值税专用发票后在15个工作日内按中标价支付60%；安装完成，电梯经政府有关部门验收合格发出使用合格证， 15个工作日内支付建行委托造价中心审核后工程结算价97%（扣除第1期进度款）；自设备验收合格满一年后，向供应商支付剩余的3%款项。

| 期数 | 拨款分3次进行 | 拨款/% | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签订施工合同后 | 中标价60% | 待定 |
| 2 | 设备安装验收合格后 | 支付建行委托造价中心审核后工程结算价97%（扣除第1期进度款） | 待定 |
| 3 | 设备验收合格满一年后 | 支付审核后结算总价剩余的3% | 待定 |

九、培训服务

供应商应对我行电梯设备管理和维修人员进行培训，包括电梯基础知识、程序控制、故障判断及排除、日常维护等，并提供24小时咨询服务。