濮阳分行本部办公楼员工通道系统

建设项目采购需求

一、对候选供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，经营正常，财务状况良好，营业执照处于有效期内。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供2022年-2024年财务报表或经审计的财务报告（新成立企业从成立之日起算）。

- 3、自2022年以来承接过类似项目，至少一份合同金额在10万元以上。

- 4、近年来在经营活动中没有重大违法和行政处罚记录；供应商在资格审查时未处于建设银行河南省分行供应商禁用或退出期内。

5、供应商当前未被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体

（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单（黑名单）http://www.gsxt.gov.cn/index.html）（投标人出具网页截图）

二、服务基本内容

本次采购的员工通道系统由人员通道闸机、工作站和发卡器等组成。闸机控制主机接入安防物联网管理平台可实现设备资源、人员权限与配置的统一管理。

三、服务团队要求

1、供应商应为我行配备相对独立的服务团队，确保服务及时到位；

2、服务团队负责人应当为熟悉员工通道系统的技术人员，有较为丰富的系统运营服务经验。

四、服务质量要求

（一）基本要求

人员通道闸机包括人脸识别闸机头、摆闸左边机（室内外通用）、摆闸中间机（室内外通用）、摆闸右边机（室内外通用）、人脸门禁组件、台式访客机、非机动车及人员通道门（户外）等设备需选用国内一线品牌的正规产品，须通过公认的国际知名标准（如UL、CE等）认证或检测，须通过公安部质量检测中心质量认证，通过国际ISO9000系列质量体系认证。

（二）配置要求

能够接入对应的正式平台软件；软件可以实现区（省）、市级两级管理架构，同时应开放标准通信接口协议，以便与第三方平台无缝对接。

（三）技术、环保、质量要求

1、通行闸机系统：包含人脸识别闸机头、摆闸左边机、摆闸中间机、摆闸右边机、隔断、管理软件、访客机等。

（1）人脸识别闸机头具备7英寸以上LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。

（2）闸机需具备防冲、自动复位、自检测、自诊断、自动报警功能；声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警，防尾随报警；远程控制管理功能，可联网运行，也可脱机运行。

（3）提供访客管理软件，满足我行各种使用需求。

（4）访客机支持高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏；内置200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持人证比对功能； 内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码；身份证读卡器：读卡频率：13.56MHz； 按键方式：触摸按键 ；可识别卡：Mifare卡序列号、CPU卡序列号、二代/三代身份证卡序列号 。

2、人脸门禁组件：

（1）人脸门禁组件支持200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片视频防假；支持20000张及以上卡片人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.5S/人，支持20000张及以上卡片，30000条事件记录; 有刷卡、人脸等认证方式。

（2）双门双向控制器、磁力锁、出门按钮等配件。

3、非机动车及人员通道门（户外）：不锈钢直流无刷广告门，通行宽度1200MM，电源电压：AC220+10%   50HZ ；功耗：静态功耗<6W,  转动方向：双向。 门扇宽度1200MM ，工作环境温度：-40℃ ~ +80℃，相对湿度≤95%，自动复位功能：开闸后，未在规定的时间内未通行系统将自动上锁。

（四）售后服务要求

1.供应商保证为我行提供如下服务，我行所购买设备在 12个月内发现质量问题，供应商无偿无条件更换。

2.对所购设备全部部件免费保修 5年，保修期内免费上门服务，每年提供4次的免费巡检。

3.保修期内提供24×7小时电话响应服务。

4.免费提供操作人员培训等。

五、服务供应安排

供应商负责将设备安全运至我行指定交货地点，运输应根据设备的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震等保护措施，以确保设备安全无损地到达交货地点。运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担。

1.所有设备、材料、配件等均为原装正品,不得使用假冒伪劣产品。

2.主要设备的配置和技术参数应符合采购方的要求。

3.主线、支线全部采用暗线敷设，施工质量应符合国家相关标准和规范要求，达到合格标准。

4.供应商负责全部材料、设备、器材的购置和安装施工。

六、服务数量要求

员工通道系统建设项目及安装施工（具体预算数量见附件2）。

七、款项支付要求

按订购的数量据实结算。工程竣工验收合格后20个工作日内，全部款项分2次支付：

1.项目全部设备安装调试完毕，货物及工程全部验收合格后付款97%，剩余3%作为质量保证金。

2.质保期满后，若中标供应商未发生合同约定的违约金或其他费用支付义务时，无息支付剩余3%（质量保证金）。

3.供应商需开具增值税专用发票。

八、报价要求

1、供应商按龙集采系统设定模式报价；

2、报价应包含与本项目有关的全部价款、税费，除此之外，我行无需再另行支付任何其他费用，所开具的发票类型应为增值税专用发票。

3、因供应商原因造成报价缺项、漏项，责任由供应商承担。

九、其他要求

无