商户收单用扫码终端采购需求

一、投标人资格要求

1.具有独立法人资格或民事主体资格，且公司成立时间在一年以上，并依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的证照，证照均应在有效期内并经年检注册存续；

2.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商在资格审查时未处于建设银行浙江省分行供应商审慎选取、暂停合作、禁用或退出期内；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内；未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业信用信息公示系统”网站列入严重违法失信名单；

6.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目；供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题；法律、行政法规规定的其它条件。

7.供应商承诺在本项目采购过程中不存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

9.本次招标不接受联合体投标。

10.候选供应商需提交专利无侵权承诺，即供应商承诺产品知识产权方面没有法律风险，自有专利或获得专利方授权。

11.候选供应商应具备扫码终端研发能力。要求候选供应商出具扫码终端研发能力的承诺函。承诺函包含以下内容：（1）候选供应商具备扫码终端研发能力；（2）候选供应商投标所用产品为其自主研发生产的，若发现弄虚作假则直接取消中标资格并纳入建行龙集采黑名单。（3）提供的硬件设备需已经完成与建总行收单系统和建行生活智慧食堂系统对接，具备批量直接供货使用条件。

12.供应商提供近两年内与本项目相关的案例合同。

二、采购需求

1.采购内容

本次采购产品为用于服务商户客户的扫码盒子（被扫4G）设备。采购产品应具备功能全面的功能特征、稳定的性能、可靠的安全性。产品应能满足我行商户收款时提供语音播报交易内容的功能，并具备根据我行的使用需求做进一步定制开发其他商户赋能的能力。

采购产品供应商应提供成熟完整的解决方案，供应商需具备自主生产、研发能力，其产品应在国内市场具备一定的占有率。

下文中未做“选配”备注的条款为强制性条款，是采购方对技术规格及服务的最低要求，供应商必须满足。如有一条不能满足，则视为不能实质上满足采购文件要求。

（一）整体性要求

| 指标分类 | 细项 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 整体要求 | CPU | 32位CPU或以上。 |
|  | 内存 通信模块 | 8M或以上RAM，20M或以上FLASH。 |
|  |  | 具备独立稳定通讯模块：4G（全网通）+WiFi（支持2.4GHz，IEEE802.11b/g/n）。 |
|  | 数字键盘 | 标配（一体机）。 |
|  | 屏幕 | 彩屏，显示尺寸2.4寸及以上， 分辨率320*240及以上 。 |
|  | 语音播报 | 支持wave文件播报、支持TTS。 |
|  | 物理接口 | 至少1个USB（标准或mini\micro\typec）或1个RS232接口,并禁止非法接入。 |
|  | 电源 | 具备电源插口及电源适配器，支持AC 110-240V 50HZ。 |
|  | 电池 | 可充电锂电池, 不低于2000mAh。 |
|  | 流量卡（SIM） | 配置100M以上流量SIM卡（有效期3年） |
|  | 摄像头 | 30万像素或以上，支持条形码、二维码扫描。 |
|  | 定位模块 | 基站、WIFI定位。 |
|  | 打印机 | 可支持外接打印机等配件。（选配） |
|  | 设备编号规范 | 支持机身印刻符合管理规范的唯一性设备编号。 |
|  | 终端标识印制 | 支持机具外壳印制中国建设银行指定的标识和机身颜色，并在机身标示建行设备号、设备型号。 |
|  | 终端设备工作环境 | 温度0℃-50℃；湿度10%-90% 无凝结。 |
|  | 扫码速度 | 对焦时间不高于2s，静态解码速度不高于120ms。 |
|  | 扫码距离范围 | 静态一维码，不低于：0-160mm; 静态二维码，不低于：0-280mm。 |
|  | 扫码角度范围 | 一维码倾角±50°和仰角±60°； 二维码倾角±60°和仰角±60°： 支持旋转识别。 |
|  | 交易处理速度 | 每笔交易处理速度：不高于3秒/笔。 |
|  | 用户界面 | 用户界面简洁美观，功能清晰 |
|  | 操作手册 | 操作手册覆盖全面，说明清晰；可提供电子档操作手册（支持快速检索）供我行在移动平台发布。 |
|  | 开发支持 | 承诺在建行银行提供的平台下，负责本厂商产品的实时客服、运维及迭代优化支持。 |
|  | 用户界面 | 用户界面简洁美观，功能清晰 |
|  | 操作手册 | 操作手册覆盖全面，说明清晰；可提供电子档操作手册（支持快速检索）供我行在移动平台发布。 |
|  | 开发支持 | 承诺在建行银行提供的平台下，负责本厂商产品的实时客服、运维及迭代优化支持。 |
|  | 扫码速度 | 静态扫码（一维\二维）速度不高于120ms。 |
|  | 扫码距离范围 | 静态一维码，不低于：0-160mm; 静态二维码，不低于：0-280mm。 |
|  | 交易处理速度 | 每笔交易处理速度：底线不高于5秒/笔。 |

### （二）功能性要求

| 指标分类 | 细项 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 功能性要求 | 基础功能 | 支持一维码\二维码扫码功能。 |
|  | 交易提示 | 1.具备真人发声音提示音； 2.具有二维码识别提示音； 3.具有读卡提示音； |
|  | 版本更新 | 具备统一执行版本更新的能力。 |
|  | 支持定位功能 | 基站、WIFI定位。 |
|  | 支持定位信息上送 | 在交易报文上送定位信息。 |
|  | 支持移机判断 | 设备移机后识别并上送新的定位信息。 |

### （三）安全性要求

| 指标分类 | 细项 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全性要求 | 数据存储 | 完成交易后，账户信息、交易信息等客户相关敏感数据不得存储在应用系统内存以及硬件中。 |
|  | 数据处理 | 数据处理不允许以明文形式保存，内置硬件安全加密模块，支持DES、TDES、AES、RSA、SM2、SM4、SHA等主流加密算法。 |
|  | 数据传输 | 数据不得以明文传输。 |
|  | 安全认证 | 3C产品认证、电信设备进网许可证、中国银联支付终端设备安全认证证书 |

2.数量要求

采购合同期限为两年，产品数量约15000台，具体以实际下单采购为准。

三、供货安排

包括产品配送时间要求、配送地点要求、包装要求、供货中产生的费用问题等。

1.供货时间。我行发送采购订单之日起7个工作日。

2.供货地点。以分行要求为准。

3.设备包装。坚固包装，根据设备的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保设备安全无损地到达交货地点。

四、报价要求

1.实际结算时，分行按照合同协议单价和经二级分行验收的实际数量付款。协议期内，如依据我国法律法规及税收政策，本项下所涉及的增值税税率发生调整，按照不含税价不变的原则，根据调整后的增值税税率相应调整合同价款。

2.本次报价中的数量为预估数量，实际采购数量由招标人根据实际需要确定，最终采购金额据实结算。

五、售后服务

本次采购供应商需具备完善的服务及支持能力，能迅速响应分行采购需求，及时供货，支持向全国提供设备配送、安装、技术支持、故障检测、保修更换等服务(集团商户)。采购产品质保期限不得低于三年，质保期内如产品出现任何质量问题，厂商应提供无条件维修、更换或退货。

- 其他要求

1.通讯网络要求

具备独立稳定网络通讯模块，支持4G和WIFI网络通讯。确保每台扫码终端质保期的流量配置。三年流量到期后提供我行商户充值的渠道，价格不高于供应商采购价格。

2.产品多样性及个性化定制

能具备多款产品供我行选择，根据商户不同场景在不违反人民银行和总行有关支付受理终端安全性规定的前提下免费开展个性化定制。如：符合人行卡码一体新型终端产品，且有接入建行收单系统经验产商设备等。