二代货发系统现金物流模块专用电子签封包装袋项目采购需求

一、基本要求

设备（物品）种类: 专用电子签封包装袋是采用无内置电源无线射频技术、应用于人民币装袋的专业物流设备，是发行库专用包装袋和电子签封锁的一体化产品。

需求数量: 以满足日常与属地人民银行缴取现金的业务需要为标准，各行根据实际调缴需要确定数量。

二、配置要求

根据人行相关技术规范要求，专用电子签封包装袋是采用无内置电源无线射频技术、应用于人民币装袋的专业物流设备，是人行发行库、商业银行金库专用包装袋和电子签封锁的一体化产品，实现封装拆封、信息记录、批量扫描、流转追溯、异常报警等功能，符合安全、精确、高效的管理要求。通过写入信息，进而实现物流作业信息的识别控制、据实记账、以及追踪校验要求。电子签封包装袋尺寸根据券别大小符合每袋20捆纸币的装袋标准，正面使用透明材质以满足查验需要，包体的其余部分使用牛津布材质。RFID电子签封锁ID值不可重复，信息不可修改。需使用配套专用设备操作，可重复使用，具有防火、防潮、防霉措施，能适应全省不同地区温度、湿度、盐雾等环境需求。

包装袋上的RFID电子签封锁必须满足专用便携手持扫描终端与该电子签封锁之间一对一精准开闭锁/验封，且记录操作，物理验封与逻辑验封必须一致。产品具有使用环境所需的，对于钞券金属安全线的高抗干扰性能。RFID电子签封锁ID是电子签封包装袋的信息化唯一合法标识，是二代货发系统的安全管理基础。业务处理中需采用基于密钥管理体系的双向动态认证功能，RFID电子签封包装袋唯一ID在生产环节需要通过一套基于密钥管理体系的生产管理系统，对人民银行统一下发的ID号进行灌装和经载有密钥的PSAM卡激活。

采取“一锁一密”方式确保每个电子签封锁的唯一性和正确性，采取“一次一密”方式确保每次交易的唯一性和正确性。通过密钥技术，一是可以防止采用无线非接触式方式进行RFID射频扫描时，信息被截获而造成的秘密数据泄漏；二是防止非法的扫描设备将数值输入电子签封锁中，造成数据失真；三是解决二代货发系统甄别合法、非法电子签封锁的问题。

| 分类 | 序号 | 项目 | 功能与技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体 | 1 | 电子签封锁射频技术 | 电子签封锁采用无内置电源无线射频技术，无线通讯接口符合ISO18000—6C标准的要求。 |
|  | 2 | 设计 | 电子签封锁设计有RFID、MCU和EEPROM芯片； 电子签封锁锁封装置采用电机控制模式； 电子签封锁与对其进行供电的外接电源不可采用有线方式连接。 锁封机构的锁封状态必须经物理传感信号反馈验证。 |
|  | 3 | 外观 | 电子签封锁与包装袋铆合牢固平整，外观清洁无异物，无磕伤划伤，外形饱满无缺损，壳体之间铆接严密牢固，激光打码ID号清晰，天线标识粘贴位置平整；电子签封包装袋拉链闭合时（拉链为单拉头、透明盖位于上方）运动沿顺时针方向，电子签封锁位于包装袋长边一侧。 |
|  | 4 | 通讯方式 | 便携手持扫描终端与电子签封锁的通信采用便携手持扫描终端与RFID芯片非接通讯、RFID芯片与MCU芯片接触通讯的方式。 |
| 安全 | 5 | 电子签封锁具备可信唯一身份，上报状态信息过程中与扫描设备进行双向身份验证 | 电子签封锁能够灌装人民银行下发的密钥，基础数据对外表现为包装袋的身份信息，在电子签封锁内部被密钥加密后存储在安全芯片中。每一只电子签封锁的密钥均不相同，实现“一锁一密”的安全管控。 |
|  | 6 | 安全认证 | 电子签封锁有不同的访问密码、存储密码和传输密码，装有相同密钥体系的PSAM卡的便携手持扫描终端才可以对电子签封锁进行读写操作。每次电子签封锁开闭锁的传输密码各不相同，可以抵抗重放攻击。 |
|  | 7 | 电子签封锁关键数据传输过程防篡改，防窃听、防扩散 | 电子签封锁能够灌装人民银行下发的密钥，以实现交互过程中指令数据的加解密，存储的日志记录和备份数据的加解密，电子签封锁激活流程中对传输保护密钥的加解密。 |
|  | 8 | 扫描操作读取的信息能可靠确认包装袋的开闭状态，无误报，无漏报 | 读取信息内容可100%确定包装袋当前状态，无误报，无漏报。 |
|  | 9 | 电子签封包装袋开闭锁操作 | 便携手持扫描终端与电子签封锁距离1CM以内，采用RFID通讯方式对该电子签封锁一对一精准开闭锁，在多个电子签封锁同时供电情况下，不会对其他电子签封锁误操作。 |
|  | 10 | 开闭锁状态反馈 | 电子签封锁的锁封装置必须具备到位反馈功能，不得出现拉链未到位，但电子签封锁已锁封的情况； 开闭锁操作完成后，将操作状态反馈给便携手持扫描终端。 |
|  | 11 | 电子签封包装袋开闭锁留有操作记录，可追溯责任 | 自动记录开闭锁操作，所有记录均可连续保存，无丢失，可追溯； 电子签封锁内部EEPROM芯片至少保存最近200次开、关锁记录。当开关锁次数记录最大时，则只可进行记录读取以及记录清除的操作； 电子签封锁收集并记录的数据必须满足系统所需，不可遗漏，至少包含券别、张数、操作员ID1、操作员ID2、操作设备ID、包装袋状态字段； 通过安全认证的操作员和RFID读写设备，在电子签封锁无外接电源情况下可读取最近四次开闭锁记录，在电子签封锁加载电源的情况下，可以读取电子签封锁储存的所有记录。 |
|  | 12 | 电子签封包装袋操作错误提示 | 电子签封锁加载电源的情况下，可以通过指示灯指示目前状态，并可以使用RFID读写设备读取具体的错误信息。 |
|  | 13 | 电子签封包装袋读写操作 | 电子签封锁操作不会因任何原因停留在开启或关闭的中间模糊状态； 电子签封锁的开启或关闭模式应与操作指令期望一致，状态信息应同步自动写入MCU及RFID芯片中，且与电子签封锁的实际物理状态一致； 存储于RFID芯片中的状态信息为严格只读模式，不能通过非接方式改写状态信息。 |
|  | 14 | 电子签封锁射频性能参数 | 电子签封锁的射频灵敏度应高于-11dBm，工作频率920～925MHz。 |
|  | 15 | 开袋留痕，无法恢复 | 开/封袋相关操作关键信息均应被完整记录，任何破坏均外部可目见，或由设备发现，且破坏不可恢复；所有核心安全相关模块需使用专用设备才能破坏。 |
|  | 16 | 安全防火，环保无毒 | 在规定存储环境条件下，设备环保无毒，全部结构阻燃性达到V0级； 在规定存储环境条件下，所有结构不得释放有毒物质，符合RoHS环保标准。 |
|  | 17 | 电子签封锁生产过程安全管理 | 具备基于人民银行二代货发密钥管理体系的生产管理系统，对经人民银行下发的ID号进行灌装和经载有密钥的PSAM卡激活。 |
| 效率 | 18 | 包装袋ID打码要求 | 包装袋ID通过激光打码置于电子签封锁表面，应与电子芯片加密唯一ID一致，字体美观，字体的大小、颜色、位置方便识别，在包装袋透明盖位于上方时字体按水平方向排列。 |
|  | 19 | 远距离清点过程可由扫描设备读取状态信息 | 使用专用设备（便携手持扫描终端、门区批量扫描设备）可读取包装袋实时状态信息；满足当读写器的天线输出功率为20dbm时，读写天线模块感应距离≥60cm。 |
|  | 20 | 开/封袋操作前应有状态信息核查渠道，主动避免状态异常包装袋被开启，以准确追查责任 | 开/封袋操作前，确保电子签封锁状态无异常，如发现异常自动报警，无需额外操作。 |
|  | 21 | 包装袋能够重复使用 | 包装袋可重复使用，无需更换装置或部件。 |
|  | 22 | 规格尺寸、外观结构 | 符合人民币包装储运管理要求（详见附表一、附表二、附表三）。 |
|  | 23 | 可保证规定的库房摆放要求，承载强度高 | 能够装载20kg的负重； 当锁扣扣合关锁状态下，锁舌应能承受保护包装袋和钱币总重量的压力，开锁锁舌、锁扣不应变形且工作正常； 包装袋满载后整体承压≥600kg不变形。 |
|  | 24 | 具有良好的环境适应性，适合全国各地环境条件 | 储存温度条件：-30～70℃； 储存湿度条件：20～93%RH（40℃）； 工作温度条件：-20～50℃； 工作温度条件：20～90%RH（40℃）； 耐盐雾腐蚀性：符合GB/T2423.17标准。 |
|  | 25 | 使用寿命 | 在规定作业和存储环境下，使用寿命五年以上，电子签封锁在正常使用环境下开关次数不低于1000次。 |
|  | 26 | 抗跌落、抗冲击、抗振动、防滑落 | 具有足够高度跌落稳定工作能力，以应对可能出现的跌落情况，满载抗跌落高度≥3米（混凝土地面）； 整个电子签封包装袋满载状态下，冲击适应性应符合GB/T2423.5相关要求； 振动适应性应符合GB/T2423.10相关要求； 具有防止包装袋堆垛打滑造成坍塌的特性。 |
|  | 27 | 防静电 | 防人体静电击穿能力，可抵抗连续静电冲击； 按照GB/T17618《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》，试验等级达到特殊等级要求（接触放电10KV，空气放电15KV）。 |
|  | 28 | 电磁兼容性 | 无线电骚扰应符合GB9254标准规定的B级无线电骚扰限值要求； 射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T17618规定的试验要求； 工频磁场抗扰度应符合GB/T17618规定的试验要求。 |
|  | 29 | 记录数据掉电后可长时间保存 | 保存时间≥3年。 |
|  | 30 | 电子包装袋产品一致性优异，稳定性高 | 交付品全生命周期故障率≤5‰。 |

本项目含附表一：尺寸；附表二：材质；附表三：颜色

附表一：尺寸

对应不同券别，包装袋应具有不同尺寸，分为以下六类：

| 券别 | 尺寸(mm) | 颜色 |
| --- | --- | --- |
| 壹佰元 | 640×410×120 | 粉红 |
| 伍拾元 | 620×380×120 | 湖绿 |
| 贰拾元 | 600×370×120 | 棕 |
| 拾元 | 580×370×125 | 湖兰 |
| 伍元 | 560×340×130 | 莲紫 |
| 壹元 | 540×340×130 | 果绿 |
| 注：公差±5mm |  |  |

附表二：材质

电子签封包装袋所使用的材料应满足下表中的要求：

| 材质 | 项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拉力强度 拉伸屈服强度 | 阻燃 | 无刺激气味 | 毒性 | 极限温度 ℃ |
| 锁芯盒体(ABS) | 45～55mpa | V0 | 无 | 无 | — |
| 透明上盖（PC） | 61～69mpa | V0 | 无 | 无 | ─ |
| 锁壳、底板（PA6） | 50～90mpa | V0 | 无 | 无 | ─ |
| 体面料（牛津布600D） | 径向900N 纬向850N | V0 | 无 | 无 | -30～70 |
| 包体上盖透明片（PVC） | 径向320N 纬向280N | V0 | 无 | 无 | -30～70 |
| 包体、提把织带（尼龙） | 900N | V0 | 无 | 无 | -40～80 |

附表三：颜色

包装袋的颜色具体要求如下表：

| 颜色 | 色卡范围 |
| --- | --- |
| 粉红 | 17-(1753/1755/1831/1842/1928/1937/2030/2031/2033/2036/2124/2143/2227/2230/1753/1754/1755) 18-(1754/1755/1756/1856/2043/2120/2133/2140/2143/2336/2436) |
| 湖绿 | 15-(5421/5425/5516/5519/6123) 16-(5421/5422/5425/5427/5431/5533/5641/5721/5725/5734/5735/5825/5924/5930/5932/5933/5938/6030/6127) 17-(5024/5130/5330/5335/5430/5528/5633/5638/5641/5734/5735) |
| 棕 | 16-(1235/1328/1332/1336/1341/1429/1432/1439)17-(1134/1142/1143/1147/1230/1330/1336/1340/1347/1430/1436)18-(1033/1048/1140/1142/1154/1230/1238/1239/1241/1242/1244/1250/1336/1425/1433 /1441) 19-(1245/1325/1331/1334) |
| 湖兰 | 17-(4041/4247/4330/4336/4433/4435)18-(3864/3945/3949/3950/3952/4029/4032/4039/4041/4043/4045/4049/4051/4057/4140 /4141/4148/4244/4247/4252)19-(3950/3952/4035/4037/4049/4050/4052/4053/4056/4150/4151/4245) |
| 莲紫 | 17-(2617/3014/3020/3323/3619/3628)18-(2320/2929/3015/3022/3025/3220/3230/3331/3324/3331/3339/3518/3520/3531/3533 /3633)19-(2630/2820/2924/3138/3220/3336/3438/3514/3526/3536/3540/3542/3642) |
| 果绿 | 13-(0117/0442/0550)14-(0123/0127/0224/0226/0232/0244/0445/0446/0452/6324/6329)15-(0230/0332/0336/0341/0343/6120/6322/6428/6437/6442)16-(0230/0232/0233/0235/0237/0341) |
| 注1：上述规定适用于不同批次或不同规格。 注2：在同一规格包装袋中，色差范围不能超过上述范围中的一阶。 注3：表中数值使用FASHIONFGP120色卡。 |  |

三、技术、环保、质量要求

供应商提供的产品质量标准需符合以下要求：

1.产品应为指定品牌型号的原厂商生产的、完整、全新、未使用过的产品，同时产品质量与内附质量说明或使用说明一致，保证产品能按照产品内附说明正常运行或使用。

2.除非双方另行约定，供应商须提供的产品质量应符合同类同规格产品的国家质量标准及行业质量标准，上述质量标准区分等级的，则应符合最高级别的标准；如没有上述标准，则应具备该类产品通常所应具备的使用质量标准，且能正常运行和使用。

3.供应商保证产品中的软件（如有）应当与采购需求中描述或要求一致，软件质量、功能与附带的说明一致，且已通过供应商或原厂商质量测试和检验，能正常运行或使用。供应商应当向采购方提供相应的软件使用许可，并按采购方要求提供供应商或软件的原厂商（若供应商非软件的原厂商）正式签发的软件使用许可的授权证明文件。

4.供应商保证产品中的软件不包含任何明显的或主要的缺陷、错误，不包含任何恶意的、破坏性的或可能导致未经授权者侵入、操作、控制计算机或计算机数据的计算机病毒、木马程序、后门程序等程序设计或程序代码。

5.供应商保证提供给采购方的产品符合本条有关产品质量标准的约定，且产品已通过采购方质量测试和检验，并附带质量合格证书。

6.供应商保证提供给采购方的产品符合人民银行的相关技术规范标准，若达不到该规范且无法整改、若辖区各人民银行分支机构对该型号产品要求停止使用的，建设银行分支机构有权要求退货。

四、生产、供货要求

供应商自采购方（含分支机构）发出订单、人民银行同意密钥下发后15个工作日内，交付相应产品至采购方指定的到货地点。

# 1.产品包装及附带资料

（1）供应商产品应具有适于运输的坚固包装，应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防磁等保护措施，以确保产品能安全运输到达交货地点。

（2）产品应当同时附有技术规格、使用说明、配套软件、质量检验合格证书等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当是清晰、正确和完整的。

# 2.供货中产生的费用问题

产品运输、包装、装卸及运输保险费用由供应商负担，产品在按照约定所有权转移给采购方前的全部风险由供应商承担。

3.产品在空包登记或第一次封装时出现不能使用的情况，供应商自采购方反馈之日起15个工作日内完成更换或补足产品，并承担由此产生的全部费用。

五、售后服务要求

产品自安装验收合格之日起享受至少一年的维保期,维保期间不再另行收费。在维保期内，维护支持服务提供方应当为产品提供维护支持服务：

1.产品故障的响应及解决服务

（1）维护支持服务提供方提供7x24小时的电话、网络等远程技术支持服务，对采购方在产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。

（2）产品出现故障时，采购方可以通过电话或网络方式向维护支持服务提供方报告故障，维护支持服务提供方技术人员应在 24 小时内到达现场，产品故障应当在技术人员到达现场后 2 小时内解决，产品恢复正常运行或使用。如故障无法现场解决，维护支持服务提供方应当首先用功能相同的备件、备用产品替换故障部件、故障产品或按照采购方要求采取其他补救措施。

2.产品升级服务

如采购方所购产品中的软件或系统发布了任何更新、补丁、版本升级，维护支持服务提供方应立即通知采购方；如采购方提出要求，维护支持服务提供方应在采购方要求的指定时间内为采购方提供该更新、补丁、版本升级的使用许可授权及正版安装介质。如安装该更新、补丁或版本升级需要对产品进行重新安装调试的，维护支持服务提供方应当按照采购方要求提供该安装调试服务。

六、款项支付要求

采购方在每一份订单下的全部产品验收合格后，在乙方提供相关凭据后付清款项。

七、其他要求

1.培训服务。供应商应免费为采购方进行必要的技术培训，使采购方人员能独立使用该产品，完成日常操作和相关维护。

2.废（旧）产品回收服务。供应商应在保证采购方信息安全的前提下，免费为采购方提供废（旧）产品（含其他品牌）回收服务，由废（旧）产品回收服务提供方从采购方指定地点将废（旧）产品运输至回收地点，并按照相关规定进行处置。