福州市第二总医院智能化支付结算平台

项目采购需求

一、对于候选供应商的要求

1. 供应商应具备独立的法人资格，具有医疗卫生行业信息化建设经验。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，参与建设银行采购活动前五年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。

二、对于拟采购设备（物品）的要求

（一）基本要求

住院移动支付系统和结算智能管理系统相关软硬件

（二）配置要求

1.软件要求

包含住院移动支付系统和结算智能管理系统系统。具体说明如下：

（1）住院移动支付系统

①院中支付服务系统

院中支付服务系统由每日预结算欠费催缴与院中扫码办模块和院中扫码办模块组成。其中每日预结算欠费催缴模块，包含系统通过微信或支付宝为用户及代办亲友推送欠费催缴信息的功能，以及用户可在线完成院中预交金补缴（金额依据医院最低允许余额确定）的功能。院中扫码办模块，提供医院预交金补缴场景静态二维码的生成、打印及张贴服务，患者或亲友可通过微信或支付宝扫码进行住院预交金缴纳。

②出院服务办理系统

出院服务办理系统可实现出院医保登记与撤销，修正出院信息上传及错误登记；构建规则库确认患者医保移动支付资格，通过病案首页数据匹配规则库判断结算资格；提供住院医保移动支付全链条功能，含电子凭证激活授权、待结算费用查询、未结费用分批次上传与撤销、在院信息变更同步、预结算结果查询、“医保结算+自费补缴”一键支付等，并通过支付密码认证、人脸识别、GPS定位保障支付安全，同时提供出院带药指引、清单打印流程及相关结算消息推送；支持自费亲情代办绑定解绑、关系人查询及亲友代办自费支付；为自费患者提供微信、支付宝、其他渠道移动支付、住院日清单查询、每日预结算欠费催缴消息查看及押金在线缴纳服务。并搭建支撑管理体系，涵盖T+1模式统计医保移动支付结算笔数、金额、扫码频次等数据并生成趋势分析等等。

③移动支付收银平台

依托医院医保移动支付基础服务，建设微信、支付宝移动支付收银台，展示相关收费信息详情。参保用户可通过医保移动支付收银台进行医保结算，同时调用医院支付通道支付自费部分，实现医保+自费的一站式支付。

（2）结算智能管理系统系统

①结算质控系统

建设医生临床助手、在院病人监管、病案首页质控子系统、医保结算清单质控子系统四大模块。在院病人监管实现实时查询病人情况、分析异常病例，按多维度统计违规数据；病案首页质控子系统通过质控挂件、评分、查询等功能，结合卫健及医院规则审核病案首页，分析质量与违规情况。

②结算数据分析系统

系统具备多维度分析与管理功能，从全院、分院区、科室、医师等维度进行费用结构分析与占比异常监控；支持病种指标趋势分析、重点病种自定义配置及盈亏分析；能进行产能、效率、费用、安全等指标分析，通过雷达图可视化对比并借助波士顿矩阵辅助学科发展评价；可从多维度开展盈亏分析，定位亏损原因并支持数据下钻；具备医保对账、分组效能分析功能，核对结算数据与入组情况；提供病种组综合查询，实现医保基金按月份和科室配置、监测及预警。还包含规则引擎与知识数据管理，支持质控规则维护、编码映射转换等智能引擎功能。

③门诊控费审核系统

开具普通及特慢病门诊处方时，HIS系统自动调用审核服务实时筛查违规疑点并提醒医师；可通过预警时间、违规级别等多条件过滤查询及下载门诊事前疑点清单，查看疑点详情；门诊扣费科室执行费用时调用扣费预审功能，实时提醒并处理违规费用疑点；参保人就诊时通过门诊交易提醒向医生展示其基本信息、就诊历史、开药明细等健康概况，为诊疗判断提供帮助。

④住院医保控费系统

涵盖多维度审核及管理功能：事前审核包括住院医嘱实时审核、疑点清单（可按多条件过滤查询及下载）、扣费预审、交易提醒；事中审核包含每晚预审（支持不同模式）及疑点清单（功能同事前）；出科环节有医生站、护士站实时审核及医保办出科复审；出院管理可按条件查看病人列表及详情；医保申诉管理：支持导入扣款数据、下发申诉任务、填写材料、审批及一键上传至两定平台；基于RBAC模型的角色权限（科室、数据角色、菜单、用户管理）、参数与字典管理、定时任务配置等，各模块功能协同实现全流程控费审核与管理。

- 2.硬件要求

（1）防火墙

①性能参数：网络层吞吐量≥30G，应用层吞吐量≥10G，防病毒吞吐量≥1.5G，IPS吞吐量≥1.5G，全威胁吞吐量≥1G，并发连接数≥300万，HTTP新建连接数≥9万。

②硬件参数：规格≥2U，内存大小≥8G，硬盘容量≥256G SSD，电源为冗余电源，接口≥8千兆电口，≥4万兆光口SFP+。

③产品支持安全策略有效性分析功能，分析内容至少包括策略冗余分析、策略匹配分析、风险端口分析等内容，提供安全策略优化建议。

④产品应具备独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略，支持在设备首页独立展示勒索风险板块。

⑤为防止攻击者利用压缩文件绕过检测，产品应支持对压缩文件进行病毒检测和拦截，压缩层数支持15层及以上。

- 恒温恒湿设备

- ①风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥20kW，风量≥5400m3/h，能效比≥3.0（工况：室内侧 干球温度约24℃，湿球温度约17℃）。

- ②室内风机：空调机组须标准配置EC风机。

③为满足现场使用，空调加湿系统应具备低能耗，对水质不敏感，不易结垢等特点，空调加湿器应采用湿膜加湿系统，不推荐高耗能的红外加湿及电极加湿方式。

④采用高效可靠压缩机，保障系统运行的可靠性；

⑤精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），包括下、后、侧面三方向预留各种管道接口，以便现场安装。

⑥精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求：

1）输入电压允许波动范围：380V±10%z。

2）空调适应性：室内0℃～40℃，室外-15℃～45℃。

3）加热加湿性能：加湿量需≥1.5kg/h，加热量需≥3kW。

（三）技术、环保、质量要求

1.平台核心功能需求

核心功能在正常的业务时间内，保证的可用时间是每周的周一到周日，全天候，即7×24小时的服务。

系统在保证可用时间内，停机时间是每次不超过30分钟。

当系统所在场所或整个系统发生灾难时，系统恢复服务时间是小于12小时。

当系统的关键硬件发生灾难导致系统服务或数据不可用时，系统恢复时间目标是小于12小时。

系统发生灾难后，系统完全恢复到正常的可用性和性能水平的时间目标是24小时。

- 2.系统性能

- （1）用户连接数

- 支持大于等于300个用户并发访问，满足大于等于3000个用户同时在线。

- （2）系统吞吐量

- 吞吐量（每月交易量、数据量、高峰期每日交易量、数据量）在保证性能的前提下，系统设计能够满足未来五年的交易高峰量。

- （3）响应时间

- 简单业务响应时间≤2s，复杂业务响应时间≤5s。

- （4）时间窗口需求

- 7×24小时不间断运行。

- （5）数据备份和恢复时间

系统提供完整的系统数据备份与灾难恢复机制，支持定期自动备份与手工两种备份方式，提供系统数据的全量和增量备份模数据库架构设计。

3.安全保密设计方案

针对福州市第二总医院智能化支付结算平台项目项目遵循安全性设计要求而制定，应满足信息系统安全保护等级三级的各项要求。系统上线前开展代码检查，提供系统代码审查报告，具体包括应用系统安全的基本框架、设计原则、实施要求和实施内容。在不影响系统易用性的前提下，提供良好的用户界面、管理界面和开发界面，确保系统安全、高效、可靠运行。

4.系统维护设计

系统具有运行日志，记录系统的使用情况、运行状况，能够保留故障现场，提供现场、远程等多种运维服务方式。

5.系统对接

智能化支付结算平台项目和医院现行的管理平台系统无缝对接，实现数据共享，保证界面统一、流程统一、避免出现终端系统维护的繁琐性，所需第三方对接费用及改造费用包含在项目总价中。

6.项目实施要求

合同签订后5个工作日内到达项目现场，组建实施团队，明确实施方案，包括项目人员分配、职责分工（需指定专门的项目负责人对项目进行跟踪管理，负责人需具备相关信息化项目建设资质证书或建设经验）、任务分解，项目实施计划、实施内容、实施阶段，项目的重点技术保障，项目验收、后期维护，项目的对接、集成等。搭建起软件应用环境，30日内完成系统上线工作。

7.国产化适配要求

软件系统要符合“信创”工作要求（实施范围：所有院区），须根据甲方工作实际免费提供适配性改造：支持与国产操作系统（如银河麒麟、统信等）、国产化数据库（如南大通用、达梦、人大金仓）、国产化中间件（如东方通）的适配。

（四）供货要求

1.硬件部分：供应商须在合同签订之日起15日内直接部署到医院指定位置，各项功能正常运行且符合采购要求，确保验收合格。

2.软件部分：合同签订之日起45日内软件产品的各项功能正常运行且符合采购要求，确保验收合格。

（五）售后服务要求

1.硬件部分

（1）硬件(含接口费用）不少于3年免费维护升级。质保期满后的每年维护费不高于项目采购金额的5%。

（2）维护支持服务期内，供应商和维护支持服务提供方提供7×24小时电话、网络等远程支持服务及上门维护支持服务。维护支持服务提供方可通过电话、网络等远程方式对我行在产品使用过程中出现的一般性问题提供咨询解答。产品出现故障时，我行可以通过电话或网络方式向供应商报告故障，维护支持服务提供方应按照本合同约定立即作出响应。

（3）供应商在提供产品或服务（包括但不限于运输、安装、测试、调试、集成、维护等）过程中，造成产品毁损的，供应商应根据我行要求进行维修或更换产品，维修或更换的费用由供应商承担；无法维修或更换的，由供应商按照产品原价负责赔偿；若供应商产品或供应商在提供产品或服务（包括但不限于运输、安装、测试、调试、集成、维护等）过程中，造成我行或其他第三人的人身、财产损害的，供应商应承担赔偿责任。

（4）入选供应商未按本项目约定履行技术支持的，我行有权按照合同总金额的1‰扣罚违约金。

（5）入选供应商未能按期履行对本项目的维保服务，我行有权自维保服务逾期之日起按照合同总金额的0.5‰乘以逾期天数扣罚违约金。

（6）入选供应商违约行为对本项目造成重大不利影响或我行声誉的，我行有权解除或部分解除合同，并按照合同总金额的5％扣罚违约金，违约金不足以补偿我行损失的，入选供应商还应赔偿我行全部损失。

2.软件部分

（1）软件(含接口费用）不少于3年免费维护升级。质保期满后的每年维护费不高于项目采购金额的5%。

（2）供应商交付的软件产品介质、技术资料、文档及使用许可证明文件等存在损坏或短缺，或软件产品种类、版本等不符合合同约定的，供应商应当按照我行要求立即进行更换或补足，并承担由此产生的全部费用。在该部分软件产品或其资料文件进行更换或补足前，我行有权拒付相应合同价款。

（3）供应商接严重级别故障通知后，可在3小时内响应到达现场；接一般级别故障通知后，如故障在3小时内无法排除，可在6小时内响应到达现场；接轻微级别故障通知后，如故障在6小时内无法排除，可在12小时内响应到达现场。

（4）入选供应商未按本项目约定履行技术支持的，我行有权按照合同总金额的1‰扣罚违约金。

（5）入选供应商未能按期履行对本项目的维保服务，我行有权自维保服务逾期之日起按照合同总金额的0.5‰乘以逾期天数扣罚违约金。

（6）入选供应商违约行为对本项目造成重大不利影响或我行声誉的，我行有权解除或部分解除合同，并按照合同总金额的5％扣罚违约金，违约金不足以补偿我行损失的，入选供应商还应赔偿我行全部损失。

（六）报价要求

本次采购项目价款包含全部软硬件设备、支付接口对接、现场安装调试与售后支持、税费等一切相关费用。除合同价款外，建行不再另行承担其他任何费用。

- 款项支付要求

- 1.硬件部分

- 在供应商无任何违约行为的前提下，建行福建省分行所属福州城东支行按照下列约定支付价款：

- 在设备到货、完成调试并上线终验收后30个工作日内，向供应商支付全部款项的90%；

- （2）合同金额的10%作为售后服务质量保证金，待项目5年免费维保期届满、全面履行合同项下所有义务后30个工作日内扣除违约金后付清。

2.软件部分

供应商无任何违约行为的前提下，建行福建省分行所属福州城东支行按照下列约定支付价款：

- 项目投入使用且系统试运行满1个月后，建行在30个 工作日内支付合同金额的20%;

- 项目通过最终验收后30个工作日内，建行支付合同金额的60%;

- （3）合同金额的20%作为售后服务质量保证金，待项目承诺的免费维保期届满、全面履行合同项下所有义务后30个工作日内扣除违约金后付清。

- （八）发票要求

供应商应提供增值税专用发票。

（九）对供应商的其他要求

供应商入选后，相关软件需能够对接医院管理系统。

三、响应材料提供要求

（一）资质材料

1. 营业执照

2. 法人授权书、法人身份证复印件、被授权人身份证复印件

3. 承诺与声明

4. 建设银行集中采购项目接受供应商监督公告

5. 中国建设银行采购合作供应商禁止性规定

6. 中国建设银行采购工作告供应商书

（二）需求应答材料

1. 对本次供应商要求及拟采购设备（物品）要求的响应说明。

2. 服务方案（包括不限于技术支持或维修响应方式、响应时间及应急方案等）

3.近五年合同案例（2020年起至今）等各项佐证材料。